建设项目环境影响报告表

- （试  行）

项目名称： 年产15000吨改性塑料粒子、30万只塑料制品新建项目

建设单位（盖章）：常州伟裕达塑料新材料有限公司

编制日期：2018年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15000吨改性塑料粒子、30万只塑料制品新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州伟裕达塑料新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒋志光 |  |  | 联系人 |  | 蒋志光 |  |  |  |
| 通讯地址 | 前黄镇寨桥工业集中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13775605193 |  |  | 传真 | / | 邮政编码 |  |  | 213177 |
| 建设地点 | 前黄镇寨桥工业集中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 常州市武进区行政审批局 |  |  |  | 批准 文号 | 武行审备[2018]323号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |  |
| 租赁面积（m2） | 1944 |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | 依托租赁厂区 |  |  |
| 总投资（万元） | 1150 | 环保投资（万元） |  |  | 60 | 占总投资比例 |  | 5.22% |  |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2018.10 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料一览表见表1-1； 主要原辅材料理化及毒理性质见表1-2； 项目主要设备一览表见表1-3。 表1-1 主要原辅材料一览表 产品名称; 原辅料名称; 组分/规格; 实际年用量（t）; 最大储存量（t）; 包装 方式; 运输方式. 改性塑料粒子; - 抗氧剂; 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚，它以对甲酚、异丁醇为原料，以浓硫酸作为催化剂，氧化铝为脱水剂，反应生成2．6－二叔丁基对甲酚; 3000; 300; 25kg/袋; 国内汽运. 滑石粉; 含水硅酸镁; - 2000; 200; 25kg/袋; 国内汽运. 硬脂酸锌; 硬脂酸锌; - 1500; 150; 25kg/袋; 国内汽运. 硬脂酸钙; 硬脂酸钙; - 2000; 200; 25kg/袋; 国内汽运. 二氧化硅; 二氧化硅; 3500; 350; 25kg/袋; 国内汽运. 塑料母粒; 把塑料助剂超常量地载附于树脂中而制成的浓缩体; - 5000; 500; 25kg/袋; 国内汽运. 预混剂; 抗静电剂1800（N,N-二羟乙基十八胺）; 1500; 150; 25kg/袋; 国内汽运. 表1-2 项目主要原辅材料理化及毒理性质 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性质. 硬脂酸锌; [CH3(CH2)16COO]2Zn; 硬脂酸锌是白色粉末，不溶于水。主要用作苯乙烯树脂、酚醛树脂、胺基树脂的润滑剂和脱模剂。同时在橡胶中还具有硫化活性剂，软化剂的功能。; 900℃可燃，粉尘与空气的混合物遇明火有爆炸危险，爆炸下限为11.6g/m³; 未见资料详细报道. 硬脂酸钙; （CH3(CH2)16COO）2Ca; 白色粉末，不溶于水，冷的乙醇和乙醚，溶于热苯、苯和松节油等有机溶剂，微溶于热的乙醇和乙醚。加热至400℃时缓缓分解，可燃，遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐，有吸湿性。; 可燃; 未见资料详细报道. 表1-3 项目主要设备一览表 编号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台套）; 备注. 生产车间; 全自动上料混合机; /; 5; 国产. 注塑造粒机; /; 5; 国产. 注塑机; /; 3; 国产. 全自动冷却器; /; 2; 国产. 粉碎机; /; 2; 国产. 公辅设备; 风机; /; 5; 国产. 环保设备; 废气; 布袋除尘装置; 5000m3/h; 1; 国产. UV光氧+活性炭废气处理设备; 15000m3/h; 1; 国产. 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 732; 液化气（千克/年）; /. 电（千瓦时/年）; 20万; 天然气（标立方米/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 蒸汽（标立方米/年）; /. 废水（工业废水□、生活废水）排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水(576m3/a)接入寨桥工业集中区污水主管网，排入武南污水处理厂，尾水排入武南河。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 经核实，本项目不使用放射性设备，原料和产品也没有放射性。 |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、主体工程及产品方案 主体工程见表1-4； 项目产品方案见表1-5。 表1-4 项目主体工程表 序号; 建筑物名称; 占地面积 (m2); 建筑面积 (m2); 层数; 结构形式; 备注. 1; 生产车间; 1944; 1944; 1; 框架; 部分租赁 （实际租赁面积为1944m2，与备案不一致）. 合计; 1944; 1944; /; /. 表1-5 项目产品方案 序号; 产品 名称; 规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 改性塑料粒子; /; 15000t/a; 2400h. 2; 塑料制品; /; 30万只/年; 2400h. 注：改性塑料粒子中300t用于塑料制品制造，剩余14700t包装外售。 2、公用及辅助工程 公用及辅助工程见表1-6。 表1-6 公用及辅助工程一览表 类型; 建筑名称; 新建; 备注. 贮运工程; 成品仓库; 500m2; 位于生产车间东北侧. 原料仓库; 400m2; 位于生产车间东侧. 公用工程; 供配电系统; 20万kwh/a; 区域供电站. 给水系统; 732m3/a; 区域给水管网. 排水系统; 576m3/a; 废污水接入寨桥工业集中区污水主管网，排入武南污水处理厂处理达标后尾水排入武南河. 冷却水池; 10m2; /. 环保工程; 布袋除尘; 5000m3/h; 1套，配备1根15米高排气筒. UV光氧+活性炭废气处理装置; 15000m3/h; 1套，配备1根15米高排气筒. 一般固废暂存处; 10m2; 位于生产车间东北. 危废暂存处; 10m2; 位于生产车间东. 3、劳动定员及工作制度 年生产：300天，一班制，每班8h，年生产2400h； 职工人数：员工20人，无食堂、宿舍、浴室。 4、周围状况及车间平面布置 常州伟裕达塑料新材料有限公司租用常州市英特通用机械设备有限公司东北侧1栋空置厂房的部分区域。常州伟裕达塑料新材料有限公司厂界北面230m处为最近居民点宣皮桥；西面为常州鑫和泰光伏公司；东面为常州卓润风能；南面为常州市天昊机床附件公司、常州市巨威气弹簧公司。 厂区周边状况见附图2，车间平面布置见附图3。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一．租赁方常州市英特通用机械设备有限公司 1、租赁方概况 常州市英特通用机械设备有限公司成立于1989年，营业执照（详见附件5），主要经营通用机械设备及配件、农用机械、切割机、暖通器件、家用电器配件、机械零部件、铜包铝线、铝包钢线制造；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 该公司位于武进区前黄镇寨桥工业园区，占地面积50862.7m2 ，土地性质为工业用地，土地使用权属证明为土地证号：武国用（2010）第 1204581 号（详见附件 6）。 - 租赁方环保履行手续 表1-7 常州市英特通用机械设备有限公司厂区企业现状 企业名称; 项目名称; 环保手续; 生产状况. 常州市英特通用机械设备有限公司; 50万套/年机械零部件，1000吨/年铜铝保险，1000吨/年铜钢包线，1000吨/年铝包铜线; 2005年6月16日获得武进区环保局审批意见，并于2010年8月25日通过武进区环保局验收; 生产中. 常州市英特通用机械设备有限公司; 5000套/年通用机械设备及配件，1万套/年农用机械，5000台/年切割机，1万套/年暖通器件，1万套/年家用电器配件，100万套/年机械零部件，3000吨/年铜包铝线，3000吨/年铜包钢线; 2006年5月19日获得武进区环保局审批意见，并于2010年8月25日通过武进区环保局验收; 生产中. 常州伟裕达塑料新材料有限公司; 年产15000吨改性塑料粒子、30万只塑料制品新建项目; 《常州伟裕达塑料新材料有限公司年产15000吨改性塑料粒子、30万只塑料制品新建项目环境影响报告表》正在进行环保手续报批; 未生产. 3、与常州市英特通用机械设备有限公司依托关系 本项目与其依托关系如下： （1）租用常州市英特通用机械设备有限公司已建成的闲置车间进行生产。 （2）依托常州市英特通用机械设备有限公司厂区已建成的自来水管网供水，单独装表计量。 （3）依托厂区内供电线路供电，不单独设置配电站。 （4）雨水排放依托常州市英特通用机械设备有限公司已建成的雨水管网及排放口，生活设施依托常州市英特通用机械设备有限公司，生活污水由常州市英特通用机械设备有限公司负责。 （5）消防设施依托常州市英特通用机械设备有限公司厂区内消防栓和生产车间的室内灭火器。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 前黄位于常州市南郊，距武进新城区8公里，东邻无锡国家旅游度假区，南离陶都宜兴15公里，是太湖与滆湖间的中心地带，境内有江浙连线新长铁路，交通干道武宜公路，苏南主流锡溧运河，距锡宜高速公路和沿江高速公路的道口均3公里。 本项目位于武进区前黄镇寨桥工业集中区，属于武南组团（武进国家高新区）范围，具体位置详见附图1项目地理位置图。 2、地形、地貌、地质 项目所在地区属太湖平原，地势平坦宽广，平原海拔高度一般在2～5米，土质肥沃，河湖港汊纵横分布，河道密如蛛网，地表物质组成以粒径较小的淤积物和湖积物为主。土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机质含量高，氮磷钾含量丰富，供肥保肥性能好，既保水又爽水，质地适中，耕性酥柔，土壤酸碱度为中性，土质松疏，粘粒含量20—30%。本地区属江苏省地层南区，地层发育齐全，其底未出露。中侏罗纪岩浆活动喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积遍及全区，泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩，石英砾岩，石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层，地下水属松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层岩性为泻湖亚粘土夹粉沙，地耐力为8—10T/m2,水质为地表水所淡化。本地的地震基本烈度为7度。 3、气候、气象 项目所在地区属北亚热带南部季风性气候区，四季分明，气候温暖，雨水充沛，日照充足，无霜期长，夏季受来自海洋季风控制，炎热多雨;冬季受北高原南来的季风影响，寒冷少雨，春秋两季处南北季风交替时期，形成了冷暖多变，晴雨无常的气候特征。据气象台历年观测资料统计：项目所在地区平均气温15.4度，极端最高气温38.9度，极端最低气温-12.5度。历年平均无霜期220天，平均气压1016.2百帕，相对湿度79%，年平均降水量1106.7mm，年最大降水量1630.7mm，年最小降水量552.9mm。年均日照时数为2019.4小时。年主导风向为ESE，风频11.1%；次导风向SE，风频9.6%，年静风频率12.8%。冬季以WNW风为主，风频12.8%；夏季以ESE为主导风向，频率达14.8%。项目所在地区全年以D类（中性）稳定度天气为主。项目所在地区近5年平均风速为2.9m/s。各月平均风速变化幅度在2.2-2.8m/s（10m处）之间。风速昼夜变化不大，下午1-2点风速最大，可达3.1m/s；夜间风速平衡，一般在1.7-1.9之间。 4、水文： 武进区水域面积约54.84万亩，占全区总面积的29.4%。境内河流纵横密布，主干河流13条，区内河道总长2100km，均为航道、水利双重河道，形成以京杭运河为经，左右诸河为纬，北通长江，南连太湖、滆湖的自然水系。 武进区地表水系主要有河道与湖泊，按照河道的位置分，主要河道有：京杭运河；运南滆西诸河：扁担河、夏溪河、成章河、湟里河、北干河；运南滆东诸河：大通河、采菱港、武进港、武宜运河、太滆运河等；运北河流：舜河、北塘河，主要湖泊为太湖与滆湖。 （1）滆湖 太湖流域上游洮滆湖群中最大的湖泊，湖面形态呈长茄形，长度22km，最大宽度9km，平均宽度7.2km，当水位为常年平均水位3.27m时，容积为2.1亿m3。湖流流速为0.03～0.05m/s，流向为西北至东南方向。武进饮用、农业、工业、渔业用水区，水质目标Ⅲ类。 （2）京杭运河 武进区19条主要骨干河道之一。在常州境内自西北起丹武界，东南至常锡界，常州段全长44.7km。水环境功能为景观娱乐、工业用水区，水质目标Ⅳ类。运河90%保证率下的流量为3.5m3/s，运河市区段流速一般为0.1～0.2m/s，水力坡度一般为10万分之0.5～1.0。 （3）武南河 武进区19条主要骨干河道之一，也是滆湖出流河道之一。西起滆湖东闸，东至永安河，全长10km。由于区域排水河道普遍淤浅，武南河东排又受阻，加之还要承泄上游采菱港及京杭运河的来水，致使区域排水整体不畅，防洪压力加大，自2006年10月开始实施武南河拓浚工程，起于永安河，止于武进港，全长9.8km，2007年年底工程竣工。武南河河底高程0.5m(吴淞标高)，底宽25m，武南河水环境功能为工业农业用水区，水质目标Ⅳ类，流向自西向东。 项目区域水系图见附图3。 5、植被、生物多样性等 本地区属太湖平原农业区，主要种植水稻、油料、蔬菜业农作物，饲养家畜、家禽及养蜂和水面养殖。地带性植被属落叶林带，随着近年来经济的高速发展，人类社会经济活动的日益频繁，原有的自然植被已残留无几，原有林木以农田林网和四旁种植为主。项目所在地周围水源丰富、土地肥沃，植被覆盖率较高，有多种农作物。人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物是水稻、三麦、油菜；蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜、花菜等五大类几十个品种。 家养的牲畜主要有鸡、鸭牛、羊、猪、狗等传统家畜，目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。 野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、白鱼、鳝鱼等几十种。甲壳类有虾、蟹、河蚬等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、前黄镇基本情况： 前黄镇已形成农业为基础，工业为主体，副业为支柱，农副工商相协调，内外经贸相结合的经济格局。经济总量不断提高，综合经济实力显著增强，已成为武进区经济发展的一个重要动力。 前黄镇新农村建设呈现新面貌。始终坚持城乡统筹，基础设施建设不断推进，顺利完成30个村向20个村的村域优化布局调整，环镇西路、南环路、锡溧漕运河一期工程已经完成。生态环境创建水平不断提高。2007年成功创建 “全国环境优美乡镇”。城乡一体化水平不断提升，巩固扩大“五化三有”创建成效，天然气、污水处理等惠民设施向农村延伸。 本项目位于前黄镇寨桥工业集中区。 - 寨桥工业集中区规划： 根据武进区人民政府文件《关于各镇重点工业集中区规划方案的批复》（武政复[2011]18号）中批准的寨桥工业集中区范围为：北起敬业路、南至前寨公路、西至武宜运河、东至沪宁高速第二通道，总用地面积398ha。 产业定位：寨桥工业集中区主要发展二类工业，主要发展行业为机械装备、电子信息产业。禁止环境污染或风险严重的化工、造纸等三类工业进入本区。 本项目的产品是塑料制品，不属于污染严重的三类工业，项目的选址基本不违背园区规划。 寨桥工业集中区基础设施： （1）给水规划 寨桥工业集中区生产及生活用水规划由城市自来水厂联网统一供给，水源取自长江。给水管网采用环状供水，沿前寨公路、湖滨路敷设DN600给水主干管网，规划水源为现状湖塘水厂（22万吨/日），规划长江引水二期供水工程—礼河水厂（30万吨/日）。 目前项目所在地供水管网已铺设到位，能保证项目正常用水。 （2）排水规划 寨桥工业集中区采用雨污分流制。雨水采用就近排放原则，由敷设的雨水管分别汇集流入天然水体。生活污水及生产废水（含必要的预处理后）均纳入城市污水干管，汇入区域内寨桥污水泵站，近期送至规划区外武南污水处理厂处理后尾水排武南河。远期送入区外规划前黄污水处理厂处理。 目前寨桥片区废污水排入武南污水处理厂集中处理，达标后尾水排入武南河。经现场核实，项目所在地污水已接管，项目产生的废污水可排入寨桥工业集中区污水管网进污水处理厂集中处理。 （3）供电规划 寨桥片区建设主变容量为2x80MVA的110KV寨桥变电所1座，规划新建4*180MVA的220KV湖滨变电站1座。 （4）燃气规划 寨桥工业集中区主气源为天然气，以常州市燃气规划为依据，区内采用中、低两级制供气方式，工业区内辐射中压管网供气，由湖滨路引入高压管网通过，坊前高中压调压站、寨桥高中压调压站实现规划区内天然气管供给。 （5）环境卫生规划 寨桥工业集中区环卫设施依托寨桥镇区现状垃圾转运站。寨桥工业集中区内生活垃圾和生产垃圾送至寨桥垃圾转运站，生活垃圾统一装运送至送到常州市绿色动力环保热电有限公司处置。 工业垃圾与生活垃圾分开收集，将一般工业固体废弃物中可回收利用的物质分离出来进入再循环系统，其回收利用率不小于60%。 建筑垃圾由环卫部门同城管部门统一管理、统一收运利用。 医院垃圾禁止混入生活垃圾，由环卫部门统一收集后焚烧处理。 - 危险废物统一装运送常州市安耐得工业废弃物处置有限公司等有资质单位处理。 - 3、文物保护情况 本项目周边1000米范围内无文物古迹、旅游景点等保护目标。 4、江苏省生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，项目地附近最近生态红线区域详见表2-2。 表2-2 项目地附近生态红线区域 名称; 主导生态功能; 一级管控区; 二级管控区; 面积（平方公里）. 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 滆湖（武进区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：以取水口为中心，半径500 米范围内的水域和陆域范围; 北到滆湖位于常州市西南，北到环湖大堤，东到环湖公路和20世纪70 年代以前建设的圩堤，西到湟里河以北以孟津河西岸堤为界，湟里河以南与湖岸线平行，湖岸线向外约500 米为界，南到宜兴交界处; 132.54; 6.95; 2.86. 滆湖重要渔业水域; 渔业资源保护; 一级管控区位于滆湖东部，偏南侧；拐点坐标分别为（119°51′12"E，31°36′11"N；119°52′10"E，31°35′40"N；119°52′04"E，31°35′12"N；119°51′35"E，31°35′30"N；119°50′50"E，31°34′34"N；119°50′10"E，31°34′49"N）。; 二级管控区为湖心南部，拐点坐标分别为（119°51′12"E，31°36′11"N；119°49′28"E，31°33′54"N；119°47′19"E，31°34′22"N；119°48′30"E，31°37′36"N）。; 27.61; 2.97; 4.79. 滆湖饮用水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：以取水口为中心，半径500 米范围内的水域; 二级管控区为二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区外外延1000 米范围的水域和陆域和二级保护区外外延1000 米范围的水域和陆域; 24.4; 6.95; 5.06. 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 结合项目地理位置和区域水系，本项目公司距离滆湖（武进区）重要湿地二级管控区（东岸线）2.86km；距离滆湖重要渔业水域二级管控区4.79km；距离滆湖饮用水源保护区二级管控区5.06km。 可见，本项目所在地不在武进区生态红线区域范围内。 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 总体要求 - 所有产生有机废气污染的企业，应有限采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCS的产生，减少废气污染物排放。（二）鼓励对排放的VOCS进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并应用适宜的方式进行有效处理，确保VOCS总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCS总收集、净化处理率不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 主要举措及相符性分析 （一）橡胶和塑料制品行业 1、PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩对废气进行收集，配料、投料、混炼尾气应采用不带除尘等高效除尘装置处理，过滤、压延、粘合等尾气可采用静电除雾器对有机物进行回收处理，发泡废气优先采用高温焚烧技术处理。其他塑料制品废气因根据污染物种类及浓度的不同，分别采用多级填料塔吸收、高温焚烧等技术净化处理。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，采用塑料母粒等原辅材料。本项目上料混合工段产生的粉尘经软管收集后经布袋除尘装置处理后通过15米高（1#）排气筒排放，造粒工段及注塑工段产生的非甲烷总烃经软管收集后经UV光氧+活性炭装置处理后通过15米高（2#）排气筒排放。 与“三线一单”相符性分析 根据环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，本项目与“三线一单”相符性分析主要体现在以下四个方面： ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，本项目距离滆湖（武进区）重要湿地二级管控区（东岸线）2.86km；距离滆湖重要渔业水域二级管控区4.79km；距离滆湖饮用水源保护区二级管控区5.06km，不在江苏省常州市生态红线管控区区域范围内。 ②环境质量底线 根据环境空气、地表水、环境噪声质量现状监测情况，项目所在地的环境质量良好。该项目生产过程中有废气、生活污水、噪声产生；本项目上料混合工段产生的粉尘经软管收集后经布袋除尘装置处理后通过15米高（1#）排气筒排放，造粒工段及注塑工段产生的非甲烷总烃经软管收集后经UV光氧+活性炭装置处理后通过15米高（2#）排气筒排放；生活污水经厂区污水管网排入寨桥工业集中区污水管网接武南污水处理厂集中处理，尾水排入武南河；噪声经隔声、减震进行削减，在采取污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，不改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，本项目建设不会降低周边环境质量。 ③资源利用上线 本项目营运过程中用水主要为冷却水用水和生活用水，其中冷却水循环使；项目年用水量较少，故本项目的建设没有超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 经核实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中“限制类”和“淘汰类”项目，故本项目建设不属于环境准入负面清单。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 环境空气质量现状 （1）引用点位 本项目环境空气质量现状布设1个引用点位，G1点引用《常州市凯宏铝业有限公司年挤压加工2.5万吨太阳能组件用铝合金边框及支架技改项目》中无锡市新环化工环境监测站对项目西北侧1400m处姚下村的历史监测数据，引用报告编号：（2017）环监（ZH）字第（37）号 。 引用点位见表3-1。 表3-1 大气环境质量引用点位、引用项目一览表 序号; 引用点; 相对方位; 直线距离; 引用项目; 所在环境功能. G1; 姚下村; NW; 700; PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃; 二类. - （2）引用项目 - 本次引用项目为PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃 。 （3）引用时间和频次 SO2、NO2、PM10连续引用2017.3.13~2017.3.19的7天数据 。 （4）评价方法 采用标准指数法对各单项评价因子进行评价。单项环境质量指数的计算方法如下： 式中：Ii,j——i污染物在第j点的单项环境质量指数； Ci,j——i污染物在第j点的（日均）浓度实测值，mg/Nm3； Csi——i污染物（日均）浓度评价标准的限值，mg/Nm3。 如指数I小于1，表示污染。物浓度达到评价标准要求，而大于等于1则表示该污染物的浓度已超标。 （5）引用数据结果评价 本项目环境空气质量引用结果统计表见表3-2，评价结果见表3-3。 表3-2 空气环境质量引用数据结果统计表 (mg/m3) 项目; 小时平均浓度; 日均浓度. 浓度范围; 标准值; 超标率%; 浓度范围; 标准值; 超标率%. SO2; 0.017~0.035; 0.5; 0; /; /; /. NO2; 0.026~0.059; 0.2; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.101~0.139; 0.15; 0. 非甲烷总烃; 0.569~1.15; 2.0; 0; /; /; /. 表3-3 引用数据评价结果汇总 点位 编号; 点位 名称; 污染物 名称; 小时浓度; 日均浓度. Ii,j范围; 超标率 %; 最大超 标倍数; Ii,j范围; 超标率 %; 最大超 标倍数. G1; 姚下村; SO2; 0.034~0.070; 0; 0; /; /; /. NO2; 0.130~0.295; 0; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.673~0.927; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.285~0.575; 0; 0; /; /; /. 根据表3-3现状引用结果总汇可以看出，常规监测因子SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃在G1点均未出现超标现象，现状引用值基本满足项目所在地区的环境功能区划要求。 引用数据有效性分析： ①引用2017年3月13日~2017年3月19日连续7天历史监测数据，引用时间不超过3年，引用时间有效； ②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内大气的检测数据； ③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。 - 地表水环境质量现状 - 引用点位 本次地表水环境质量现状评价布设2个引用点位，W1、W2分别引用《江苏大禹水务股份有限公司常州市武进区武南第二污水处理厂一期工程新建项目》中常州佳蓝环境检测有限公司于2018年5月18日~5月20日在武南第二污水处理厂排口上游500m处和武南河与武宜运河交汇处的历史监测数据。引用报告号：（2018）佳蓝（综）字第（0357）号。 具体引用断面见表3-4。 表3-4 地表水引用断面 河流 名称; 断面 编号; 断面位置; 引用位置; 监测因子; 功能 类别. 武南河; W1; 武南第二污水处理厂排口上游500m; 河道 中央; pH、COD、NH3-N、TP; Ⅳ类 水域. W2; 武南河与武宜运河交汇处. （2）引用项目 pH、COD、NH3-N、TP （3）引用时间和频次 连续引用3天 。 （4）评价方法 采用标准指数法对各单项评价因子进行评价，pH值采用单项水质标准指数法。单项环境质量指数计算方法分别如下： 式中：Ii,j ——i污染物在第j点的单项环境质量指数； Ci,j ——i污染物在第j点的(日均)浓度实测值，mg/L； Si ——i污染物(日均)浓度评价标准的限值，mg/L。 如指数I小于等于1，表示污染物浓度达到评价标准要求，而大于1则表示该污染物的浓度已超标。 单项水质标准指数法评价公式如下： 式中：Si,j ——单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci,j ——污染物在监测点j的浓度，mg/L； Csi ——水质参数i的地表水水质标准，mg/L； SpH,j ——单项水质参数在第j点的标准指数； pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限。 （5）地表水环境质量引用结果及评价 地表水水质引用结果汇总见表3-5。 表3-5 水质引用结果汇总 （mg/L） 引用断面; 项目; pH; COD; NH3-N; TP. W1; 浓度范围; 7.18～7.31; 16～18; 0.318~0.366; 0.186～0.218. 污染指数; 0.02～0.034; 0.53～0.6; 0.212~0.244; 0.62～0.727. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.16～7.42; 18～22; 1.37～1.38; 0.262～0.281. 污染指数; 0.018~0.047; 0.6~0.73; 0.913~0.92; 0.873~0.0.937. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类; 6~9; 30; 1.5; 0.3. 表3-5表明，武南河W1、W2断面的各引用项目均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类地表水标准限值。 引用数据有效性分析： ①引用2018年5月18日~5月20日连续3天历史监测数据，引用时间不超过3年，引用时间有效； ②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内地表水的检测数据； ③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 - 声环境质量现状： - 监测点位 本项目共布设4个声环境质量现状监测点，具体点位见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测点位 点位编号; 点位名称; 环境功能. N1; 东厂界; 3类. N2; 南厂界; 3类. N3; 西厂界; 3类. N4; 北厂界; 3类. （2）监测内容 等效连续A声级。 （3）监测频次 无锡市新环化工监测站于2018年7月23日、7月24日连续监测2天，昼间监测1次，由于本项目仅昼间生产8小时，故夜间不监测。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指06:00至22:00之间的时段。 （4）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行监测。 （5）监测结果及评价 根据无锡市新环化工监测站于2018年7月23日、7月24日提供的现场监测数据，噪声监测结果汇总见表3-7。 表3-7 噪声监测结果 dB(A) 监测点位; 监测时间; 标准级别; 昼间; 达标 状况. 监测值; 标准限值. N1; 2018.7.23; 3类; 57.2; 65; 达标. N2; 3类; 57.7; 65; 达标. N3; 3类; 57.7; 65; 达标. N4; 3类; 58.1; 65; 达标. N1; 2018.7.24; 3类; 57.4; 65; 达标. N2; 3类; 58.1; 65; 达标. N3; 3类; 58.4; 65; 达标. N4; 3类; 58.0; 65; 达标. 由表3-7监测结果汇总表明，项目东、南、西、北厂界能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-8 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象; 方位; 距选址边界距离（m）; 规模（户）; 环境功能. 空气 环境; 疏渎村; E; 940; 10; 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准. 潘家塘; E; 1420; 15. 凤凰村; SE; 770; 20. 西里墅; SE; 1320; 15. 潘家塘; SE; 1680; 24. 杨家桥; SE; 1830; 10. 塘庄里; SW; 840; 30. 杨祥村; SW; 980; 80. 武进市寨桥中心小学; SW; 1700; 500人. 寨桥初中; SW; 1900; 40. 寨桥中心小学; SW; 2200; 800人. 湾里; N; 520; 200人. 武进市坊前中心小学; N; 1560; 500人. 宣皮桥; NW; 230; 20. 北庄村; NW; 710; 15. 姚下; NW; 690; 25. 前濮; NW; 1530; 40. 坊前; NW; 1830; 35. 漕上; NE; 330; 30. 盛家村; NE; 510; 10. 沟头村; NE; 16600; 30. 王家塘; NE; 2050; 10. 地表水; 武南河; N; 10000; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 武宜运河; W; 330; 小河. 噪声; 本项目厂界外1~200米范围内不存在环境敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类. 生态环境; 滆湖（武进区）重要湿地; W; 一级管控区6.95km 二级管控区2.86km; 湿地生态系统保护. 滆湖饮用水水源保护区; NW; 一级管控区6.95km 二级管控区5.06km; 水源水质保护. 滆湖重要渔业水域; W; 一级管控区2.97km 二级管控区4.79km; 渔业资源保护.

# 四、评价适用标准

环境质量标准 1、地表水环境质量标准 本项目生活污水接入寨桥工业集中区污水主管网，排入武南污水处理厂，尾水排入武南河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2013]29号），武南河属于Ⅳ类水环境功能类别，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，详见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 武南河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 2、环境空气质量标准 本项目大气环境功能为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准，非甲烷总烃选用我国《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值2mg/m3作为质量标准参考值；详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 年平均; 日平均; 小时. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 表1二级; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. PM10; μg/m3; 70; 150; /. 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值; 非甲烷总烃; 2mg/Nm3(一次). 3、环境噪声质量标准 本项目位于寨桥工业集中区，区域声环境功能为3类，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），周围厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 东、南、西、北厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 表1 3类标准; dB(A); 65; 55. 排放标准 - 水污染物排放标准 本项目生活污水接入寨桥工业集中区污水主管网，排入武南污水处理厂，尾水排入武南河。接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准；武南污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB/1072-2007）表2以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，详见表4-4。 表4-4 本项目水污染物排放标准 类别; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 本项目厂排口; 武南污水处理厂接管要求; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); 表1 B等级标准; pH; 6.5～9.5. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8.0. 武南污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; 6～9. SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点 工业行业主要水污染物排放限值》 （DB32/T1072-2007）; 表2城镇污水处理厂Ⅰ; COD; 50. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 建设项目废气主要为造粒工段产生的有机废气（按非甲烷总烃计）及下料混合工段产生的粉尘（按颗粒物计）。 非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值，表9企业边界大气污染物浓度限值。详见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度 mg/m3; 排气筒 m; 最高允许 排放速率kg/h; 无组织排放监 控浓度限值. 监控点; 浓度 mg/m3. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9大气污染物排放限值; 60; 15; /; 周界外 浓度最 高点; 4.0. 颗粒物; 20; 15; /; 1.0. 3、噪声排放标准 本项目位于寨桥工业集中区，区域声环境功能为3类，周围厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准，具体标准值见表4-8。 表4-8 噪声排放标准限值 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值d. (A); 昼; 夜. 东、南、西、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 4、固废污染控制标准 本项目所产生的一般工业废物应执行以下标准： 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)； 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）及《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号）等文件规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量控制因子：VOCs、颗粒物； 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP；总量考核因子：SS。 2、总量控制指标 表4-8 污染物控制指标一览表 t/a 种类; 污染物 名称; 产生量; 削减量; 预测排 放量; 排入外环境的量; 申请量. 总控量; 考核量. 废污水; 废水量; 576; 0; 576; 576; 576. COD; 0.288; 0; 0.288; 0.029; 0.288; /. SS; 0.230; 0; 0.230; 0.058; /; 0.230. NH3-N; 0.026; 0; 0.026; 0.003; 0.026; /. TP; 0.005; 0; 0.005; 0.0003; /; 0.005. 有组织废气; 颗粒物; 1.275; 1.147; 0.128; 0.128; 0.128; /. VOCs; 1.445; 1.003; 0.144; 0.144; 0.144; /. 3、总量平衡方案 （1）大气污染物： 根据《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号），“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，按工程减排类项目2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”，因此，本项目VOCs、颗粒物总量需落实减量替代。本项目各污染物申请量分别为：颗粒物0.088t/a、VOCs0.144t/a，大气污染物在前黄镇削减的总量内进行平衡。 - 水污染物： 本项目生活污水接入寨桥工业集中区污水主管网，废水排放量576t/a，其中COD、SS、NH3-N、TP排放量见表4-8，废水及其污染物排放总量在武南污水处理厂已批总量内平衡。

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目生产2种改性塑料粒子和塑料制品，其生产工艺见图5-1.1、图5-1.2及图5-2。 （1）I类改性塑料粒子生产工艺流程图 工艺流程简述： 粉碎:将硬脂酸锌（钙）通过粉碎机粉碎后通过管道输送全自动上料混合机混合后投入造粒机。该工段会产生少量噪声（N1-1），下料混合工段会产生少量粉尘（G1-1）和噪声（N1-2）。 造粒：将塑料母粒、抗氧剂与粉碎后的硬脂酸锌（钙）通过造粒机内生产成改性塑料粒子。 造粒机工作原理（采用自动造粒生产线，塑料母粒加入料斗后，由料斗顺利地落到螺杆上，被螺杆螺纹咬住，随着螺杆的旋转被螺纹强制往机头方向推进，构成一个机械输送的过程。塑料自加料口往机头运行时，由于螺杆的螺纹深度逐渐减小，也由于分流板和机头等阻力的存在，在塑料塑化过程中形成了很高的压力，把物料压得很密实，改善了它的传热导性，有助于塑料很快熔化，同时逐渐增高的压力以使原来存在于料粒之间的气体从排气孔排出。在压力升高的同时，塑料本身在压缩、剪切、搅拌的运动过程中，由于内磨擦力也产生了大量的热，在外力和内力的联合作用下，塑料温度逐渐增高，其物理状态也经历了玻璃态--高弹态--粘流态的变化，一般地说来，在加料段中主要是玻璃态，在螺杆螺纹逐渐减少的中间部分压缩段中，物料主要处于高弹状态，同时也逐渐的熔融，而物料到压缩段后部塑化段主要处于粘流态，塑料已完全塑化，由螺杆推力作用将塑化的塑料定压定量的从机头中挤出）。 本项目塑料造粒为自冷挤压。该过程有少量有机废气（G1-2非甲烷总烃）和造粒机噪声（N1-1）产生。挤出过程中产生的挤出物通过机头挤出后通过造粒机刀头切粒。 自然冷却：冷却造粒机挤出的改性塑料粒子通过机械传动装置冷却后在传输装置自然冷却。 包装：经过上述工艺后将产品称重、打包即为成品（25kg/袋）。 - （2）II类改性塑料粒子生产工艺流程图 工艺过程描述： 粉碎:将二氧化硅通过粉碎机粉碎后通过管道输送全自动上料混合机混合后投入造粒机。该工段会产生少量噪声（N2-1），下料混合工段会产生少量粉尘（G2-1）和噪声（N2-2）。 造粒：将塑料母粒、预混剂与粉碎后的二氧化硅通过造粒机内生产成改性塑料粒子。 造粒机工作原理（采用自动造粒生产线，塑料母粒加入料斗后，由料斗顺利地落到螺杆上，被螺杆螺纹咬住，随着螺杆的旋转被螺纹强制往机头方向推进，构成一个机械输送的过程。塑料自加料口往机头运行时，由于螺杆的螺纹深度逐渐减小，也由于分流板和机头等阻力的存在，在塑料塑化过程中形成了很高的压力，把物料压得很密实，改善了它的传热导性，有助于塑料很快熔化，同时逐渐增高的压力以使原来存在于料粒之间的气体从排气孔排出。在压力升高的同时，塑料本身在压缩、剪切、搅拌的运动过程中，由于内磨擦力也产生了大量的热，在外力和内力的联合作用下，塑料温度逐渐增高，其物理状态也经历了玻璃态--高弹态--粘流态的变化，一般地说来，在加料段中主要是玻璃态，在螺杆螺纹逐渐减少的中间部分压缩段中，物料主要处于高弹状态，同时也逐渐的熔融，而物料到压缩段后部塑化段主要处于粘流态，塑料已完全塑化，由螺杆推力作用将塑化的塑料定压定量的从机头中挤出）。 本项目塑料造粒为自冷挤压。该过程有少量有机废气（G2-2非甲烷总烃）和造粒机噪声（N2-3）产生。挤出过程中产生的挤出物通过机头挤出后通过造粒机刀头切粒。 自然冷却：冷却造粒机挤出的改性塑料粒子通过机械传动装置冷却后在传输装置自然冷却。 包装：经过上述工艺后将产品称重、打包即为成品（25kg/袋）。 （3）塑料制品（改性塑料粒子注塑）生产工艺流程图 工艺流程简述： 注塑：本公司塑料制品采用注塑工艺。原料改性塑料粒子按比例混合，采用自动注塑成型生产线，将混合好的粒子加入料斗中，由料斗顺势地落到螺杆上，被螺杆螺纹咬住，随着螺杆处温度升高，粉料熔化，达到流动状态并有良好的塑性，塑料塑化的过程有很高的压力，把物料压得很密实，同时也使物料之间的气体从气孔排出，后在螺杆的推动下通过料筒前端的喷嘴注入温度较低的模腔内，由螺杆推力作用将塑化的塑料定压定量的从机头中挤出，构成一个机械输送的过程。本项目注塑成型温度在200℃左右（采用电加热）。根据相关资料，本项目使用的塑料粒子的热分解温度介于164~170℃，因此在此温度下可能有部分游离单体以及其他杂质挥发形成有机废气（G1）。 脱模：注塑机、吹塑机设备自带冷却水槽，成型的塑料制品通过机械传动装置直接浸入冷却水中进行冷却，冷却水经冷却水池沉淀后循环使用，定期添加不外排，模具内的熔融粒子经过冷却水冷却后成型，由人工从模具中取出脱模，自然干燥。 生产好的塑料制品入库待售。 主要污染工序： - 废污水 1.1废污水产生环节 （1）生活污水 本项目有员工200人，年工作300天，不设食堂、宿舍和浴室。人均生活用水定额按120L/（人•天）计，则生活用水量为720m3/a，排污系数为0.8，则生活污水量排放量为576m3/a。 （2）冷却水 - 注塑机在工作过程中需要使用冷却水进行冷却，经冷却水槽收集冷却后循环使用，冷却水定期添加，冷却补充水消耗量12t/a。 1.2废污水处理方案 本项目生活污水经厂区污水管网排入寨桥工业集中区污水管网接武南污水处理厂集中处理，尾水排入武南河。 1.3废污水排放情况 本项目水污染物产生及排放情况见表5-1。 表5-1 本项目废水产生情况 水来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物 名称; 污染物排放量; 排放方式 与去向. 浓度 mg/l; 产生量 t/a; 浓度 mg/l; 排放量 t/a. 生活 污水; 576; COD; 500; 0.288; 接管处理; COD; 500; 0.288; 排入武南污水处理厂. SS; 400; 0.230; SS; 400; 0.230. NH3-N; 45; 0.026; NH3-N; 45; 0.026. TP; 8; 0.005; TP; 8; 0.005. 表5-2 本项目废水排口及污水处理厂排口情况表 本项目排口; 污水处理设施排口. 污染因子; 污染物排放量; 接管浓度限值mg/l; 污染因子; 污染物排放量; 接管浓度限值mg/l. 浓度mg/l; 排放量t/a; 浓度mg/l; 排放量t/a. 水量; 576; --; 水量; 576; --. COD; 500; 0.288; 500; COD; 50; 0.029; 50. SS; 400; 0.230; 400; SS; 10; 0.058; 10. NH3-N; 45; 0.026; 45; NH3-N; 5; 0.003; 5. TP; 8; 0.005; 8; TP; 0.5; 0.0003; 0.5. 2、废气 项目生产过程中产生的废气主要为上料混合工段产生的粉尘（G1-1、G2-1）、造粒工段产生的有机废气（G1-2、G2-2）及注塑废气（G3-1）。 2.1有组织废气 项目生产车间设置5条上料造粒生产线，每条生产线包括1台全自动上料混合机、1台注塑造粒机，上料混合机上料口、出料口设抽风管道，利用负压收尘。粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后经1#排气筒排放，非甲烷总烃经UV光氧+活性炭装置处理后经2#排气筒排放。 1#排气筒排放源产排污情况分析如下： - （1）上料混合工段产生的粉尘（G1-1、G2-1） 原料中的主料（硬脂酸锌（钙）、二氧化硅、塑料母粒）为块状物质，在人工投料进入粉碎机过程中基本不会产生粉尘，粉碎后通过管道打入混料机内，在混料机内混合过程中由于设备密封，因此在混合加工过程中基本不会产生粉尘。 辅料（抗氧剂、预混剂、滑石粉）投料采用人工解包投料，粉料投放在底层封闭料仓中，在负压的作用下通过封闭管道进入顶部料仓，因此粉尘主要产生于辅料人工投料过程。 产品辅料投料过程中会产生一定量的粉尘，类比同类上料机运行情况，粉尘产生量按原辅材料量的0.1‰计，上料混合辅料（抗氧剂、预混剂、滑石粉）用量共计6500t/a，则上料粉尘产生量为0.65t/a，出料口产尘系数按0.118kg/t计，则出料口粉尘产生量约为0.767t/a。项目上料混合工段粉尘产生量为1.417t/a。 废气处理方案：由于本项目上料混合造粒为流水生产线，在每条生产线、上料机上料口及出料口均安装排气软管，通过软管连接进布袋除尘器处理装置处理后经15米高（1#）排气筒排放。风机风量为5000m3/h，捕集率为90%，处理效率为90%，则1#排气筒有组织粉尘排放量为0.128/a，未收集的粉尘（0.142t/a）无组织排放。 2#排气筒排放源产排污情况分析如下： （1）造粒工段产生的有机废气（G1-2、G2-2） 注塑造粒机机采用冷压造粒，在造粒过程中，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、降解等而产生少量有机废气，但因挤出后快速冷却定型，产生的有机废气量有限，有机废气的产生和诸多因素有关，较难进行准确计量。本次评价简化为以非甲烷总烃计。一般来说，加热分解产生单体按100~200g/吨产品计，即仅占总量的0.01%~0.02%，本项目为冷压造粒，非甲烷总烃的排放量为100g/t（产品）。年生产改性塑料粒子15000t/a，则造粒工段非甲烷总烃的产生量为1.5t/a。 - 注塑废气（G3-1） 本公司采用一体化全封闭的注塑机，采用电加热，温度控制在200℃左右，在注塑成型过程中，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、降解等而产生少量有机废气，但因注塑挤出后快速冷却成型，产生的有机废气量有限，有机废气的产生和诸多因素有关，较难进行准确计量。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，非甲烷总烃的排放量为0.35kg/t（原料）。年消耗原料300t/a，则注塑工段非甲烷总烃的产生量为0.105t/a， 废气处理方案：由于本项目上料混合造粒为流水生产线，在每条生产线造粒出气口、注塑出气口均安装排气软管，通过软管连接进UV光氧+活性炭处理装置处理后经15米高（2#）排气筒排放。风机风量为15000m3/h，捕集率为90%，处理效率为90%，则2#排气筒有组织废气排放量为0.144t/a，未收集的非甲烷总烃（0.161t/a）无组织排放。 - 2.2无组织废气 - （1）上料混合工段未捕集的有机废气（G1-1’、G2-1’） - 上料混合工段10%未被捕集的有机废气以无组织形式在生产车间排放，无组织排放量为0.142t/a。 - （2）造粒工段未捕集的有机废气（G1-1’、G2-1’） - 造粒工段10%未被捕集的有机废气以无组织形式在生产车间排放，无组织排放量为0.15t/a。 - （3）注塑工段未捕集的有机废气（G3-1’） - 注塑工段10%未被捕集的有机废气以无组织形式在生产车间排放，无组织排放量为0.0105t/a。 本项目有组织废气污染物产生情况见表5-3， 无组织废气污染物产生情况见列5-4。 表5-3 本项目有组织废气产生情况 污染源; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 方式. 名称; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 5000; 粉尘; 106.2; 0.531; 1.275; 布袋除尘; 90; 10.6; 0.053; 0.128; 20; /; 15; 1; 20; 连续2400h. 2#; 15000; 非甲烷总烃; 40.13; 0.602; 1.445; UV光氧+活性炭; 90; 4; 0.06; 0.144; 60; /; 15; 1; 20. 表5-4 本项目无组织废气产生情况 废气代号; 污染物名称; 污染源位置; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. G1-1’、G2-1’; 粉尘; 生产车间; 0.142; 1944; 9. G1-2’、G2-2’、G3-1’; 非甲烷总烃; 0.161; 1944; 9. - 2.3废气处理方案 - 有组织废气 - 本项目上料混合工段产生的粉尘经软管收集后经布袋除尘装置处理后通过15米高（1#）排气筒排放，造粒工段及注塑工段产生的非甲烷总烃经软管收集后经UV光氧+活性炭装置处理后通过15米高（2#）排气筒排放。 采取上述措施处理后，本项目有机废气、粉尘的排放速率和排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准的相关要求后达标排放。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为未捕集到的非甲烷总烃及粉尘。废气在车间内无组织排放，通过加强车间通风的方式解决。 建设单位通过以下措施加强无组织废气控制： A.尽量保持废气产生车间和操作间（室）的密闭，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理； B.加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； C.合理设计废气捕集系统，加大排风量和捕集面积，减少废气的无组织排放。 3、噪声 本项目产噪设备主要为各类生产设备以及废气处理风机，采用类比方法确定主要噪声源强。 表5-4 本项目噪声产生情况 编号; 设备名称; 数量(台); 源强dB(A); 所在车间; 治理措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 全自动上料混合机; 5; 80; 生产车间; 隔声、衰减; 30. 2; 注塑造粒机; 5; 85; 隔声、衰减; 30. 3; 注塑机; 3; 80; 隔声、衰减; 30. 4; 全自动冷却器; 2; 80; 隔声、衰减; 30. 5; 粉碎机; 2; 85; 隔声、衰减; 30. 6; 废气处理设备; 5; 85; 隔声、衰减; 30. 7; 风机; 1; 85; 隔声、衰减; 30. 3.1、噪声防治措施 本项目噪声源主要是各类生产设备，采取以下措施： （1）首先选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； （2）作业期间不开启车间门，可通过对空压机安装减振座、加设减振垫等方式来进行处理，同时通过车间隔声可有效的减轻设备噪声影响。 （3）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声。 （4）总图合理布局，在满足工艺要求的前提下，考虑将生产设备集中布置，在总平面布置时做到远离厂界以减少高噪声源对厂界外环境的影响。 （5）结合厂区绿化措施，在厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 在落实上述措施后，本项目产生的噪声可以在边界达标排放。 - 固体废弃物 - 废包装袋：本公司使用原料均为袋装，约产生5.64t/a的废包装袋，经收集后外售综合利用。 - 布袋除尘器回收粉尘：上料工段产生的粉尘经布袋除尘器处理，年产生除尘捕集物约1.148t/a，收集的粉尘回收综合利用。 - 废布袋：除尘器上的布袋需定期更换，以确保除尘效果，根据与建设单位核实，产生废布袋约1t/a，经收集后外售综合利用。 - （4）废活性炭：有机废气采用活性炭吸附处理，活性炭对有机废气的平均吸附量按0.3g（有机废气）/g（活性炭）计。 - 造粒、注塑产生的有机废气经同一套UV光氧+活性炭装置吸附处理，其中UV光氧装置处理率按60%计，则活性炭处理装置处理率为75%，总处理率90%，活性炭处理量约为1.99t/a，活性炭一次填充量为0.7t，每四月更换一次，则废活性炭的产生量为2.1t/a，活性炭设备所配套的活性炭储罐约为3m3。 综上，本项目全厂产生废活性炭2.1t/a，废活性炭属于HW49类危险废物，经收集后需委托有资质单位处理。 （5）生活垃圾：员工生活垃圾按每天0.5kg/人计，年工作日300d，我公司共有员工20人，则生活垃圾量为3t/a。 本项目生产中产生的副产物情况见表5-5； 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 年产生量（t/a）; 种类判断×. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装袋; 原辅材料包装; 固态; /; 5.64; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）; 4.1c. 2; 布袋除尘器回收粉尘; 废气处理; 固态; /; 1.148; √; /; 4.1c. 3; 废布袋; 除尘; 固; /; 1; √; /; 4.1c. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 吸附有机废气的活性炭; 2.1; √; /; 4.1c. 5; 生活垃圾; 日常生活; 半固; 生活垃圾; 3; √; /; /. 拟建项目营运期固体废物分析结果汇总表详见表5-6；工程分析中危险废物汇总见表5-7。。 表5-6 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废包装袋; 一般固废; 原辅材料包装; 固态; /; 《国家危险废物名录》（2016年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特别鉴别; /; /; /; 5.64. 2; 布袋除尘器回收粉尘; 一般固废; 废气处理; 固态; /; /; /; /; 1.148. 3; 废布袋; 一般固废; 废气处理; 固态; /; /; /; /; 1. 4; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 吸附有机废气的活性炭; T; HW49; 900-041-49; 2.1. 5; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 半固; /; /; /; /; 3. 表5-7 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; HW49 900-041-49; 8.4; 委外处置; 有资质单位; 活性炭; 吸附有机废气的活性炭; 每月; T/C; 危废库储存，委托有资质单位处理. 4.2防治措施： 根据固废性质分类处理：废包装袋、布袋除尘器回收粉尘、废布袋经收集后外售综合处理；废活性炭委托有资质的专业单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 项目厂内设置1个危险固废临时存放场所，面积为10m2，位于生产车间内，生产过程中产生的危废经桶装后运往危废临时存放场所统一贮存，可有效防止危废分散贮存所引发的二次污染问题。项目危险废物暂存场地的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行设置，设置1个一般固废临时存放场所，面积为10m2，位于生产车间内，一般工业固废暂存场所的设置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求进行建设；同时，固体废弃物暂存场地考虑防风、防雨、防渗、防腐等措施。 本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 固体废物利用处置方式评价见表5-7。 表5-7 项目固体废弃物处置处理方式 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废包装袋; 原辅材料包装; 一般固废; /; 5.64; 外售综合利用单位; 相关单位. 2; 布袋除尘器回收粉尘; 废气处理; 一般固废; /; 1.148; 外售综合利用单位; 相关单位. 3; 废布袋; 废气处理; 一般固废; /; 1; 外售综合利用单位; 相关单位. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49 900-041-49; 2.1; 委托有资质单位; 有资质单位. 3; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 3; 环卫部门; 环卫部门.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |  |  | 排放 去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1# | 粉尘 | 106.2 |  | 1.275 |  | 10.6 | 0.128 |  |  | 大气环境 |  |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 40.13 |  | 1.445 |  | 4 | 0.144 |  |  |  |  |
|  | 无组织排放 | 粉尘 | / |  | 0.142 |  | / | 0.142 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / |  | 0.161 |  | / | 0.161 |  |  |  |  |
| 水 污染物 | 生活污水项目排口576t/a | COD | 500 |  | 0.288 |  | 500 | 0.288 |  |  | 武南污水处理厂 |  |
|  |  | SS | 400 |  | 0.230 |  | 400 | 0.230 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 45 |  | 0.026 |  | 45 | 0.026 |  |  |  |  |
|  |  | TP | 8 |  | 0.005 |  | 8 | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 生活污水污水厂排口 576t/a | COD | 500 |  | 0.288 |  | 50 | 0.029 |  |  | 武南河 |  |
|  |  | SS | 400 |  | 0.230 |  | 10 | 0.058 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 45 |  | 0.026 |  | 5 | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  | TP | 8 |  | 0.005 |  | 0.5 | 0.0003 |  |  |  |  |
| 固体废物 | / | 名称 |  | 产生量 t/a |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |
|  | 一般工业固废 | 废包装袋 |  | 5.64 |  | 0 |  |  | 5.64 |  |  | 0 |
|  |  | 布袋除尘器回收粉尘 |  | 1.148 |  | 0 |  |  | 1.148 |  |  | 0 |
|  |  | 废布袋 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 危险固废 | 废活性炭 |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |
| 噪声 | 序号 | 设备名称 |  | 声功率级dB(A) |  |  | 降噪后声级dB(A) |  |  | 厂界噪声 |  |  |
|  | 1 | 全自动上料混合机 |  | 80 |  |  | 60 |  |  | 达标 |  |  |
|  | 2 | 注塑造粒机 |  | 85 |  |  | 65 |  |  | 达标 |  |  |
|  | 3 | 注塑机 |  | 80 |  |  | 60 |  |  | 达标 |  |  |
|  | 4 | 全自动冷却器 |  | 80 |  |  | 60 |  |  | 达标 |  |  |
|  | 5 | 粉碎机 |  | 85 |  |  | 65 |  |  | 达标 |  |  |
|  | 6 | 废气处理设备 |  | 85 |  |  | 65 |  |  | 达标 |  |  |
|  | 7 | 风机 |  | 85 |  |  | 65 |  |  | 达标 |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目营运期产生的各类污染物均得到了有效的治理，因此对厂界外生态环境不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用常州市英特通用机械设备有限公司的空置厂房，不需要进行厂房建设，仅需布置安装设备，时间较短，故本次环评不对施工期做环境影响评价分析。 营运期环境影响分析： 地表水影响分析 本项目生活污水接入寨桥工业集中区污水主管网，排入武南污水处理厂，尾水排入武南河。 经核实，本项目所在区域污水管网已建设完成，具备污水接管条件。项目废水可以顺利接入武南污水处理厂。武南污水处理厂处理能力为4万吨/天，具有接纳该公司废污水的能力，其总量纳入武南污水处理厂排放总量中。全厂废水量为1.58吨/天，占武南污水厂处理能力的0.0039%，且废污水水质简单，所以不会对武南污水处理厂的处理工艺产生冲击，也不会对污水厂的正常运营产生冲击负荷，项目的废污水经处理达标后，尾水排入武南河，不会影响纳污河道的水质功能。 环境空气影响分析 - 预测因子 根据大气污染物的排放情况及排放总量，上料混合产生的的粉尘经软管连接进布袋除尘装置处理后通过15米高（1#）排气筒排放；造粒、注塑产生的有机废气经软管连接进UV光氧+活性炭装置处理后通过15米高（2#）排气筒排放。 - 污染源计算清单 表7-1点源参数表 点源 编号; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速率; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. 符号; Code; H; D; Q; T; Hr; Cond; 非甲烷总烃; 颗粒物. 单位; /; m; m; m3/s; K; h; /; kg/h. 数据; 1#; 15; 0.5; 9.66; 373; 2400; 正常; /; 0.053. 2#; 15; 0.5; 28.99; 373; 2400; 正常; 0.06; /. 表7-2 面源参数调查清单 面源名称; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北 夹角; 面源初始排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 符号; Name; L1; LW; Arc; Hr; Cond; 非甲烷总烃; 颗粒物. 单位; --; m; m; 0; m; H; --; kg/h. 数据; 生产车间; 54; 36; /; 9; 2400; 正常; 0.067; 0.059. 3、预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3 进行计算，预测结果见表7-3-7.4。 表7-3 有组织大气污染物正常排放影响估算结果表 距源中心下风 向距离D（m）; 1#排气筒; 2#排气筒. 颗粒物; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0; 0; 0; 0. 100; 0.0002723; 0.03; 0.0003082; 0.01. 200; 0.0005573; 0.06; 0.000631; 0.02. 300; 0.0005895; 0.06; 0.0006674; 0.02. 400; 0.0005692; 0.06; 0.0006444; 0.02. 500; 0.0005304; 0.05; 0.0006005; 0.02. 600; 0.0004963; 0.05; 0.0005618; 0.01. 700; 0.0004826; 0.05; 0.0005463; 0.01. 800; 0.0004643; 0.05; 0.0005256; 0.01. 900; 0.000443; 0.04; 0.0005015; 0.01. 1000; 0.0004257; 0.04; 0.0004819; 0.01. 1100; 0.0004036; 0.04; 0.0004569; 0.01. 1200; 0.0003812; 0.04; 0.0004315; 0.01. 1300; 0.0003627; 0.04; 0.0004106; 0.01. 1400; 0.0003492; 0.03; 0.0003953; 0.01. 1500; 0.0003352; 0.03; 0.0003795; 0.01. 1600; 0.0003212; 0.03; 0.0003636; 0.01. 1700; 0.0003074; 0.03; 0.000348; 0.01. 1800; 0.0002941; 0.03; 0.0003329; 0.01. 1900; 0.000297; 0.03; 0.0003362; 0.01. 2000; 0.0002987; 0.03; 0.0003381; 0.01. 2100; 0.0002979; 0.03; 0.0003373; 0.01. 2200; 0.0002964; 0.03; 0.0003356; 0.01. 2300; 0.0002943; 0.03; 0.0003331; 0.01. 2400; 0.0002916; 0.03; 0.0003301; 0.01. 2500; 0.0002885; 0.03; 0.0003266; 0.01. 下风向最大浓度; 0.0005908; 0.06; 0.0006689; 0.02. 最大浓度出现距离(m); 315; 315. 浓度占标准10%距源最远距离(m); Pmax＜10%; Pmax＜10%. 由表7-3.1可知，由15米（1#）高排气筒所排放的颗粒物最大落地浓度为0.0005908mg/m3，占标率为0.06%，最大浓度距离出现在315m处；15米（2#）高排气筒所排放的非甲烷总烃最大落地浓度为0.0006689mg/m3，占标率为0.02%，最大浓度距离出现在315m处。 1#、2#排气筒排放的污染物浓度均达到了《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准。 经上述影响分析及预测结果可知，本项目产生的废气由15米高排气筒排放后，对周边环境的影响较小。 表7-4 无组织大气污染物正常排放影响估算结果表 距源中心下风 向距离D（m）; 无组织废气. 颗粒物; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0; 0; 0; 0. 100; 0.01921; 1.92; 0.02182; 0.55. 200; 0.01826; 1.83; 0.02074; 0.52. 300; 0.01741; 1.74; 0.01977; 0.49. 400; 0.01777; 1.78; 0.02018; 0.5. 500; 0.01663; 1.66; 0.01888; 0.47. 600; 0.01468; 1.47; 0.01667; 0.42. 700; 0.01274; 1.27; 0.01447; 0.36. 800; 0.01109; 1.11; 0.01259; 0.31. 900; 0.009711; 0.97; 0.01103; 0.28. 1000; 0.008555; 0.86; 0.009715; 0.24. 1100; 0.007617; 0.76; 0.00865; 0.22. 1200; 0.006823; 0.68; 0.007748; 0.19. 1300; 0.006157; 0.62; 0.006992; 0.17. 1400; 0.005588; 0.56; 0.006346; 0.16. 1500; 0.005092; 0.51; 0.005783; 0.14. 1600; 0.004665; 0.47; 0.005298; 0.13. 1700; 0.004294; 0.43; 0.004877; 0.12. 1800; 0.00397; 0.4; 0.004508; 0.11. 1900; 0.003683; 0.37; 0.004183; 0.1. 2000; 0.003427; 0.34; 0.003892; 0.1. 2100; 0.003209; 0.32; 0.003644; 0.09. 2200; 0.003014; 0.3; 0.003423; 0.09. 2300; 0.002839; 0.28; 0.003224; 0.08. 2400; 0.00268; 0.27; 0.003043; 0.08. 2500; 0.002536; 0.25; 0.00288; 0.07. 下风向最大浓度; 0.01928; 1.93; 0.0219; 0.55. 最大浓度出现距离(m); 105; 105. 浓度占标准10%距源最远距离(m); Pmax＜10%; Pmax＜10%. 由表7-4可知，生产车间正常情况下未被捕集的颗粒物最大落地浓度出现在105m处，最大落地浓度为0.01928mg/m3，相应占标率为1.93%；非甲烷总烃最大落地浓度出现在105m处，最大落地浓度为0.0219mg/m3 ，相应占标率为0.55%。 因此，本项目无组织排放污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 4、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的相关要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。 表7-5 大气环境防护距离计算参数和结果 污染 面源; 污染物名称; 排放量 kg/h; 面源高 度m; 面源长 度m; 面源宽 度m; 评价标准mg/L; 计算结果. 生产车间; 颗粒物; 0.059; 9; 54; 36; 1.0; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.067; 9; 54; 36; 4.0; 无超标点. 根据软件计算结果，全厂厂界范围内无超标点，即在厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不需设置大气环境防护距离。 6、卫生防护距离 为保障生态环境安全和人体健康，本次环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离。 本次环评对全厂统一核算，全厂无组织排放的源强见表7-2。卫生防护距离计算公式： —标准浓度限值，mg/Nm3 L —工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； —无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)制定的卫生防护距离公式进行计算，卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-10。 表7-10 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速(m/s); A; B; C; D; Cm (mg/Nm3); r (m); Qc (kg/h); L (m). 生产车间; 颗粒物; 2.6; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.0; 24.88; 0.059; 1.828. 非甲烷总烃; 2.6; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 4.0; 24.88; 0.067; 0.408. 由上表可知，本项目生产车间产生的大气污染物的卫生防护距离计算结果小于50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业按Qc/Cm最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 故本项目以生产车间为界均设置100m的卫生防护距离。从项目周边环境状况图中可以看出，卫生防护距离内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 噪声环境影响分析 （1）预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼间噪声值（A声功率级）。 （2）预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目设备声源分为室外和室内两种声源，故分别选用不同的模式进行计算。项目设备均安装于车间、站房内，属于室内点声源。 ①室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： ④预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 （3）预测参数 主要的噪声源强及声源特性见表5-5。 （4）预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，由于本项目工作制度为一班制，预测结果见表7-7。 表7-7 噪声预测结果 dB(A) 预测点; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准; 超标情况. 昼; 昼; 昼; 昼; 昼. 东厂界; 45.6; 57.3; 57.6; 65; 达标. 南厂界; 42.3; 58.0; 58.1; 65; 达标. 西厂界; 40.1; 58.1; 58.2; 65; 达标. 北厂界; 48.5; 58.0; 58.5; 65; 达标. 由上表可见，本项目噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，各厂界未出现超标现象。 固体废弃物影响分析 本项目产生的固废分为一般废物、危险固废和生活垃圾。 一般固废包括：废包装袋、布袋除尘器回收粉尘、废布袋；危险固废为废活性炭。 根据固废性质分类处理：废包装袋、布袋除尘器回收粉尘、废布袋外售综合利用；废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。 项目各类固体废物分类收集，分类盛放，临时存放于固定场所，临时堆放场所按照《危险废物贮存污染控制标准》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；液态危险废弃物应当由铁罐或塑料筒封装存放，防止泄漏、流失，不被雨淋、风吹，定期专车运送。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。

# 建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 防治措施 |  |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 1# | 粉尘 |  | 上料混合产生的粉尘经软管连接进布袋除尘装置处理后通过15米高（1#）排气筒排放。 |  |  | 达标排放 |
|  |  | 2# | 非甲烷总烃 |  | 造粒、注塑工段产生的废气经集气罩收集后连接进UV光氧+活性炭装置处理后通过15米高（2#）排气筒排放。 |  |  |  |
|  | 无组织 |  | 粉尘 |  | 提高捕集率，规范生产操作，加强车间通风 |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
| 水污 染物 | 生活 污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP |  | 生活污水接入寨桥工业集中区湖滨路污水管网，经武南污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入武南河 |  |  | 达标排放 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般工业固废 |  |  | 废包装袋 | 外售综合利用 |  | 100%处置 |  |
|  |  |  |  | 布袋除尘器回收粉尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废布袋 |  |  |  |  |
|  | 危险固废 |  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 环卫部门统一收集处理 |  |  |  |
| 噪声 | 全自动上料混合机 |  |  |  | 隔声、减振 | 边界达标 |  |  |
|  | 注塑造粒机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |  |  |
|  | 注塑机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |  |  |
|  | 全自动冷却器 |  |  |  | 隔声、减振 |  |  |  |
|  | 粉碎机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |  |  |
|  | 废气处理设备 |  |  |  | 隔声、减振 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 项目运营后的各种污染物均得到了有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 九、“三同时”验收监测计划表

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》等规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 具体实施计划为： （1）建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （2）建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 项目已建成，“三同时”验收一览如下表9-1。 表9-1 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、 规模、处理能力等）; 处理效果; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 有组织; 1#; 粉尘; 上料混合产生的粉尘经软管连接进布袋除尘装置处理后通过15米高（1#）排气筒排放。; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9大气污染物排放限值; 25; 与项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 2#; 非甲烷总烃; 造粒、注塑工段产生的废气经集气罩收集后连接进UV光氧+活性炭装置处理后通过15米高（2#）排气筒排放。. 无组织; 粉尘; 提高对废气的捕集率，规范生产操作，加强车间通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9大气污染物排放限值. 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 生活污水接入寨桥工业集中区主污水管网，经武南污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入武南河; 达到污水处理厂接管标准; 5. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、减振; GB12348-2008 3类标准; 10. 固体废物; 一般工业固废; 废包装袋; 外售综合利用; 固废暂存处10m2; 100%处置; 10. 布袋除尘器回收粉尘. 废布袋. 危险固废; 废活性炭; 委托有资质单位处理; 危废暂存处10m2. 生活垃圾; 由环卫部门统一处理. 环境管理; 1、设置环保管理机构，配备环保管理人员；2、建立环保管理制度及环境应急管理制度；3、每年委托有资质单位对废气排放口及厂界及环境敏感点大气污染物进行监测，确保污染物稳定达标。有关数据向社会公开。; 5. 绿化; 依托租赁厂区; /. 清污分流、排污口规范化设置 （流量计、在线监测仪）; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求，对废气排口、固定噪声污染源、固废临时堆场进行规范化设置。; 5. 总量平衡具体方案; 生活污水在武南污水处理厂平衡。颗粒物、VOCs在前黄镇削减的总量内平衡。; /. 大气环境防护距离及卫生防护距离设置; 不设置大气环境防护距离。以生产车间为界设100m的卫生防护距离。; /. 总计; 60; /.

环境管理与监测 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任： （1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 （4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。 （5）按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 污染物监测计划 ① 废水 监测点位：按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中的有关规定 监测因子：pH、CODCr、NH3-N、TP。 ② 有组织废气 监测点位：各排气筒设置1个采样平台； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：根据各排气筒排污特征确定监测因子，同时监测烟气量。 废气监测位置、监测因子、频率等详见表9-1。 表9-2 大气污染源监测项目及监测频率表 排气筒编号; 监测因子; 排气筒高度; 监测频次. 1#; 颗粒物; 15m; 一年一次. 2#; 非甲烷总烃; 15m; 一年一次. ③ 无组织废气 监测点位：按无组织监测规定布点，监控点(于无组织源的下风向设置监控点，一般设于周界外10m范围内，距无组织排放源最近不应小于2m，高度1.5m至15m)最多可设4个，参照点(于无组织源的上风向设置参照点，以不受被测无组织源影响为原则，距无组织排放源最近不应小于2m)只设1个； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：非甲烷总烃、颗粒物等。 ④ 噪声 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：厂界噪声昼间/夜间等效A声级Ld、Ln。 排污口规范化设计和整治 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）相关规定，在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。 按《江苏省排放污染物申报登记管理办法》的规定，排污单位必须按《江苏省排放污染物申报登记管理办法》的规定，如实向环境保护行政主管部门（以下简称环保部门）申报登记排污口数量、位置以及所排放的主要污染物或产生的公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 按照国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。 未经环保部门许可，任何单位和个人不得擅自设置、移动和扩大排污口，有下列情况之一必须变更时，须履行排污变更申报登记手续，更换标志牌和更改登记注册内容。 ①排放主要污物种类发生变化的； ②位置发生变化的； ③须拆除或闲置的； ④须增加、调整、改造或更新的。 环保部门应在接到报告之日起十五日内予以批复，逾期不批复视为同意。 排污单位要根据国家和省环境保护档案管理的有关规定，建立排污口基础资料档案和监督检查档案。 排污口有关建筑物及其监测计量装置、仪器设备和环保图形标志牌等都属环境保护设施，排污单位应将其纳入生产经营管理体系，建立维护保养制度。各地环保部门应按照环境保护设施监督管理规定，加强现场日常监督管理。 ### 排污口立标管理 （1）废(污)水排放口 本项目排水系统拟按“清污分流、雨污分流”原则设计。在排入寨桥工业集中区污水管网之前设置废(污)水接管口1个，排入武南污水处理厂，雨水排放口1个，并在污水接管口设置便于采样的采样井。污水接管口在厂区范围内设计成明渠，同时在明渠附近设置符合规定的环境保护图形标牌，标明主要污染物名称、废水排放量等，实行排污口立标管理。雨水排放口设置采样井，可控电动闸门等。 排污口有关建筑物及其监测计量装置、仪器设备和环保图形标志牌等都属环境保护设施，排污单位应将其纳入生产经营管理体系，建立维护保养制度。各地环保部门应按照环境保护设施监督管理规定，加强现场日常监督管理。 （2）废气排气筒（烟囱）规范化设置要求 有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，为满足环境监测的需要，废气排气筒必须按要求设置采样口。永久性采样平台和采样孔，采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB／T16157-1996）和《污染源统一监测分析方法（废气部分）》（[82]城环监字第66号）的规定设置。并在排气筒附近地面醒目处设环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类。 （3）固定噪声污染源扰民处规范化设置要求 固定噪声污染源（即其产生的噪声超过国家标准并干扰他人正常生活、工作和学习的固定噪声源）对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存（处置）场所规范化设置要求 对厂内固体废物，应设置专用的临时贮存设施、堆放场地和运输通道。废物应用桶、罐装好存放，存放场所应采取防散、防流、防渗措施，并应加强暂存期间的管理，做好安全防护工作，防治发生二次污染。厂内临时贮存或堆放的场地应设置环保图形标识牌。 危险废物必须及时送有关行政主管部门规定的设施、专用堆放场所集中处置或贮存。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 各种固体废物处置设施、堆放场所和填埋场，必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不符合国家环境保护标准和城市环境卫生标准的，限期改造。 固体废物贮存（处置）场所的渗滤污（废）水达不到国家和地方规定的排放标准的，必须进行处理。 本项目危废库房位于生产车间内东侧，需设有防火、防扬散、防流失、防淋雨、防腐蚀、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，在醒目处设置环境保护图形标志牌。 ### 排污口建档管理 （1）要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 （2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目污染物排放清单见表9-3。 表9-3本项目污染物排放清单 种类; 污染物名称; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 排放浓度mg/l; 执行标准; 排放量t/a; 总量控制t/a. 标准名称; 标准值; 接管量; 排入外环境量. 浓度mg/l; 速率kg/h; 控制总量; 考核总量. 废水; 生活 污水; 排水量; 生活污水：接入武南污水处理厂; /; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); /; /; 576; 576; /; /. COD; 0.029; 500; /; 0.288; 0.029; 0.288; /. SS; 0.058; 400; /; 0.230; 0.058; /; 0.230. NH3-N; 0.003; 45; /; 0.026; 0.003; 0.026; /. TP; 0.0003; 8; /; 0.005; 0.0003; 0.005; /. 废气; 有组织 废气; 1#排气筒; 颗粒物; 上料混合产生的粉尘经软管连接进布袋除尘装置处理后1#15m排气筒排放; 7.4; 《合成树脂工业污染物排放标准》（（GB31572-2015）表9; 20; /; 0.128; 0.128; /. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 造粒、注塑工段产生的废气经集气罩收集后连接进UV光氧+活性炭装置处理后2#15m排气筒排放; 4; 60; /; 0.144; 0.144; /. 无组织 废气; 粉尘; 加强车间通风; /; 0.142; /; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.161; /; /; /. 噪声; LAeq; 常规隔声减震消声措施，; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 厂界：昼65、夜55; /; /; /. 固废; 一般固废; 一般固废贮存堆场 危险固废贮存堆场 合理处理处置; /; 渗漏，零排放，不造成二次污染; 0; /; /. 危险固废; /; 0; /; /. 生活垃圾; 环卫清运; /; 0; /; /.

# 十、结论和建议

1、项目概况 常州伟裕达塑料新材料有限公司成立于2018年6月29日，租用常州市英特通用机械有限公司1944m2空置生产厂房进行生产。 项目总投资1150万元，其中环保投资60万元。项目全厂员工20人，无食堂、宿舍和浴室，年工作日300d，一班制，每班8h，年工作时间2400h，主要从事塑料新材料的研发；塑料制品、机械设备及配件的制造，加工及销售；化工产品（危险品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。 2、项目建设符合产业政策 本项目按行业类别属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目，为“允许类”项目。 本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中所规定的类别。 该项目于2018年7月4日取得了常州市武进区行政审批局局的备案，备案号：武发改行审备[2018]323号。 因此，项目符合国家和地方产业政策。 3、项目选址合理性 项目拟建地为武进区寨桥工业集中区（属于武南组团（武进国家高新区）范围），规划用地为“工业用地”，租用厂房已取得土地证。 对照《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年颁布）中常州市重要生态功能保护区区域：项目距离最近的红线区域滆湖（武进区）重要湿地二级管控区（东岸线）2.86km；距离滆湖重要渔业水域二级管控区4.79km；距离滆湖饮用水源保护区二级管控区5.06km。可见本项目所在地不在常州市生态红线区域范围内。 本项目位于太湖三级保护区内，对照《江苏省太湖水污染防治条例》，“禁止在该保护区内新建、改建、拟建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；禁止销售、使用含磷洗涤用品；禁止向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物”。本项目无生产废水产生，生活污水接入寨桥工业集中区污水主管网，排入武南污水处理厂，尾水排入武南河，符合以上条例要求。 4、污染防治措施 （1）废气：本项目上料混合产生的粉尘经软管连接进布袋除尘装置处理后通过15米高（1#）排气筒排放；造粒、注塑工段产生的废气经集气罩收集后连接进UV光氧+活性炭装置处理后通过15米高（2#）排气筒排放。未捕集的有机废气通过规范生产操作、加强车间通风后在车间内无组织排放。 废气排气筒应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求，设置永久性采样平台，并在净化设施进出口分别设置采样口；排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类。 - 废水：生活污水接入寨桥工业集中区污水管网，排入武南污水处理厂，尾水排入武南河，对纳污河道武南河水环境功能影响较小。 厂区污水接管口及雨水排放口按照苏环控[1997]122号文要求设置采样井及提示式标志牌。 （3）噪声：本项目各生产设备产生的噪声源强约为80~85dB(A)，经过厂房隔声和户外几何距离衰减后，厂界噪声可达标排放。 （3）固废：一般工业固废中，废包装袋、布袋除尘器回收粉尘、废布袋外售综合利用；废活性炭委托专业单位处理；生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。 本项目运营期污染物“三本帐”汇总情况见表10-1。 表10-1 本项目污染物“三本帐”一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 接管量; 外环境. 废污水; 水量; 576; 0; 576; 576. COD; 0.288; 0; 0.288; 0.029. SS; 0.230; 0; 0.230; 0.058. NH3-N; 0.026; 0; 0.026; 0.003. TP; 0.005; 0; 0.005; 0.0003. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.275; 1.147; 0.128. VOCs; 1.445; 1.003; 0.144. 无组织; 颗粒物; 0.142; 0; 0.142. VOCs; 0.161; 0; 0.161. 固废; 一般固废; 废包装袋; 5.64; 5.64; 0. 布袋除尘器回收粉尘; 1.148; 1.148; 0. 废布袋; 1; 1; 0. 危险固废; 废活性炭; 2.1; 2.1; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0. 5、环境影响分析 （1）废气：本项目（1#）15m高排气筒所排放的颗粒物最大落地浓度为0.0005908mg/m3，占标率为0.06%，最大浓度距离出现在315m处；15米（2#）高排气筒所排放的非甲烷总烃最大落地浓度为0.0006689mg/m3，占标率为0.02%，最大浓度距离出现在315m处。 生产车间正常情况下未被捕集的颗粒物最大落地浓度出现在105m处，最大落地浓度为0.01928mg/m3，相应占标率为1.93%；非甲烷总烃最大落地浓度出现在105m处，最大落地浓度为0.0219mg/m3 ，相应占标率为0.55%。 因此，故本项目有组织、无组织排放的大气污染物对环境影响较小，不改变大气环境功能现状。 本项目大气污染物在厂界外无超标点，不需设置大气防护距离。项目以生产车间为界均设100m的卫生防护距离。从项目周边环境状况图中可以看出，卫生防护距离内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 - （2）废水：本项目生活污水（576m3/a）污染物浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的标准，全部接管进武南污水处理厂集中处理，尾水排入武南河，接管废水水质简单、水量很小。故本项目废水对水环境影响很小，水质功能可维持现状。 （3）噪声：本项目各生产设备产生的噪声源强约为80~85dB(A)，经过厂房隔声和户外几何距离衰减后，厂界及敏感点噪声均可达标。 （4）固废：项目固体废弃物处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 6、项目污染物总量控制方案 水污染物：本项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，总量考核因子为TP、SS。废水排放量约为576m3/a，其中COD、SS、NH3-N、TP排放量分别为0.288t/a、0.230t/a、0.026t/a、0.005t/a。水污染物总量在武南污水处理厂已批的总量内平衡。 大气污染物：大气污染物：本项目产生的颗粒物、VOCs需进行总量申请，申请量分别为：颗粒物0.128t/a、VOCs0.144t/a，本项目大气污染物在前黄镇削减的总量内平衡。 7、项目建设可行性 本项目符合国家产业政策，项目拟采取的污染防治措施合理可行，能满足污染物稳定达标排放，项目建成后对周围环境影响较小，因此建设单位在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目周边环境状况图； 附图3 项目厂区平面布置图； 附图4 区域水系图； 附图5 常州市生态红线图 附件 附件1 环评委托书； 附件2 建设单位承诺书； 附件3 企业投资项目备案通知书； 附件4 营业执照； 附件5 租赁方营业执照及租赁协议； 附件6 租赁厂家土地证； 附件7 租赁厂家原环评批复及验收登记； 附件8 建设项目环境影响申报（登记）表； 附件9 排水许可证； 附件10 环境质量监测报告； 附件11 建设项目环境基础信息表； 附件12 法人身份证复印件。