建设项目环境影响报告表

- （试  行）

项目名称：精密精密锌合金件、铝合金件加工项目

建设单位(盖章)：   常州鑫美锌金属制品有限公司

编制日期:2018年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 精密锌合金件、铝合金件加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州鑫美锌金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 顾小冬 |  |  | 联系人 |  | 张利锋 |  |  |
| 通讯地址 | 武进区遥观镇桥南村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13685252168 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 213000 |
| 建设地点 | 武进区遥观镇桥南村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏常州经济开发区经济发展区 |  |  | 批准文号 |  | 常经审建[2017]229号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3311金属结构制造 |  |  |
| 租赁面积 （平方米） | 1535 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 依托租赁企业 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） |  | 30 |  | 占总投资比例 |  | 3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料一览表见表1-1； 项目主要设备一览表见表1-2 ； 公用及辅助工程一览表见表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 725; 燃油（吨/年）; —. 电（万度/年）; 10万; 燃气（标立方米/年）; —. 燃煤（吨/年）; —; 其它; —. |
| 废水（工业废水□、生活废水）排水量及排放去向 租赁企业厂区内已实施了雨污分流改造，本项目依托租赁企业的生活污水排放口（污水接管意向证明见附件6），生活污水612m3/a接入戴洛路污水管网，污水进入武南污水处理厂集中处理，达标尾水排入武南河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 建设项目主要原辅材料、能源消耗表 类别; 规格及名称; 重要组份、规格; 年耗量; 最大存储量及储存方式; 来源及运输. 原辅料; 锌合金锭; 铝：3.8 ～ 4.3 铜：<0.030 镁：0.035 ～ 0.06 铁：<0.020 锡：<0.001 锌：余量; 300t/a; 10t，仓库储存; 国内汽运. 铝合金锭; ZL101(A) ，铝92.7%，硅7%，镁0.3%; 200t/a; 7t，仓库储存; 国内汽运. 钢材; /; 5t/a; 1t，仓库储存; 国内汽运. 脱模剂; 甲基硅油20%、聚乙烯醇5.5%、司班5.5%、阴离子、废离子表面活性剂0.8%、金属离子掩蔽剂0.05%、防霉杀菌剂0.55%、消泡剂20%、防锈剂1%、pH调整剂0.05%、水46.55%; 0.5t/a; 50kg，仓库储存，25kg/桶; 国内汽运. 资源能源; 水; 自来水; 725m3; /; 区域自来水管网. 电; /; 10万kwh; /; 区域电网. 表1-2 项目主要原辅材料理化及毒理性质 名称; 分子式; 理化性质; 燃爆性; 毒理性质. 脱模剂; /; 脱模剂外观呈银白液体，密度：1.2-1.4g/m3，闪点170℃，悬浮稳定性好，具有优良的触变性和流平性，涂刷性好，涂层无刷痕，有机物含量低，发气量小，涂层强度高。; 未见相关资料; 未见相关资料. 甲基硅油; C6H18OSi2; 一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。密度0.963，熔点-50℃，折射率1.403-1.406，闪点300℃，硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力，此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性）有的品种还具有耐辐射的性能。; 可燃; 未见相关资料. 聚乙烯醇; [C2H4O]n; 白色片状、絮状或粉末状固体，无味。溶于水，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。聚乙烯醇的相对密度(25℃/4℃）1.27～1.31（固体），折射率：1. 49～1.52，热导率：0．2w/(m·K)，比热容：1～5kJ/(kg·K)，电阻率：(3．1～3. 8)×10Ω·cm，引燃温度（℃）：410（粉末），爆炸下限%(V/V)：125(g/m3)，闪点：79℃。; 可燃; 未见相关资料. 司班; C24H46O6; 淡黄易碎蜡状物。能分散于热水，溶于热油类及一般有机溶剂，微有脂肪气味。熔点:56-58℃，闪点:>110℃。; 可燃; 未见相关资料. 表1-3 主要生产设备一览表 类型; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 生产设备; 压铸机; J212A; 7; 压铸. 磨床; HGH20; 2; 机加工. 铣床; RDH38F; 1. 火花机; /; 2. 砂轮机; /; 1. 超声波冲料机; /; 1. 包装机; /; 1; 包装. 喷砂机; /; 1; 喷砂. 高温烘烤炉; /; 1; /. 全自动检验机; 2; 检验. 集中熔解炉; LSE-500; 1; 熔化. 环保设备; 废气; 布袋除尘装置（喷砂机自带）; 4000-6000m3/h（变频）; 1. 布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 10000-14000m3/h（变频）; 1. 公辅设备; 空压机; /; 1. 冷却塔; BNB-75、BNB-125; 2. |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 常州鑫美锌金属制品有限公司成立于2017年7月21日，经营范围包括：锌制品、铝制品、塑料制品的制造，加工，销售；模具的研发、加工。位于常州市武进区遥观镇桥南村。 常州鑫美锌金属制品有限公司拟租用常州市乾乾冷藏设备厂1535m2 空置厂房，投资1000万元新建精密锌合金件、铝合金件加工项目，项目达产后年加工精密锌合金件、铝合金件各2000万件，主要用于手机卡槽、汽车零部件等。 本项目于2017年11月17日取得了江苏常州经济开发区经济发展局出具的企业投资项目备案通知书（批准文号：常经审建[2017]229号，详见附件 2），备案内容为租用常州市乾乾冷藏设备厂厂房1553平方米，购置压铸机、磨床、铣床、火花机、检验机和包装机等设备23台/套，项目投产后年加工精密新合金件和铝合金件各2000万件。 - 建设内容及规模 经现场核实，租用的生产车间为空置，设备尚未进场，仅进行了车间地面整理。 项目产品方案及产能见表1-4，项目主体工程一览表见表1-5，公用及辅助工程一览表见表1-6。 表 1-4 建设项目产品方案及产能 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时间. 锌合金件; 2000万件/年; 7200h. 铝合金件; 2000万件/年. 表1-5 项目主体工程一览表 序号; 主要建、构 筑物名称; 占地面积 (m2); 建筑面积 (m2); 建筑 层数; 建筑高度; 建筑 结构; 备注. 1; 生产车间; 3000; 3000; 1; 9m; 钢筋混凝土; 本项目租赁1553m2. 表1-6 公用及辅助工程一览表 工程名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 成品库; 50m2; 存放成品. 原料库; 50m2; 存放原料. 半成品库; 50m2; 存放半成品. 固废库; 50m2; 存放边角料等一般固废. 危废库; 10m2; 存放废活性炭等危废. 公用工程; 给水; 725m3/a; 依托区域内供水管网系统. 排水; 生活污水; 612t/a; 本项目不单独建设厕所和食堂，依托常州市乾乾冷藏设备厂已建的厕所和食堂，生活污水接管至武南污水处理厂集中处理，达标尾水排入武南河. 供电; 10万度; 依托区域内供电系统. 环保工程; 布袋除尘装置（喷砂机自带）; 5000m3/h; 本项目喷砂粉尘由喷房内吸风口集中收集到布袋除尘装置处理后在车间内无组织排放. 布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 12000m3/h; 本项目压铸废气、熔化烟尘由生产线上方的吸风口集中收集，经布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高的1#排气筒排放. 3、劳动定员及工作制度 工作制度：300天，三班制，每班8h，年生产7200h；本项目不设食堂、宿舍、浴室等，生活设施全部依托常州市乾乾冷藏设备厂。 职工人数：30名。 建设计划：预计于2018年11月投入试生产。 4、周围状况及车间平面布置 常州鑫美锌金属制品有限公司租用常州市乾乾冷藏设备厂西南侧1栋空置厂房。常州鑫美锌金属制品有限公司厂界北面为雯雯物资公司；东面为美德冲压件公司；南面为常州市科尔特电机厂、常州永拓精密模具公司；西面为荣飞耐火材料公司。项目东侧为戴洛路。项目周边最近居民点为东南侧360m处的墩下头村。 厂区周边状况见附图3.1，车间平面布置见附图3.2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一．租赁方常州市乾乾冷藏设备厂 1、租赁方概况 常州市乾乾冷藏设备厂，营业执照（详见附件 6），主要经营冷藏设备，聚氨酯保温材料制造、加工。 该公司位于武进区遥观镇桥南村，占地面积10449.9m2 ，土地性质为工业用地，土地使用权属证明为土地证号：武国用（2010）第 1205234 号（详见附件 7）。 该公司厂区共建有6栋工业厂房。经现场核实，所有厂房均外租给其他企业使用。本项目车间平面布置图见附图4。 2、与常州市乾乾冷藏设备厂依托关系 本项目与其依托关系如下： （1）租用常州市乾乾冷藏设备厂已建成的闲置车间进行生产。 （2）依托常州市乾乾冷藏设备厂厂区已建成的自来水管网供水，单独装表计量。 （3）依托厂区内供电线路供电，不单独设置配电站。 （4）雨水排放依托常州市乾乾冷藏设备厂已建成的雨水管网及排放口，生活设施依托常州市乾乾冷藏设备厂，生活污水依托常州市乾乾冷藏设备厂的排放口。 （5）消防设施依托常州市乾乾冷藏设备厂厂区内消防栓和生产车间的室内灭火器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 常州市位于东经119°08’至120°12’、北纬31°09’至32°04’之间，地处江苏省南部，沪宁线的中部，属长江三角洲沿海经济开发区。北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。 本项目位于武进区遥观镇桥南村。2015年5月常州市部分行政区划进行了调整，设立江苏常州经济开发区，其管辖范围为原戚墅堰区和武进区横山桥、横林、遥观等三个镇。本项目属于江苏常州经济开发区。 江苏常州经济开发区原戚墅堰区和武进区横山桥镇、横林镇、遥观镇，一区三镇合并而成，隶属于常州市武进区。其位于北纬31°43′~31°47′，东经120°00′~120°05；地处长江三角洲西部、太湖平原西北部、常州市区东部。西连常州市天宁区,北、东、南三面分别与武进区市焦溪、横山桥、遥观等镇交界。 项目具体位置见附图1。 2、地形、地貌及地质 常州地貌类型属高沙平原，山丘平圩兼有。南为天目山余脉，西为茅山山脉，北为宁镇山脉尾部，中部和东部为宽广的平原、圩区。境内地势西南略高，东北略低，高低相差2m左右。 遥观镇地势平坦，土壤系肥沃的冲积土，适于农作物种植。西部地势较高，地面真高为吴淞7m左右，属高田平原区；东部地势较低，地面真高在吴淞3.5~5.0m之间，属低洼圩区。土性主要为粘性土。 根据国家地震局、建设部“关于发布《中国地震烈度区划图(1990)》及《中国地震烈度区划图(1990)使用规定》的通知(震发办[1992]160 号)”，确定武进区地震基本烈度为Ⅵ度。 3、气候条件 项目所在地处于北亚热带，属典型的亚热带季风气候，温和湿润，四季分明，雨量充沛，日照较多，无霜期长。季风盛行，夏季盛行ESE风，冬季盛行NNE风，年主导风向ESE，频率14%。雨季为6~7月份。常年平均气温15.4℃。年平均降雨量1074.0mm，年平均蒸发量1515.9mm；年平均相对湿度82%；平均气压10157mm水柱，最高气压10438mm水柱，最低气压9869mm水柱；年均日照量2075.8小时；年均风速2.6m/s，最大风速24m/s。 4、水文条件 遥观镇境内河道纵横，浜、塘星罗棋布，并拥有常州市天然湿地——宋剑湖，水资源十分丰富，江南水乡特色鲜明。主要河流水系有京杭运河、通济河、立新河、梅港河、采菱港。京杭运河分两段东西向穿越镇域，流经遥观镇境内段长约3公里，采菱港具有防洪排涝和部分航运功能。 遥观镇内河流纵横，通航的河道有京杭大运河、武进港和采菱港等，航道与对外交通干线紧密相连，构成了全镇四通八达的水路交通网。镇内的宋剑湖是常州市区第二大淡水湖。常州地处江南平原，常年主要依靠饮用长江水来满足生产生活用水的需要，遥观镇的饮用水源也取自长江水。主要地表水文情况如下： 京杭大运河：京杭大运河为武进区19条主要骨干河道之一。在常州境内自西北起丹武界，东南至常锡界，常州段全长44.7km。水环境功能为景观娱乐、工业用水区，水质目标Ⅳ类。 三山港：武澄锡片主要泄洪入江和引水通道，从北塘河-京杭大运河为14.9km，主要功能为行洪、引排、航运。三山港原设计标准为：河底高程0.0m，平均河底宽15m，平均河口宽度35m，河道淤积严重。三山港规划为5级航道，河底宽度不小于35m，河口宽度大于60m，拟全线拓浚，增强引、排、航能力，水质目标Ⅳ类。三山港为本项目最终纳污河道。 采菱港：北起京杭大运河，东至武进港，全长15km，为武进区主要支河之一，常年流向自北向南。采菱港平均河宽25m，丰水期河深3m，枯水期河深1.8m，无河闸，水环境功能为工业用水区，水质目标Ⅳ类。 5、生态环境 （1）陆生生态 项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于地处长江三角洲，人类活动历史悠久，开发时间较长，开发深度深，因此自然植被基本消失，仅在零星地段有次生植被分布，其他都为人工植被。区域自然陆生生态已为人工农业、工业生态所取代。人工植被中，大部分为农作物，其余为农田林网、“四旁”植树、河堤沟路绿化等。其中农作物以一年生的水稻、小麦、油菜、蔬菜等为主，并有少量的桑园、果园；四旁绿化以槐、榆、朴、榉。樟、杨、柳等乡土树种为主；农林园以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主；此外还有较多的草木、灌水与藤木类植物。家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜，野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。 （2）水生生态 区内外河网密布，但水质污染较重，水生动物有田螺、龙虾等。河塘洼地主要的水生植物有菱、荷、茭白、水葱、水花生等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 遥观镇位于武进区东部，距常州市区10公里，东临遥观镇，南与洛阳镇接壤，西靠武进城区，北与横山桥镇衔接，交通条件优越，铁路、公路、水运一应俱全。沪宁铁路、沿江高速、312国道等重要交通干线贯通镇域，境内设有沿江高速公路道口。镇内河道纵横， 通航的河道有京杭大运河、采菱港和采菱港等，航道与对外交通干线紧密相连，构成了全镇四通八达的水、陆交通网络。遥观镇全镇总面积 44.67km2，位于武进区东部，距常州市区 10 公里，东临横林镇，南与洛阳镇接壤，西靠武进城区，北与横山桥镇衔接，交通条件优越，铁路、公路、水运一应俱全。沪宁铁路、沿江高速、312 国道等重要交通干线贯通镇域，境内设有沿江高速公路道口。镇内河道纵横，通航的河道有京杭大运河、武进港和采菱港等，航道与对外交通干线紧密相连，构成了全镇四通八达的水、陆交通网络。此外， 遥观镇还是全国环境优美镇、江苏省环境与经济协调发展示范镇、小城镇建设新型示范镇、卫生镇，常州市乡镇企业十强乡镇。遥观镇是一座具有浓厚文化底蕴的历史名镇，尤其是遥观的青城砖更是久负盛名，明代修建都城南京时大量征用的青城砖至今仍有保留；同时， 遥观也是近年来苏南地区崛起的一座高科技经济指标保持年均 35%以上的增幅。 遥观镇隶属常武地区，历史悠久。宋时为晋陵县安上乡、定安东乡一部分。清代改称安尚乡、安东乡。解放后，遥观地区先后划为遥观、通济、湖港、鸿庄等乡镇，至 1997年乡域范围基本确定为东至梅巷，西至西马庄、史家村，北至观庄桥。1961年增设剑湖公社。1983年体制改革，原公社改乡，大队改行政村。1986年，经省政府批准，撤乡建镇。 遥观镇的主要基础设施有： 1、供水 遥观镇现由江河港务水务（常州）有限公司统一供水，水源取自长江。工业用水由市政管网和自备水联合供应，单位自备水主要取自地表水，自备地表水年取水量 1687 万 m3/ 年。 2、排水 遥观镇现有前杨污水处理厂，设计处理规模为 1 万 t/d，实际处理水量 0.21 万 t/d，采用生化和物化工艺处理，主要收集前杨村工业企业污水，尾水排入二贤河。镇域内现有三座污水提升泵站，是人民东路污水泵站、临津路污水泵站和剑马路污水泵站。 镇区污水普及率较高，运河以北区域和沿江高速以南区域污水管网匮乏。镇区生活污水纳入城区污水处理厂处理，目前镇区新建小区生活污水均已纳入污水收集系统。现已有15个行政村已建有农村生活污水处理设施22座。 镇区企业生产废水进入城区污水处理厂，前杨工业园企业生产废水由前杨污水处理厂集中处理后达标排放。 根据《武进区遥观镇污水规划》（2005-2020），遥观镇污水近期将分区域进入四座城镇污水处理厂，其中洪庄路以北沿江高速以西区域污水纳入城区污水处理厂收集范围，洪庄路以南沿江高速以西区域和京杭大运河以南沿江高速公路以东区域污水纳污城区污水处理厂收集范围，京杭大运河以北、印墅工业园及印墅村污水纳入横林污水处理厂收集范围，京杭运河以北区域污水经前杨污水处理厂处理后达标排放。 本项目位于桥南村，目前生活污水接管至武南污水厂处理。 3、供热、供气、供电 遥观镇沿江高速以西目前多采用分散式供热方式，沿江高速以东由中钢热电厂集中供热。根据《常州市集中供热规划》，镇西工业园由纺织工业园热电厂集中供热，沿江高速两侧工业区由中天钢铁热电厂集中供热。 遥观镇目前燃气气源主要为瓶装液化石油气和天然气，管道燃气气化率较低。武进区天然气管道已铺设至遥观镇区，现有高压管道 11km、中压管道 24km，高中压调压站 2 座。 遥观镇供电主要取自华东和江苏电网，现有 11kv 变电所 3 座（高田变、剑北变、塘桥变），220 变电所 2 座（遥观变、芳渚变），规划近期新建 110kv 变电所 2 座。 4、环卫设施 遥观镇现有垃圾转运站 1 座，位于留道村，总占地面积 2879m2，处理能力 30吨/天，遥观镇环境卫生管理工作由镇环卫所承担，收集后的生活垃圾由镇垃圾转运站送至光大环保能源有限公司焚烧发电。 5、江苏省生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，项目地附近生态红线区域详见表2-1。 表2-1 项目地附近生态红线区域 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 宋剑湖湿地公园; 湿地生态系统保护; /; 湖体及向陆地延伸30米以及成片的农用地; 1.74; 0; 2.55. 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 结合项目地理位置和区域水系，本距离宋剑湖湿地公园二级管控区边界2.55km， 因此本项目所在地不在常州市生态红线区域范围内。 与江苏省太湖水污染防治条例相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订），第四十三条和第四十五条的规定：“第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。 本项目为金属结构制造，生产过程中无含磷、氮废水排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止类项目。 因此，本项目符合江苏省太湖水污染防治条例政策。 与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 与本项目相关要求： 二、总体要求与目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs 与NOx 协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs 污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。 （二）主要目标。到2020 年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs 污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs 污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx 等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。 四、主要任务 3.加大工业涂装VOCs 治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs 排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs 排放控制。重点地区力争2018 年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017 年底前基本完成。 （5）工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目为C3311金属结构制造，本项目使用脱模剂，生产过程中挥发有机废气，在有机废气产生部位设置集气罩（收集效率90%）收集废气，收集后通过布袋除尘器+二级活性炭处理装置（处理效率90%）处理，处理后由15m高排气筒达标排放，未捕集的有机废气以无组织形式排放至大气环境中，对周围大气环境影响较小。 综上，本项目与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的通知相符。 与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析 与本项目建设相关管理办法要求： 第三条 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。 第十三条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 第二十七条 喷涂、烘干作业应当在装有废气处理或者收集装置的密闭车间内进行；禁止露天喷涂、烘干作业。 本项目为C3311金属结构制造，本项目使用脱模剂，生产过程中挥发有机废气，在有机废气产生部位设置集气罩（收集效率90%）收集废气，收集后通过布袋除尘装置+二级活性炭处理装置（处理效率90%）处理，处理后由15m高排气筒达标排放，未捕集的有机废气以无组织形式排放至大气环境中，对周围大气环境影响较小。 综上，本项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》的通知相符。 与“三线一单”相符性分析 根据环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，本项目与“三线一单”相符性分析主要体现在以下四个方面： ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，本项目距离宋剑湖湿地公园二级管控区边界2.55km，不在江苏省常州市生态红线管控区区域范围内。 ②环境质量底线 根据环境空气、地表水、环境噪声质量现状监测情况，项目所在地的环境质量良好。该项目生产过程中有生活污水、噪声产生；生活污水经现有项目污水排口接入武南水处理厂集中处理；噪声经隔声、减震进行削减，在采取污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，不改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，本项目建设不会降低周边环境质量。 ③资源利用上线 本项目主要用水为生活污水和脱模剂配置用水，本项目的建设没有超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 经核实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；不属于外商投资产业指导目录（2015年修订）鼓励类、限制类、禁止类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中“限制类”和“淘汰类”项目，故本项目建设不属于环境准入负面清单。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量： 本次环评布置1个大气引用点位，引用《万辉泰克诺斯（常州）化工有限公司 安全环保设施提升改造项目》报告表项目的监测点位，由常州佳蓝环境检测有限公司于2017.7.31-2017.8.6对万辉泰克诺斯厂界外西北侧的历史监测数据。 - 引用点位 本项目共设置1个环境空气引用点位，具体位置见表见表3-1。 表3-1 大气环境质量引用点位一览表 序号; 引用点位置; 方位; 距离(m); 引用项目; 所在环境功能. G1; 万辉泰克诺斯厂界外西北侧; S; 160; SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃; 二类. （2）引用项目 引用项目：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。 （3）引用时间和频次 引用2017.7.31-2017.8.6，连续7天。 （4）评价方法 采用标准指数法对各单项评价因子进行评价。单项环境质量指数的计算方法如下： 式中：Ii,j——i污染物在第j点的单项环境质量指数； Ci,j——i污染物在第j点的（日均）浓度实测值，mg/Nm3； Csi——i污染物（日均）浓度评价标准的限值，mg/Nm3。 如指数I小于1，表示污染物浓度达到评价标准要求，而大于等于1则表示该污染物的浓度已超标。 （5）引用数据有效性、真实性、可靠性分析 ①实测数据时间为2017.7.31-2017.8.6，引用时间不超过3年，大气引用时间有效，数据真实； ②项目所在区域内近期没有新增污染源，大气污染物未发生重大变化，数据引用可靠； ③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。 （6）引用数据统计结果评价 环境空气质量现状数据汇总见表3-4；采用单因子指数评价，经计算评价结果见表3-5。 表3-3 引用数据统计结果汇总 (mg/m3) 测点 编号; 测点名称; 污染物名称; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围; 标准; 超标率; 浓度范围; 标准; 超标率. G1; 万辉泰克诺斯厂界外西北侧; SO2; 0.013~0.039; 0.5; 0%; /; /; /. NO2; 0.019~0.032; 0.2; 0%; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.26~0.72; 2.0; 0%; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.051~0.058; 0.15; 0%. 表3-4 评价结果汇总 测点 编号; 污染物 名称; 小时浓度; 日均浓度. Ii,j范围; 超标率%; 最大超 标倍数; Ii,j范围; 超标率%; 最大超 标倍数. G1; SO2; 0.026~0.078; 0; 0; /; /; /. NO2; 0.095~0.16; 0; 0; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.13~0.36; 0; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.34~0.387; 0; /. 注：未检出数据取检出限的50%计算Ii,j值。 根据表3-3现状引用结果总汇及表3-4评价结果总汇可以看出，常规监测因子SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃在监测点均未出现超标现象。 2、地表水环境质量： 本项目水环境质量现状数据引用《江苏大禹水务股份有限公司常州市武进区武南第二污水处理厂一期工程新建项目》中“武进城区污水处理厂排放口上游、武南河与武宜运河交汇处”两个断面2018年5月18日~5月20日连续3日历史监测数据，监测单位为常州佳蓝环境检测有限公司。 （1）引用断面设置 本环评共布设2个地表水引用断面，具体位置见表3-3。 表3-3 地表水引用断面 河流名称; 断面编号; 引用断面; 距排口位置 （m）; 采样 位置; 引用项目. 武南河; W1; 武南第二污水处理厂排口上游500m; 500; 河道 中央; pH、COD、NH3-N、TP. W2; 武南河与武宜运河交汇处; /. - （2）引用项目 引用项目：pH、COD、NH3-N、TP。 - （3）引用时间和频次 引用2018年5月18日~5月20，连续3天，每天2次。 （4）评价方法 采用标准指数法对各单项评价因子进行评价，pH值采用单项水质标准指数法。单项环境质量指数计算方法如下： 式中：Ii,j ——i污染物在第j点的单项环境质量指数； Ci,j ——i污染物在第j点的(日均)浓度实测值，mg/L； Si ——i污染物(日均)浓度评价标准的限值，mg/L。 如指数I小于等于1，表示污染物浓度达到评价标准要求，而大于1则表示该污染物的浓度已超标。 单项水质标准指数法评价公式如下： 式中：Si,j ——单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci,j ——污染物在监测点j的浓度，mg/L； Csi ——水质参数i的地表水水质标准，mg/L； SpH,j ——单项水质参数在第j点的标准指数； pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限。 （5）地表水环境质量引用结果及评价 采用标准指数法进行评价，数据汇总见表3-2。 表3-4 水质引用结果汇总（mg/L） 断面编号; 项目; pH; 化学需氧量; NH3-N; TP. W1; 浓度范围; 7.18～7.31; 16～18; 0.318～0.366; 0.186～0.218. W2; 浓度范围; 7.16～7.42; 18～22; 1.37～1.38; 0.262~0.281. W1、W2; 标准; 6-9; 30; 1.5; 0.3. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. - 由表3-2可知，地表水各监测断面中PH、COD、氨氮、总磷均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，说明区域水环境质量较好。 - （6）引用数据有效性、真实性、可靠性分析 ①实测数据时间为2018年5月18日~5月20日，地表水引用时间不超过3年，地表水引用时间有效，数据真实； ②项目所在区域内近期没有新增污染源，大气污染物未发生重大变化，数据引用可靠； ③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 3、声环境质量： 根据项目平面布局情况，选择项目厂界外4个典型位置进行噪声监测，具体监测点位见表3-6和附图2。 表3-6 噪声监测布点表 监测点编号; 监测地点; 监测项目; 环境功能. N1; 厂界外东侧; LAeq; 2类. N2; 厂界外南侧; 2类. N3; 厂界外西侧; 2类. N4; 厂界外北侧; 2类. ①监测时间与监测频次 常州佳蓝环境检测有限公司昼、夜各监测一次。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指06:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日06:00之间的时段。 ②监测方法 执行《声环境质量标准》（GB13.96-2008）的相关要求。 ③声环境现状监测结果见表3-7。 表3-7 噪声监测结果 dB(A) 监测点; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准级别; 达标状况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. N1; 2018.6.20; 57.9; 60; 44.2; 50; 2类; 达标. 2017.6.21; 58.4; 60; 44.7; 50; 2类; 达标. N2; 2018.6.20; 58.3; 60; 45.1; 50; 2类; 达标. 2017.6.21; 57.5; 65; 45.2; 50; 2类; 达标. N3; 2018.6.20; 57.6; 60; 46.1; 50; 2类; 达标. 2017.6.21; 58.8; 65; 46.0; 50; 2类; 达标. N4; 2018.6.20; 58.6; 60; 46.6; 50; 2类; 达标. 2017.6.21; 58.0; 47.3; 达标. 由表3-7监测结果汇总表明，各厂界昼、夜间噪声监测值均不超标。因此，项目所在地声环境质量状况良好。项目所在地附近区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（米）; 规模（户）; 环境功能. 大气; 宣庄; NW; 约700m; 约35户; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二类. 塘桥; NW; 约1120m; 约150户. 塘桥幼儿园; NW; 约1450m; 约300人. 倪家头; NW; 约1500m; 约90户. 武进区塘桥小学; NW; 约1600m; 约500人. 马家桥; NW; 约1700m; 约40户. 上庄村; NW; 约1750m; 约85户. 东马村; NW; 约2000m; 约85户. 陈沟司塘; SE; 约360m; 约100户. 梅家头; SE; 约510m; 约210户. 史家头; SE; 约1750m; 约140户. 傅家头; SE; 约1950m; 约90户. 虞家桥; E; 约1500m; 约80户. 谢家头; NE; 约970m; 约80户. 杜家塘; NE; 约1130m; 约100户. 磨盘墩; NE; 约1200m; 约160户. 塘下头; NE; 约1250m; 约50户. 谈家头; SW; 约435m; 约200户. 陈家头; SW; 约950m; 约130户. 丁巷头; SW; 约1250m; 约100户. 蒋家头; SW; 约1800m; 约80户. 居巷里; SW; 约2000m; 约150户. 汤家弄; SW; 约2300m; 约80户. 胡桥头; S; 约1250m; 约80户. 地表水; 采菱港; N; 1100m; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 中的 IV 类. 武南河; S; 1260m; 小河. 生态保护; 宋剑湖湿地公园; N; 二级管控区2250m; 1.74km2; 湿地生态系统保护; W; 1320; 1.74km2; 湿地生态系统保护. 噪声; 项目所在地周围200m范围内没有环境敏感目标.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），武南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，详见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 武南河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 2、环境空气质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定(暂行)》，本项目所在地大气环境功能为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准，目前VOCs无质量标准，参照非甲烷总烃进行评价。根据国家环保局科技标准司制定的《大气污染物综合排放标准详解》第244页中的说明，我国在制定《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃排放最大允许排放速率时，其环境质量浓度是选用2.0mg/m3作为计算依据的，故建议本项目所在区域非甲烷总烃环境质量标准按2.0mg/m3执行。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 年平均; 日平均; 小时. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 表1二级; PM10; μg/m3; 70; 150; /. SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值; 非甲烷总烃; mg/Nm3; /; /; 2.0. 3、环境噪声质量标准 本项目位于武进区遥观镇桥南村，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；具体标准值见表4-3。 表4-3 区域噪声质量标准限值表 保护对象; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. |  |
| --- | --- |
| 排放标准 1、废水排放标准 本项目生活污水经戴洛路污水管网接管至武南污水处理厂集中处理，达标尾水排入武南河。接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，武南污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。具体见表4-4。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名称; 执行标准; 表号级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 项目厂排口（接管标准）; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1 B等级; pH; －; 6.5～9.5. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. TP; mg/L; 8. 氨氮; mg/L; 45. 武南污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》 (DB32/1072-2007); 表2 城镇污水处理厂Ⅰ; pH; －; 6～9. COD; mg/L; 50. 氨氮*; mg/L; 5（8）. TP; mg/L; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 一级A; SS; mg/L; 10. 2、废气排放标准 本项目区域大气环境功能为二类区，项目熔化、压铸工段产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，具体见表4-5： 表4-5 项目大气污染物有组织排放标准限值表 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒m; 速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 5; 4.0. - 噪声排放标准 表4-7 噪声排放标准限值 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固废污染控制标准 本项目所产生的危险废物、一般工业废物应执行以下标准： 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 |
| 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、省环保厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、省环保厅《关于加强建设项目烟尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号文）及《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量考核因子：VOCs、颗粒物。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP；总量考核因子：SS。 本项目固体废物均得到有效处置，不外排，故不申请总量。 2、总量控制指标 表4-8项目污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 实际排放总量; 本次需申请总量. 产生量; 削减量; 预测 排放量; 排入外环 境预测量; 总量控制. 总控量; 考核量. 有组织 废气; VOCs（非甲烷总烃）; 0.162; 0.146; 0.016; 0.016; 0.016; /; 0.016. 颗粒物; 1.08; 0.972; 0.108; 0.108; 0.108; /; 0.108. 生活 污水 612t/a; COD; 0.306; 0; 0.306; 0.031; 0.306; /; 0.306. SS; 0.245; 0; 0.245; 0.024; /; 0.245; 0.245. NH3-N; 0.028; 0; 0.028; 0.003; 0.028; /; 0.028. TP; 0.005; 0; 0.005; 0.0005; 0.005; /; 0.005. 3、总量平衡方案 （1）水污染物 本项目生活污水接入戴洛路污水管网，废水排放量612t/a，其中COD、SS、NH3-N、TP、动植物油排放量见表4-8，废水及其污染物排放总量在武南污水处理厂已批总量内平衡。 （2）大气污染物 根据江苏省环境保护厅苏环办[2014]148号文，“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”，因此，本项目VOCs总量需落实减量替代。本项目各污染物申请量分别为：颗粒物0.108t/a、VOCs0.016t/a，大气污染物在遥观镇削减的总量内进行平衡。 |  |  |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 （1）：锌、铝合金件生产工艺流程 工艺流程简述： 熔化：将外购的锌（铝）合金锭加入到电炉内，电炉加热至700~760℃，使铝合金熔化成铝液。电炉采用电能加热。该工段会产生熔铸烟（粉）尘G1-1。 压铸：通过机械手将铝溶液盛放置模具炉内（模具厂内自制），然后通过压铸机压铸成型。压铸后的工件通过水进行间接冷却，冷却水经过冷却塔冷却后循环使用，损耗部分定期添加，不外排。 脱模：冷却后的工件由螺杆自动转出、脱模，脱模后的模具需喷洒脱模剂，有助于下次工件的脱模。脱模剂是将外购的脱模剂原液与水按1:10配置而成，脱模剂喷洒到高温模具后以蒸气的形式挥发，由吸风罩吸至布袋除尘器中，再经二级活性炭处理装置处理。该过程有少量含脱模剂废气挥发（G1-2）。 自然冷却:脱模后的工件自然冷却。 机加工：冷却后工件进入机加工设备进行机加工，去除工件四周的毛刺。该过程会产生少量边角料（S1-1）。 喷砂：机加工后有10%工件需进行表面处理，利用高速砂流的冲击作用清理和粗化使其表面光洁。其原理是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，检验后成品入库。该工段会产生粉尘G1-3。喷砂过程产生的少量粉尘由喷砂机自带的布袋除尘器收集，尾气在车间内无组织排放。 机加工后的90%工件委外电镀加工。 铝合金件的生产工艺与锌合金件一致。 （2）模具加工工艺流程： 工艺流程简述： 切割（委外）：将外购的钢材根据工件的尺寸规格要求，委外进行切割成型。 机加工：将委外切割好的模具毛坯根据产品要求，采用铣床、磨床对模具毛坯表面进行粗加工、磨加工，机加工工段使用少量自来水润湿。该工段会产生金属废屑S3-1。 铣床加工原理：铣床在工作时，工件装在工作台上或分度头等附件上，铣刀旋转为主运动，辅以工作台或铣头的进给运动，即可获得所需的加工表面。 磨床加工原理：利用磨床中的磨具对磨具钢进行打磨处理，本项目使用的磨具为高速旋转的砂轮，砂轮电动机通电启动后，能对硬度较高的钢材进行打磨，为了保证打磨效果，砂轮需定期更换。 精加工：根据产品图纸，选用电火花机对钢材进行凹槽、凹线处理，电火花机中的火花油循环使用。 电火花机工作原理：电火花加工是利用工具电极和工件电极间瞬时火花放电所产生的高温熔蚀工件表面材料来实现加工的。电火花加工机床一般由脉冲电源、自动进给机构、机床本体及工作液循环过滤系统等部分组成。工件固定在机床工作台上。脉冲电源提供加工所需的能量，其两极分别接在工具电极与工件上。当工具电极与工件在进给机构的驱动下在工作液中相互靠近时，极间电压击穿间隙而产生火花放电，释放大量的热。工件表层吸收热量后达到很高的温度(10000℃以上)，其局部材料因熔化甚至气化而被蚀除下来，形成一个微小的凹坑。工作液循环过滤系统强迫清洁的工作液以一定的压力通过工具电极与工件之间的间隙，及时排除电蚀产物，并将电蚀产物从工作液中过滤出去。多次放电的结果，工件表面产生大量凹坑。工具电极在进给机构的驱动下不断下降，其轮廓形状便被“复印”到工件上(工具电极材料尽管也会被蚀除，但其速度远小于工件材料)。 检验:通过样品检测确定模具的制造是否符合设计要求，不合格的模具作废铁外售综合利用，合格的模具存入仓库。 主要污染工序： 1.1 废水 - （1）脱模用水 本项目脱模剂使用过程中需用水配置，配置比例为1:10，脱模剂用量为0.5t/a，则脱模剂配置用水为5t/a，定期按比例添加，不更换。 （2）生活污水 项目员工共30名。本项目不设食堂、宿舍和浴室。根据《常州市工业和城市生活用水定额(2011年修订)》人均生活用水定额按80L/（人•天）计，产污率按85%计，则本项目用水量720t/a，排放量为612t/a。 1.2防治措施： 本项目产生的生活污水依托租赁方的厕所食堂，经厂区污水管网接入武南污水处理厂，尾水排入武南河。 1.3废污水排放情况 本项目水污染物产生及排放情况见表5-1。 本项目废水排口及污水处理厂排口情况见表5-2。 表5-1 本项目废水产生情况 水来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物 名称; 污染物排放量; 标准浓度 限值mg/L; 排放方式 与去向. 浓度 mg/l; 产生量 t/a; 浓度 mg/l; 排放量 t/a. 生活 污水; 612; COD; 500; 0.306; 接管处理; COD; 500; 0.306; 500; 排入武南污水处理厂. SS; 400; 0.245; SS; 400; 0.245; 400. NH3-N; 45; 0.028; NH3-N; 45; 0.028; 45. TP; 8; 0.005; TP; 8; 0.005; 8. 表5-2 本项目废水排口及污水处理厂排口情况表 本项目排口; 污水处理设施排口. 污染因子; 污染物排放量; 接管浓度限值mg/l; 污染因子; 污染物排放量; 接管浓度限值mg/l. 浓度mg/l; 排放量t/a; 浓度mg/l; 排放量t/a. 水量; 612; --; 水量; 612; --. COD; 500; 0.306; 500; COD; 50; 0.031; 50. SS; 400; 0.245; 400; SS; 10; 0.024; 10. NH3-N; 45; 0.028; 45; NH3-N; 5; 0.003; 5. TP; 8; 0.005; 8; TP; 0.5; 0.0005; 0.5. 2 废气 2.1 有组织排放 ①熔化烟尘（G1-1）：锌合金、铝合金在熔化工段会产生含尘烟气流，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，每生产1t铸件时，烟尘产生量2.4kg，本项目原料用量约500t/a，则烟（粉）尘产生量为1.2t/a。 ②压铸废气（G1-2）：锌铝合金在压铸过程中添加脱模剂，有助于工件脱模。脱模剂在高温条件下，有机溶剂挥发产生有机废气。脱模剂使用量为0.5t/a，其成分为甲基硅油20%、聚乙烯醇5.5%、司班5.5%、表面活性剂0.8%、金属离子掩蔽剂0.05%、防霉杀菌剂0.55%、消泡剂（聚醚改性硅油50%、二氧化硅50%）20%、防锈剂1%、pH调整剂0.05%、水46.55%。本项目按照有机溶剂（甲基硅油、司班、聚醚改性硅油）全部挥发计，则有机废气产生量为0.18t/a。 - 废气收集方式：在每台熔化炉与压铸机上方设置集气罩，由风机将其抽入至废气收集总管，然后进入废气处理设施。废气收集风机为10000-14000m3/h，正常生产时压铸机同时使用为5台左右，故每台风机风量为2400m3/h，不使用的由吸风口闸门关闭。 - 废气处理方案：经收集后的废气先进入布袋除尘器进行除尘、除湿，再进入到二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高1#排气筒排放。布袋除尘器的布袋孔径采用小于1000目，对熔化烟尘处理率为90%；活性炭箱体为3m³，废气在活性炭上停留时间为1.5-2s，二级活性炭处理装置对压铸废气处理效率为90%。本次环评风机风量取值为12000m3/h，废气总捕集率为90%，，1#排气筒有组织粉尘排放量为0.108t/a，有组织有机废气排放量为0.016t/a。 - 无组织废气 - ①喷砂粉尘（G1-3）：喷砂采用粒径为2mm左右的小钢珠，利用小钢珠与工件在高速砂流的冲击下，改善工件表面的清洁度、粗糙度，提高机械性能。喷砂过程会产生少量粉尘，粉尘由喷砂机自带的布袋除尘器收尘，尾气在车间内无组织排放。本项目喷砂工件仅占总成品工件的10%（计16.67t），需喷砂量较小。类比同类企业，金属颗粒粉尘产生量约占成品工件量的0.5%，则粉尘产生量为0.083t/a。 - 喷砂产生的粉尘由喷砂机上方的收集管收集到布袋除尘器收尘处理，处理后的尾气在车间内无组织排放排放。布袋除尘器风机风量为4000-6000m3/h，本次环评风机风量取值为5000m3/h，粉尘捕集率取90%，布袋处理装置对废气去除率为90%，则无组织粉尘排放量为0.016t/a。 ②未捕集到的熔化烟尘（G1-1’）：10%未被捕集到的熔化烟尘在车间内无组织排放，无组织废气排放量为0.12t/a。 ③未捕集到的压铸废气（G1-2’）：10%未被捕集到的压铸废气在车间内无组织排放，无组织废气排放量为0.018t/a。 本项目废气产生及排放情况见下表5-3及表5-4。 表5-3 本项目有组织废气产生情况 产生 环节; 排气筒 编号; 排气量 m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率 %; 排放情况; 执行标准; 排放参数; 排放 方式h. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 压铸; 1#; 12000; 非甲烷总烃; 1.92; 0.023; 0.162; 布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 90; 0.192; 0.002; 0.016; 150; /; 15; 0.5; 25; 7200. 熔化; 颗粒物; 12.5; 0.15; 1.08; 90; 1.25; 0.015; 0.108; 120; 5; 15; 0.5; 25. 表5-4 本项目无组织废气产生及排放情况 废气代号; 污染物名称; 污染源位置; 产生量t/a; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. G1-1’; 颗粒物; 生产车间; 0.12; 0.12; 2000; 9. G1-2’; 非甲烷总烃; 0.018; 0.018; 2000; 9. G1-3; 颗粒物; 0.083; 0.016; 2000; 9. 3 噪声 本项目噪声主要来自压铸机、磨床、铣床等设施运行时产生的噪声。项目主要噪声源见下表5-5。 表5-5 本项目噪声源强一览表 编号; 设备名称; 位置; 数量(台/套); 声功率级dB(A); 治理措施; 降噪效果dB（A）. 1; 压铸机（锌）; 生产车间; 7; 80; 消声、隔声、减振; 30. 2; 磨床; 2; 80; 消声、隔声、减振; 30. 3; 铣床; 1; 85; 消声、隔声、减振; 30. 4; 火花机; 2; 80; 消声、隔声、减振; 30. 5; 冷却塔; 2; 75; 消声、隔声、减振; 30. 6; 包装机; 1; 70; 消声、隔声、减振; 30. 7; 喷砂机; 1; 80; 消声、隔声、减振; 30. 8; 空压机; 1; 85; 消声、隔声、减振; 30. 9; 高温烘烤炉; 1; 80; 消声、隔声、减振; 30. 10; 砂轮机; 1; 80; 消声、隔声、减振; 30. 11; 集中熔解炉; 1; 80; 消声、隔声、减振; 30. 12; 超声波冲料机; 1; 80; 消声、隔声、减振; 30. 13; 自动检验机; 2; 80; 消声、隔声、减振; 30. 4 固体废弃物 （1）边角料（S1-1、S2-1）：边角料主要产生于分料工段，根据建设单位提供的数据，项目边角料产生量与成品比例为2:1，则产生边角料约333.33t/a。 （2）废砂轮：打磨过程中，砂轮报废，不可再次利用，根据厂家提供资料，废砂轮量为0.05t/a。 （3）金属废屑：模具机加工过程中产生少量金属废屑，根据厂家提供资料，金属废屑量约为0.01t/a。 （4）废钢丸：喷砂过程中产生废钢丸，产生量约为1t/a，收集后外售综合利用。 （5）废模具：由于产品为精密合金件，模具损耗无法再次利用，根据厂家核实资料，废模具量为1t/a。 （6）废布袋：在处理粉尘过程中，会产生少量的废布袋，产生量约为0.1t/a，收集后外售综合利用。 （7）布袋除尘器收尘：项目在铝合金熔化、喷砂过程中采用布袋除尘器进行收集处理，布袋除尘器收尘约1.15t/a，经收集后外售综合利用。 - （8）废包装桶：在加工过程中使用脱模剂会产生废包装桶。其中脱模剂年用量为0.1t，包装规格为50kg/桶，则脱模剂废包装桶年产生量为2个。因此，公司包装桶产生量约为0.01t/a，收集后委托有资质单位处置。 （9）废活性炭：废气处理设施更换的产生的非甲烷总烃废气采用活性炭吸附处理，活性炭的平均吸附量按0.3g（有机废气）/g（活性炭）计。 本项目压铸废气经废气收集系统收集到配套的1#活性炭吸附设备内（12000m3/h）处理，处理量约为0.146t/a，需用活性炭0.67t/a。1#排气筒配套一个活性炭储罐，活性炭每年更换四次，每次更换量为0.2t。则废活性炭的产生量为0.8t/a（含吸附的有机废气量）。废活性炭属于危险废物，经收集后暂存在危废库房内，定期委托有资质单位处理。 （10）含油劳保用品：根据建设单位提供的数据，生产过程中沾染油的废抹布、手套等废劳保用品产生量约0.1t/a，废劳保用品属于豁免类危险废物，收集后混入生活垃圾由当地环卫部门统一处理。 （11）生活垃圾：本项目员30人，年工作日300t，每人每天按0.5kg计，生活垃圾的产生量为4.5t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不外排。 本项目生产中产生的副产物情况见表5-6；本项目项目营运期固体废物分析结果汇总表详见表5-7。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 年产生量（t/a）; 种类判断×. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 分料; 固态; 锌、铝; 333.33; √; √; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）; 4.2a. 2; 废砂轮; 打磨; 固态; 铝; 0.05; √; /; 4.1h. 3; 金属废屑; 模具加工; 固态; 锌、铝; 0.01; √; √; 4.2a. 4; 废钢丸; 喷砂; 固态; 金属; 1; √; /; 4.1c. 5; 废模具; 压铸; 固态; 钢材; 1; √; /; 4.1h. 6; 废布袋/滤芯; 废气处理; 固态; /; 0.1; √; /; 4.1h. 7; 布袋除尘器收尘; 废气处理; 固态; 钢材粉末; 1.15; √; /; 4.1c. 8; 废包装桶; 包装; 固态; 沾有有毒物质的包装材料; 0.01; √; /; 4.1f. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 吸附有机废气的活性炭; 0.8; √; /; 4.1f. 10; 含油劳保用品; 生产; 固态; 手套、抹布; 0.1; /; /; 4.1c. 11; 生活垃圾; 日常生活; 半固; 废纸张、塑料等; 4.5; /; /; /. 表5-7 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般固废; 分料; 固态; 锌、铝; 《国家危险废物名录》（2016年）; /; /; /; 333.33. 2; 废砂轮; 打磨; 固态; 铝; /; /; /; 0.05. 3; 金属废屑; 模具加工; 液态; 锌、铝; /; /; /; 0.01. 4; 废钢丸; 喷砂; 固态; 钢材; /; /; /; 1. 5; 废模具; 压铸; 固态; 钢材; 1. 6; 废布袋/滤芯; 废气处理; 固态; /; /; /; /; 0.1. 7; 布袋除尘器收尘; 废气处理; 固态; 钢材粉末; /; /; /; 1.15. 8; 废包装桶; 危险废物; 包装; 固态; 沾有有毒物质的包装材料; T; HW49; 900-041-49; 0.01. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 吸附有机废气的活性炭; T; HW49; 900-041-49; 0.8. 10; 含油劳保用品; 日常工作; 固态; 含油手套抹布; T; HW49; 900-041-49; 0.1. 11; 生活垃圾; 日常生活; 半固; 废纸张、塑料等; /; /; /; 4.5. 表5-8 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; HW49 900-041-49; 0.01; 包装; 有资质单位; 塑料; 沾有有毒物质; 每年; T/C; 危废库储存，委托有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49; HW49 900-041-49; 0.8; 废气处理; 活性炭; 吸附有机废气的活性炭; 每年; T/C. 4.2防治措施： 根据固废性质分类处理：边角料、废砂轮、金属废屑、废钢丸、废模具、废布袋/滤芯、布袋除尘器收尘经收集后外售综合处理；废包装桶、废活性炭委托有资质的专业单位进行处置；含油劳保用品、生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 项目厂内设置1个危险固废临时存放场所，面积为10m2，位于生产车间内，其余各车间均不设危险固废临时存放场所，生产过程中产生的危废经桶装后运往危废临时存放场所统一贮存，可有效防止危废分散贮存所引发的二次污染问题。 项目危险废物暂存场地的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行设置，一般工业固废暂存场所的设置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求进行建设；同时，固体废弃物暂存场地考虑防风、防雨、防渗、防腐等措施。 本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 固体废物利用处置方式评价见表5-8。 表5-9 建设项目新增固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 废物排放量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 边角料; 一般固废; /; 333.33; 外售综合利用; 统一收集外售. 2; 废砂轮; /; 0.05. 3; 金属废屑; /; 0.01. 4; 废钢丸; /; 1. 5; 废模具; /; 1. 6; 废布袋/滤芯; /; 0.1. 7; 布袋除尘器收尘; /; 1.15. 8; 废包装桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.01; 委托有资质单位; 有资质单位. 9; 废活性炭; HW49 900-041-49; 0.8. 10; 含油劳保用品; HW49 900-007-49; 0.1; 环卫部门; 环卫部门. 11; 生活垃圾; /; 4.5. 4.3危险废物管理要求 （1）建设单位应通过网上危废申报系统进行危险废物申报登记或变更申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 （2）建设方为本项目固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 （3）危险废物贮存场所应按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 （4）项目搬迁、关闭时，应按照本报告要求做好固体废物的利用、处置；厂内不得遗留固体废物。 （5）加强固体废物的管理，加强固体废物收集、暂存容器、设施的维护和更新；加强固体废物堆场的巡视；做好有关台帐手续。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1# | 非甲烷总烃 | 1.92 | 0.162 |  | 0.192 |  | 0.016 | 大气环境 |
|  |  |  | 颗粒物 | 12.5 | 1.08 |  | 1.25 |  | 0.108 |  |
|  | 无组织 |  | 颗粒物 | / | 0.203 |  | / |  | 0.136 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.018 |  | / |  | 0.018 |  |
| 生活污水 | 项目排口 612m³/a |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/L |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  |  |  | COD | 500 | 0.306 |  | 500 |  | 0.306 | 武南污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 400 | 0.245 |  | 400 |  | 0.245 |  |
|  |  |  | NH3－N | 45 | 0.028 |  | 45 |  | 0.028 |  |
|  |  |  | TP | 8 | 0.005 |  | 8 |  | 0.005 |  |
|  | 武南污水处理厂排口 612m³/a |  | COD | 500 | 0.306 |  | 50 |  | 0.031 | 武南河 |
|  |  |  | SS | 400 | 0.245 |  | 10 |  | 0.024 |  |
|  |  |  | NH3－N | 45 | 0.028 |  | 5 |  | 0.003 |  |
|  |  |  | TP | 8 | 0.005 |  | 0.5 |  | 0.0005 |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 固废名称 |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |
|  | 一般工业固废 |  | 边角料 | 333.33 |  | 0 |  | 333.33 |  | 0 |
|  |  |  | 废砂轮 | 0.05 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |
|  |  |  | 金属废屑 | 0.01 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |
|  |  |  | 废钢丸 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  | 废模具 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  | 废布袋/滤芯 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |
|  |  |  | 布袋除尘器收尘 | 1.15 |  | 0 |  | 1.15 |  | 0 |
|  | 危险固废 |  | 废包装桶 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 含油劳保用品 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 4.5 |  | 0 |  | 4.5 |  | 0 |
| 噪声 | 名称 |  |  | 4.5 |  | 声功率级 |  | 降噪后声级 |  | 达标情况 |
|  | 压铸机 |  |  | 7 |  | 80 |  | 50dB(A) |  | 达标 |
|  | 磨床 |  |  | 2 |  | 80 |  | 50dB(A) |  | 达标 |
|  | 铣床 |  |  | 1 |  | 85 |  | 55dB(A) |  | 达标 |
|  | 火花机 |  |  | 2 |  | 80 |  | 50dB(A) |  | 达标 |
|  | 冷却塔 |  |  | 2 |  | 75 |  | 45dB(A) |  | 达标 |
|  | 包装机 |  |  | 1 |  | 70 |  | 40dB(A) |  | 达标 |
|  | 喷砂机 |  |  | 1 |  | 80 |  | 50dB(A) |  | 达标 |
|  | 空压机 |  |  | 1 |  | 85 |  | 55dB(A) |  | 达标 |
|  | 高温烘烤炉 |  |  | 1 |  | 80 |  | 50dB(A) |  | 达标 |
|  | 砂轮机 |  |  | 1 |  | 80 |  | 50dB(A) |  | 达标 |
|  | 集中溶解炉 |  |  | 1 |  | 80 |  | 50dB(A) |  | 达标 |
|  | 超声波冲料机 |  |  | 1 |  | 80 |  | 50dB(A) |  | 达标 |
|  | 自动检验机 |  |  | 2 |  | 80 |  | 50dB(A) |  | 达标 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在已建厂房进行生产，不改变厂址内土地利用类型，对厂界外生态不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用常州市乾乾冷藏设备厂的空置厂房，不需要进行厂房建设，仅需布置安装设备，时间较短，施工期主要是在现有的生产厂房内进行设备的安装和调试，不涉及厂房施工建设，所以无施工粉尘、噪声、建筑垃圾产生，主要是运输设备的汽车进出产生少量的汽车尾气，不作定量分析；设备安装产生的噪声，由于这些施工是在现有的生产厂房内进行，经过厂房的隔声后不会对附近产生噪声影响。 所以本项目的施工期建设简单，对周围环境影响较小。 以下就是噪声及固废对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 - 施工期噪声影响分析及防治 安装设备一般于白天工作，同时要加强对设备安装管理和操作人员的环境意识教育，严格控制设备运输及安装过程中噪声，降低对周围环境的噪声影响。 - 施工期固废影响分析及防治对策 设备安装期间产生的固废主要是设备安装材料以及废安装材料。 安装设备过程中产生的废包装及废材料应及时集中收集处理，并及时清运一般外卖至固废回收站，从而维护厂区的环境卫生，保证产品质量。装修期间及时清理现场的废弃物；同时加强对装修人员的教育，不随意乱丢废弃物，倡导文明和绿色施工。 营运期环境影响分析： 1.地表水影响分析 经核实，本项目所在区域污水管网已建设完成，具备污水接管条件。项目废水可以顺利接入武南污水处理厂。武南污水处理厂处理能力为10万吨/天，具有接纳该公司废污水的能力，其总量纳入武南污水处理厂排放总量中。全厂废水量为2.04吨/天，占武南污水厂处理能力的0.00204%，且废污水水质简单，所以不会对武南污水处理厂的处理工艺产生冲击，也不会对污水厂的正常运营产生冲击负荷，项目的废污水经处理达标后，尾水排入武南河，不会影响纳污河道的水质功能。 2、大气环境影响分析 - 预测因子 根据大气污染物的排放情况及排放总量，压铸工段产生的的非甲烷总烃及熔化工段产生的颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘装置处理后再经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高（1#）排气筒排放。 - 污染源计算清单 本项目废气有组织污染源强参数见表7-1，无组织污染源强参数见表7-2。 表7-1 有组织污染源参数表 点源编号; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速率; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. 符号; Code; H; D; Q; T; Hr; Cond; 非甲烷总烃; 颗粒物. 单位; /; m; m; m³/s; ℃; h; /; kg/h; kg/h. 数据; 1#; 15; 0.5; 12.15; 20; 7200; 正常; 0.002; 0.015. 表7-2 面源参数调查清单 面源名称; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放 小时数; 排放工况; 评价因子源强. 符号; Name; L1; LW; Arc; —H; Hr; Cond; 非甲烷总烃; 颗粒物. 单位; --; m; m; 0; m; H; --; kg/h; kg/h. 数据; 生产车间; 100; 20; 0; 9; 7200; 正常; 0.003; 0.019. 3、预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3 进行计算，预测结果见表7-3和表7-4。 表7-3 有组织大气污染物正常排放影响估算结果表 距源中心下风 向距离D（m）; 1#. 非甲烷总烃; 颗粒物. 浓度（mg/m³）; 占标率（%）; 浓度（mg/m³）; 占标率（%）. 100; 0.00003077; 0; 0.0001154; 0.03. 200; 0.00004961; 0; 0.000186; 0.04. 300; 0.00005258; 0; 0.0001972; 0.04. 400; 0.00005067; 0; 0.00019; 0.04. 500; 0.00004691; 0; 0.0001759; 0.04. 600; 0.00004427; 0; 0.000166; 0.04. 700; 0.00004306; 0; 0.0001615; 0.04. 800; 0.00004123; 0; 0.0001546; 0.03. 900; 0.0000397; 0; 0.0001489; 0.03. 1000; 0.00003754; 0; 0.0001408; 0.03. 1100; 0.0000359; 0; 0.0001346; 0.03. 1200; 0.0000343; 0; 0.0001286; 0.03. 1300; 0.00003264; 0; 0.0001224; 0.03. 1400; 0.00003099; 0; 0.0001162; 0.03. 1500; 0.00002939; 0; 0.0001102; 0.02. 1600; 0.00002786; 0; 0.0001045; 0.02. 1700; 0.00002709; 0; 0.0001016; 0.02. 1800; 0.00002631; 0; 0.00009866; 0.02. 1900; 0.00002572; 0; 0.00009645; 0.02. 2000; 0.0000257; 0; 0.00009638; 0.02. 2100; 0.0000255; 0; 0.00009563; 0.02. 2200; 0.00002525; 0; 0.00009468; 0.02. 2300; 0.00002495; 0; 0.00009356; 0.02. 2400; 0.00002505; 0; 0.00009395; 0.02. 2500; 0.00002533; 0; 0.00009497; 0.02. 下风向最大浓度; 0.00005273; 0; 0.0001977; 0.04. 最大浓度出现距离(m); 313. 浓度占标准10%距源最远距离(m); Pmax＜10%; Pmax＜10%. 注：上表中C表示落地浓度（mg/m³），P表示占标率（%）。 由表7-3可知，厂区15米（1#）高排气筒所排放的非甲烷总烃最大落地浓度为0.00005273mg/m³，占标率为0%，最大浓度距离出现在313m处，颗粒物最大落地浓度为0.0001977mg/m³，占标率为0.05%，最大浓度距离出现在319m处。可见，排气筒污染物排放浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，占标率均小于10%。经上述影响分析及预测结果可知，本项目有组织排放污染物经活性炭装置处理后达标排放，对周边环境的影响较小。 表7-4 无组织大气污染物正常排放影响估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 生产车间. 非甲烷总烃; 颗粒物. C; P; C; P. 100; 0.0001448; 0.01; 0.006876; 1.53. 200; 0.0001477; 0.01; 0.007016; 1.56. 300; 0.0001348; 0.01; 0.006404; 1.42. 400; 0.0001399; 0.01; 0.006644; 1.48. 500; 0.0001253; 0.01; 0.005954; 1.32. 600; 0.0001077; 0.01; 0.005116; 1.14. 700; 0.00009186; 0; 0.004363; 0.97. 800; 0.00007889; 0; 0.003748; 0.83. 900; 0.00006843; 0; 0.00325; 0.72. 1000; 0.00005995; 0; 0.002848; 0.63. 1100; 0.00005304; 0; 0.00252; 0.56. 1200; 0.00004735; 0; 0.002249; 0.5. 1300; 0.00004258; 0; 0.002023; 0.45. 1400; 0.00003855; 0; 0.001831; 0.41. 1500; 0.00003511; 0; 0.001668; 0.37. 1600; 0.00003211; 0; 0.001525; 0.34. 1700; 0.0000295; 0; 0.001401; 0.31. 1800; 0.00002722; 0; 0.001293; 0.29. 1900; 0.00002522; 0; 0.001198; 0.27. 2000; 0.00002345; 0; 0.001114; 0.25. 2100; 0.00002194; 0; 0.001042; 0.23. 2200; 0.00002059; 0; 0.0009782; 0.22. 2300; 0.00001938; 0; 0.0009206; 0.2. 2400; 0.00001829; 0; 0.0008686; 0.19. 2500; 0.00001729; 0; 0.0008214; 0.18. 下风向最大浓度; 0.0001499; 0.01; 0.00712; 1.58. 最大浓度出现距离（m）; 220. 距源最远距离D10%; Pmax＜10%. 注：上表中C表示落地浓度（mg/m³），P表示占标率（%）。 由上表计算结果可知，无组织排放的非甲烷总烃的最大落地浓度为0.0001499mg/m³，相应占标率为0.01%；无组织排放的颗粒物的最大落地浓度为0.00712mg/m³，相应占标率为1.58%，最大浓度出现距离为220m，对环境影响的最大落地浓度均小于气相应标准的10%。 因此，厂区内无组织排放污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 ### 二、大气环境防护距离 根据计算结果，本项目大气污染物在厂界范围内无超标点，即在项目厂界处，各污染物浓度不仅满足排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不需设置大气环境防护距离。 表7-6 大气环境防护距离计算参数和结果 污染面源; 污染物名称; 排放量kg/h; 面源高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 评价标准（mg/m³）; 计算结果. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.019; 9; 100; 20; 2.0; 无超标点. 颗粒物; 0.003; 9; 100; 20; 0.9; 无超标点. 三、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm³； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-3。 表7-4 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速(m/s); A; B; C; D; Cm (mg/Nm³); r (m); Qc (kg/h); L (m). 生产车间; 非甲烷总烃; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 72.1; 0.019; 0.002. 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 72.1; 0.003; 1.207. 由上表可知，本项目卫生防护距离的计算结果都小于50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。故本项目生产车间设置100m的卫生防护距离，本项目卫生防护距离内目前无居民点、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点。 噪声环境影响分析 1、预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼噪声值（A声功率级）。 2、预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目设备声源分为室外和室内两种声源，故选用不同的模式进行计算。项目设备均安装于车间、站房内，属于室内点声源。 （1）室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）室外声源 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （4）预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 3、预测参数 主要的噪声源强及声源特性见表5-3。 4、预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，预测结果见表7-3和7-4。 表7-3 噪声预测结果 dB(A) 预测点; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 超标情况. 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准. 东厂界; 50.1; 58.2; 58.8; 60; 39.7; 44.5; 45.7; 50; 达标. 南厂界; 49.6; 57.9; 58.5; 60; 45.0; 45.2; 48.1; 50; 达标. 西厂界; 45.5; 58.2; 58.4; 60; 30.7; 46.1; 46.2; 50; 达标. 北厂界; 47.3; 58.3; 58.6; 60; 46.3; 46.9; 49.6; 50; 达标. 由上表可见，本项目噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，各厂界未出现超标现象。 固体废物影响分析 根据固废性质分类处理：本项目产生的边角料、废砂轮、金属废屑、废钢丸、废模具、废布袋/滤芯、布袋除尘器收尘经统一收集后外售综合利用；员工生活垃圾、含油劳保用品由环卫部门统一清运；废包装桶、废活性炭经过收集后委托有资质单位处理。不会对周围环境产生明显影响。 项目各类固体废物分类收集，分类盛放，临时存放于固定场所，临时堆放场所按照《危险废物贮存污染控制标准》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；液态危险废弃物应当由铁罐或塑料筒封装存放，防止泄漏、流失，不被雨淋、风吹，定期专车运送。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气污染物 | 有组织 | 1# | 非甲烷总烃 | 布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置处理后经15m高1#的排气筒排放 |  | 达标排放 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 加强生产管理，规范生产操作 |  | 达标排放 |
|  |  |  | 颗粒物 | 加强生产管理，规范生产操作 |  | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮总磷 | 经戴洛路污水管网接管至武南污水处理厂集中处理，尾水排放至武南河 |  | 达标排放 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 一般工业固废 |  | 边角料 |  | 外售综合利用 | 不产生二次污染 |
|  |  |  | 废砂轮 |  | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 金属废屑 |  | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 废钢丸 |  | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 废模具 |  | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 废布袋/滤芯 |  | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 布袋除尘器收尘 |  | 外售综合利用 |  |
|  | 危险固废 |  | 废包装桶 |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 含油劳保用品 |  | 环卫部门统一处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 压铸机 |  |  |  | 隔声、减振 | 达标排放 |
|  | 磨床 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 铣床 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 火花机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 冷却塔 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 包装机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 喷砂机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 空压机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 高温烘烤炉 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 砂轮机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 集中溶解炉 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 超声波冲料机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
|  | 自动检验机 |  |  |  | 隔声、减振 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 / |  |  |  |  |  |  |

# 九、“三同时”验收监测计划表

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》等规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 具体实施计划为： （1）建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （2）建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 项目已建成，“三同时”验收一览如下表9-1。

建设项目环保“三同时”检查一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、 规模、处理能力等）; 处理效果 执行标准; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 有组织; 1#; 非甲烷总烃; 布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置处理后经15m高1#的排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级; 20; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。. 颗粒物. 无组织; 非甲烷总烃; 加强生产管理，规范生产操作. 颗粒物; 加强生产管理，规范生产操作. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 经戴洛路污水管网接管至武南污水处理厂集中处理，尾水排放至武南河; 达武南污水处理厂接管要求; 5. 噪声; 压铸机; 噪声; 隔声、减振; 达GB12348-2008 2类标准; 1. 磨床. 铣床. 火花机. 冷却塔. 包装机. 喷砂机. 空压机. 高温烘烤炉. 砂轮机. 集中溶解炉. 超声波冲料机. 自动检验机. 固废; 一般工业固废; 边角料; 外售综合利用; 100%控制率，不造成二次污染; 4. 废砂轮; 外售综合利用. 金属废屑; 外售综合利用. 废钢丸; 外售综合利用. 废模具; 外售综合利用. 废布袋/滤芯; 外售综合利用. 布袋除尘器收尘; 外售综合利用. 危险固废; 废包装桶; 委托有资质的单位处理. 废活性炭; 委托有资质的单位处理. 含油劳保用品; 由环卫部门统一处理. 生活垃圾; 由环卫部门统一处理. 环境管理; /; /. 绿化; /; /. 清污分流、排污口规范化设置 （流量计、在线监测仪）; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求进行规范化设置。; /. 总量平衡具体方案; 水污染物总量在武南污水处理厂平衡、大气污染物总量在遥观镇平衡; /. 大气环境防护距离及卫生防护距离设置; 生产车间设置100m的大气卫生防护距离，现无居民点及敏感目标; /. 总计; 30; /. 环境管理与监测 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任： （1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 （4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。 （5）按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 污染物监测计划 ① 废水 监测点位：按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中的有关规定 监测因子：pH、CODCr、NH3-N、TP。 ② 有组织废气 监测点位：各排气筒设置1个采样平台； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：根据各排气筒排污特征确定监测因子，同时监测烟气量。 废气监测位置、监测因子、频率等详见表9-1。 表9-2 大气污染源监测项目及监测频率表 排气筒编号; 监测因子; 排气筒高度; 监测频次. 1#; 颗粒物; 15m; 一年一次. 非甲烷总烃; 15m; 一年一次. ③ 无组织废气 监测点位：按无组织监测规定布点，监控点(于无组织源的下风向设置监控点，一般设于周界外10m范围内，距无组织排放源最近不应小于2m，高度1.5m至15m)最多可设4个，参照点(于无组织源的上风向设置参照点，以不受被测无组织源影响为原则，距无组织排放源最近不应小于2m)只设1个； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：非甲烷总烃、颗粒物等。 ④ 噪声 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：厂界噪声昼间/夜间等效A声级Ld、Ln。 排污口规范化设计和整治 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）相关规定，在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。 按《江苏省排放污染物申报登记管理办法》的规定，排污单位必须按《江苏省排放污染物申报登记管理办法》的规定，如实向环境保护行政主管部门（以下简称环保部门）申报登记排污口数量、位置以及所排放的主要污染物或产生的公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 按照国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。 未经环保部门许可，任何单位和个人不得擅自设置、移动和扩大排污口，有下列情况之一必须变更时，须履行排污变更申报登记手续，更换标志牌和更改登记注册内容。 ①排放主要污物种类发生变化的； ②位置发生变化的； ③须拆除或闲置的； ④须增加、调整、改造或更新的。 环保部门应在接到报告之日起十五日内予以批复，逾期不批复视为同意。 排污单位要根据国家和省环境保护档案管理的有关规定，建立排污口基础资料档案和监督检查档案。 排污口有关建筑物及其监测计量装置、仪器设备和环保图形标志牌等都属环境保护设施，排污单位应将其纳入生产经营管理体系，建立维护保养制度。各地环保部门应按照环境保护设施监督管理规定，加强现场日常监督管理。 ### 排污口立标管理 （1）废(污)水排放口 本项目排水系统按“清污分流、雨污分流”原则设计。本项目主要产生生活污水，本项目设污水排放口1个，雨水排放口1个，污水接管口和雨水排放口均设置了便于采样的采样井。污水接管口在厂区范围内设计成明渠，在明渠附近设置符合规定的环境保护图形标牌，标明主要污染物名称、废水排放量等，实行排污口立标管理。雨水排放口设置采样井，符合规定的环境保护图形标牌，设置阀门等。项目厂区内污水管网采用明管压力输送，雨、污水排水管网图应分别在雨、污水排放口附近上墙明示。 （2）废气排气筒（烟囱）规范化设置要求 有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，为满足环境监测的需要，废气排气筒必须按要求设置采样口。永久性采样平台和采样孔，采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB／T16157-1996）和《污染源统一监测分析方法（废气部分）》（[82]城环监字第66号）的规定设置。并在排气筒附近地面醒目处设环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类。 （3）固定噪声污染源扰民处规范化设置要求 固定噪声污染源（即其产生的噪声超过国家标准并干扰他人正常生活、工作和学习的固定噪声源）对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存（处置）场所规范化设置要求 对厂内固体废物，应设置专用的临时贮存设施、堆放场地和运输通道。废物应用桶、罐装好存放，存放场所应采取防散、防流、防渗措施，并应加强暂存期间的管理，做好安全防护工作，防治发生二次污染。厂内临时贮存或堆放的场地应设置环保图形标识牌。 危险废物必须及时送有关行政主管部门规定的设施、专用堆放场所集中处置或贮存。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 各种固体废物处置设施、堆放场所和填埋场，必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不符合国家环境保护标准和城市环境卫生标准的，限期改造。 固体废物贮存（处置）场所的渗滤污（废）水达不到国家和地方规定的排放标准的，必须进行处理。 本项目危废库房位于生产车间内五金仓库，需设有防火、防扬散、防流失、防淋雨、防腐蚀、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，在醒目处设置环境保护图形标志牌。 ### 排污口建档管理 （1）要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 （2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目污染物排放清单见表9-3。 表9-3本项目污染物排放清单 种类; 污染物名称; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 排放浓度mg/l; 执行标准; 排放量t/a; 总量控制t/a. 标准名称; 标准值; 接管量; 排入外环境量. 浓度mg/l; 速率kg/h; 控制总量; 考核总量. 废水; 生活 污水; 排水量; 生活污水：接入武南污水处理厂; /; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); /; /; 612; 612; /; /. COD; 500; 500; /; 0.306; 0.031; 0.306; /. SS; 400; 400; /; 0.245; 0.024; /; 0.245. NH3-N; 45; 45; /; 0.028; 0.003; 0.028; /. TP; 8; 8; /; 0.005; 0.0005; 0.005; /. 废气; 有组织 废气; 1#排气筒; 颗粒物; 布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置处理后经15m高1#的排气筒排放; 1.25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级; 1.0; /; 0.108; 0.108; /. 非甲烷总烃; 0.192; 4.0; /; 0.016; 0.016; /. 无组织 废气; 颗粒物; 加强车间通风; /; 0.9; /; 0.136; /; /. 非甲烷总烃; /; 2.0; /; 0.018; /; /. 噪声; LAeq; 常规隔声减震消声措施，; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 厂界：昼60、夜50; /; /; /. 固废; 一般固废; 一般固废贮存堆场 危险固废贮存堆场 合理处理处置; /; 渗漏，零排放，不造成二次污染; 0; /; /. 危险固废; /; 0; /; /. 生活垃圾; 环卫清运; /; 0; /; /.

# 十、结论和建议

1、项目概况 常州鑫美锌金属制品有限公司成立于2017年7月21日（详见附件5），经营范围包括：锌制品、铝制品、塑料制品的制造，加工，销售；模具的研发、加工。位于常州市武进区遥观镇桥南村。 常州鑫美锌金属制品有限公司拟租用常州市乾乾冷藏设备厂1535m2 空置厂房，投资1000万元新建精密锌合金件、铝合金件加工项目，项目达产后年加工精密锌合金件、铝合金件各2000万件。 本项目于 2017年 11月 18日取得了江苏常州经济开发区经济发展局出具的企业投资项目备案通知书（项目代码 2017-320412-33-03-562286，详见附件 2），备案内容为租用常州市乾乾冷藏设备厂厂房1535平方米，购置压铸机、磨床、铣床、火花机、检验机和包装机等设备23台/套，项目投产后年加工精密新合金件和铝合金件各2000万件。 项目总投资800万元，其中环保投资30万元。本项目员工30人，300d；三班制8h，年生产7200h。预期投产日期：2018年12月。 2、项目建设符合产业政策 本项目主要为手机卡槽制作及汽车零部件制造，按行业分类属于C3311金属结构制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年）》（苏政办发〔2015〕118号）中部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目。 本项目采用的工艺及设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别；也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别。 同时，本项目已取得常州市武进区经济和信息化局企业投资项目备案通知书（备案号：常经审建[2017]229号）。本项目符合国家和地方允许类产业，符合国家和地方产业政策。 对照《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)的相关内容，本项目不属于“不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；项目建成后，将设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；结合项目地理位置和区域水系，本项目距离太湖距离较远，距离太湖主要河道也较远，不属于太湖条例中第二十九条、第三十条设定的区域。 由此可见，本项目的建设不违反《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相容。 3、本项目选址合理性分析 本项目租用常州市乾乾冷藏设备厂已建厂房进行生产，位于桥南村，根据武进区遥观镇用地规划，本项目所在地属于工业用地，项目用地性质与规划相符。 本距离宋剑湖湿地公园二级管控区边界2.55km。结合项目地理位置和区域水系，本项目所在地不在经开区生态红线区域范围内。因此，本项目的建设符合江苏省生态红线区域保护规划。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），本项目无生产废水产生，符合《江苏省太湖水污染防治条例》“禁止在该保护区内新建、改建、拟建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；禁止销售、使用含磷洗涤用品；禁止向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物”的要求；同时，本项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度，符合《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》(苏政发[2007]97号)的相关要求。 对照《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)的相关内容，本项目不属于“不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；项目建成后，将设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；项目距离太湖约13.48km，不属于太湖条例中第二十九条、第三十条设定的区域。 由此可见，本项目的建设不违反《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相容。 4、项目可实现污染物达标排放 （1）废气：熔化烟尘与压铸废气收集后经布袋除尘装置再经过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高1#排气筒排放。喷砂粉尘由集气罩收集后进入到布袋除尘装置后在车间内无组织排放。本项目无组织废气量小、浓度低，经预测可以达标排放。 （2）废水：本项目不设厕所、食堂，依托常州市乾乾冷藏设备厂已建的厕所和食堂。生活污水由戴洛路污水管网接至武南污水处理厂，处理达标排放至采武南河。 （3）噪声：本项目车间混合噪声值约为90dB(A)，经过设备隔声、减震及厂房消声和户外几何距离衰减后，厂界噪声可达标排放。各厂界均未出现超标现象。 （4）固废：本项目产生的边角料、废砂轮、金属废屑、废钢丸、废模具、废布袋/滤芯、布袋除尘器收尘经统一收集后外售综合利用；员工生活垃圾、含油劳保用品由环卫部门统一清运；废包装桶、废活性炭经过收集后委托有资质单位处理。项目固体废弃物处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 本项目投产后全厂污染物“三本帐”汇总情况见表10-1。 表10-1 项目污染物“三本帐”汇总表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 接管量; 外环境. 大气污染物; 有组织; 1#; 非甲烷总烃; 0.162; 0.146; 0.016. 颗粒物; 1.08; 0.972; 0.108. 无组织; 颗粒物; 0.203; 0.067; 0.136. 非甲烷总烃; 0.016; 0; 0.016. 生活污水; 废水量; 612; 0; 612; 612. COD; 0.306; 0; 0.306; 0.031. SS; 0.245; 0; 0.245; 0.024. NH3-N; 0.028; 0; 0.028; 0.003. TP; 0.005; 0; 0.005; 0.0005. 固体废物; 一般固废; 边角料; 333.33; 333.33; 0; 0. 废砂轮; 0.05; 0.05; 0; 0. 金属废屑; 0.01; 0.01; 0; 0. 废钢丸; 1; 1; 0; 0. 废模具; 1; 1; 0; 0. 废布袋/滤芯; 0.1; 0.1; 0; 0. 布袋除尘器收尘; 1.15; 1.15; 0; 0. 危险固废; 废包装桶; 0.01; 0.01; 0; 0. 废活性炭; 0.8; 0.8; 0; 0. 含油劳保用品; 1; 1; 0; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0; 0. 5、环境影响分析 （1）废水： 本项目不单独建设厕所和食堂，依托常州市乾乾冷藏设备厂已建的厕所和食堂，生活污水经戴洛路污水管网，接入武南污水处理厂集中处理，达标尾水排入武南河，不会影响纳污河道的水质功能。 （2）废气： 本项目有组织、无组织排放的大气污染物对环境影响较小，不改变大气环境功能现状。本项目大气污染物在厂界外无超标点，不需设置大气防护距离，本项目应以生产车间设置100m的大气卫生防护距离，从项目周边环境状况图中可以看出，卫生防护距离内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 （3）噪声： 本项目产生的噪声主要来自机械设备产生的噪声，噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，各厂界均未出现超标现象。 （4）固废： 本项目边角料、废砂轮、金属废屑、废钢丸、废模具、废布袋/滤芯、布袋除尘器收尘经收集后外售综合处理；废包装桶、废活性炭委托有资质的专业单位进行处置；含油劳保用品、生活垃圾由环卫部门统一收集处理。项目固体废弃物处理处置率达到100%，不直接排向外环境，不会造成二次污染，对周围环境不会产生影响。 6、污染物总量控制及平衡方案 水污染物：本项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP，总量考核因子为SS。本项目接管后污水接管量为612t/a，COD：0.245t/a、SS：0.184t/a、NH3-N：0.018t/a、TP：0.003t/a，水污染物总量在武南河污水处理厂已批总量内平衡。 大气污染物：本项目有组织产生的粉尘、VOCs（以非甲烷总烃计）需进行总量申请，申请量为颗粒物：0.108t/a、VOCs：0.016t/a。根据江苏省环境保护厅苏环办[2014]148号文，“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”。本项目有组织排放的废气：粉尘在武进区遥观镇削减的总量内平衡。 固废排放量：本项目产生的固废均得到妥善处理和处置，实现“零”排放。 7、项目建设可行性 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目拟采取的污染防治措施合理可行，能满足污染物稳定达标排放，项目建成后对周围环境影响较小，因此建设单位在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度论证是可行的。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在建设期与营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目周围环境状况图； 附图3.1 租赁方厂区平面布置图； 附图3.2 项目生产车间平面布置图； 附图4 遥观镇规划图； 附图5 生态红线图； 附图6 水系图 附件 附件1 环评委托书； 附件2 企业投资项目备案通知书； 附件3 营业执照及法人身份证复印件； 附件4 建设项目环境影响申报登记表； 附件5 出租方营业执照； 附件6 土地租赁协议； 附件7 出租方土地证； 附件8 污水接管协议； 附件9 监测报告； 附件10 建设单位承诺书； 附件11 建设项目环评审批基础信息表。