建设项目环境影响报告表

（试  行）

项目名称：新建低脂白土资源综合再利用项目

建设单位（盖章）：常州市金坛区良友油脂有限公司

编制日期：2018年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建低脂白土资源综合再利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州市金坛区良友油脂有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 魏良 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 魏良 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区兴河东路015号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13862687893 |  |  | 传真 |  |  |  | / | 邮政编码 |  |  |  | 213200 |
| 建设地点 | 常州市金坛区兴河东路019号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 金坛经济开发区科技经贸局 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 坛开科经备字【2018】102号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 2500（其中2000平方米租赁） |  |  | 绿化面积(m2) |  |  |  |  | 依托现有项目 |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 1500 |  | 环保投资 （万元） |  |  |  | 80 |  |  | 占总投资 比例 |  | 5.33% |  |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年11月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料一览表见表1-1； 项目主要原辅材料理化及毒理性质一览表1-2； 项目主要设备一览表见表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 3600 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（万度/年） |  | 20 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目依托现有项目已建污水管网，生产过程产生的喷淋废水作为原料补给水使用，不排放。生活污水240t/a接管进兴河东路市政污水管网排入金坛区第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 经核实，本项目不使用放射性设备，原料和产品也没有放射性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 全厂主要原辅材料一览表 表1-2 项目主要原辅材料理化及毒理性质 名称; 规格、型号、组分; 年耗量 t/a; 最大储存量t; 包装方式; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 变化量. 非食用油; 油脂脱色白土; 含油脂、油脂色素的硅藻土; 25000; 25000; 0; 50; 仓库堆放; 国内汽运. 6号抽提溶剂油; /; 40; 40; 0; 1; 仓库堆放; 国内汽运. 生物有机肥; 原料; 低脂白土; 含油脂、油脂色素的硅藻土; 0; 21600 （现有项目产生的一般固废）; +21600; 500; 仓库堆放; 国内汽运. 辅料; 腐殖酸、草木灰; /; 0; 3800; +3800; 100; 仓库堆放; 国内汽运. 微生物菌剂; /; 0; 1000; +1000; 15; 仓库堆放; 国内汽运. 资源; 水（m3/a）; 资源; 水（m3/a）; 水; 1440; 5040; 3600 （其中3000吨利用常州市金坛区维格生物科技有限公司高浓度生产废水）; /; 由维格公司暂存在废水收集桶内，由明管自流到生产区; 市政管网. 电（万kwh/a）; 电（万kwh/a）; 电; 40; 60; +20; /; /; 区域供电. 名称; 理化性质; 燃爆性; 毒理性质. 低脂白土; 含5%的植物油脂的灰白或白色粉末。密度2.5g／cm3。不溶于水、有机溶剂、各种油类等。是一种硅铝酸盐化合物。分子间为层状结构，表面有很多不规则的孔穴，加热到300℃以上脱去层间水，即具有独特的吸附性能。易吸潮，水分过高时影响脱色效果。有催化性能。; 不燃; 低毒. 表1-3 全厂主要设备一览表 类型; 名称; 规格/型号; 数量 （台/套）; 产地; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 原环评生产设备; 造粒机; /; 2; 2; 0; 中国; 溶剂提取车间. 加热罐; /; 4; 4; 0; 中国. 90型压榨机; 90型; 30; 30; 0; 中国. 6000L精馏釜; 6000L; 10; 10; 0; 中国. 300万大卡有机热载体炉; 300万大卡; 1; 1; 0; 中国. 2t/h蒸汽发生器; 2t/h; 1; 1; 0; 中国. 100t/h凉风塔; 100t/h; 2; 2; 0; 中国. 100m³油罐; 100m³; 5; 5; 0; 中国. 50m³油罐; 50m³; 5; 5; 0; 中国. 6000L搅拌罐; 6000L; 2; 2; 0; 中国. 6000L沉淀罐（浸出罐）; 6000L; 20; 20; 0; 中国. 6000L脱溶罐; 6000L; 2; 2; 0; 中国. 3m³蒸汽夹套绞龙; 3m³; 2; 2; 0; 中国. 500m³冷凝器; 500m³; 10; 10; 0; 中国. 输送带; B650 4KW; 3; 3; 0; 中国. 50m³地下溶剂库; 50m³; 3; 3; 0; 中国. 本次扩建项目新增生产设备; 粉碎机; 900/30kw; 0; 2; +2; 中国; 位于破碎区. 自动包装秤; 0.75kw; 0; 2; +2; 中国. 卧式搅拌机; 350/5.5kw; 0; 2; +2; 中国; 位于造粒筛分区. 挤压式造粒机; WNJ-400/87.7KW、30KW; 0; 2; +2; 中国. 圆盘造粒机; 7.6KW; 0; 4; +4; 中国. 分筛机; Φ1.5*4m Φ1.5*5m 5.5KW; 0; 2; +2; 中国. 皮带输送机; B650 4KW; 0; 3; +3; 中国. 环保 设备; 水喷淋+光催化+活性炭装置; 10000m3/h; 0; 1; +1; 中国; 破碎区. 水喷淋+光催化+活性炭装置; 40000m3/h; 0; 1; +1; 中国; 造粒筛分区. 活性炭吸附装置; 4000m3/h; 1; 1; 0; 中国; 溶剂提取车间. 表1-3本项目生产设备一览表 类型; 名称; 规格/型号; 数量 （台/套）; 产地; 备注. 本次扩建项目新增生产设备; 粉碎机; 900/30kw; 2; 中国; 位于破碎区. 自动包装秤; 0.75kw; 2; 中国. 卧式搅拌机; 350/5.5kw; 2; 中国; 位于造粒筛分区. 挤压式造粒机; WNJ-400/87.7KW、30KW; 2; 中国. 圆盘造粒机; 7.6KW; 4; 中国. 分筛机; Φ1.5*4m Φ1.5*5m 5.5KW; 2; 中国. 皮带输送机; B650 4KW; 3; 中国. 环保 设备; 水喷淋+光催化+活性炭装置; 10000m3/h; 1; 中国; 破碎区. 水喷淋+光催化+活性炭装置; 40000m3/h; 1; 中国; 造粒筛分区. 工程内容及规模：（不够时可附另页） - 项目由来 常州市金坛区良友油脂有限公司（原厂名为金坛市河头国庆废工业油加工厂）成立于2009年8月6日，注册资本为100万元整。公司经营范围：非食用植物油（脱色白泥土提炼油）加工；利用废物（油）炼油加工；热力生产和供应；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，原位于原河头镇午巷村。2012年2月根据金坛经济开发区的统一规划，选址到金坛经济开发区兴河东路19号，占地面积11246.0平方米，该地块为工业用地，土地证号：坛国用（2013）第16135号。 常州市金坛区良友油脂有限公司“迁建非食用植物油加工及其油罐项目”，其环境影响报告表于2012年3月29日通过了金坛市环境保护局审批（坛环审[2012]39号）。由于《迁建非食用植物油加工及其油罐项目环境影响报告表》中工艺采用加温压榨法生产工业用植物油，公司后为提高油脂提取回收效率，新上溶剂法油脂提取生产线，故于2013年5月又对《迁建非食用植物油加工及其油罐项目》进行了环境影响后评价，该后评价报告于2013年6月21日通过了金坛市环境保护局审批（坛环服开复[2013]7号）。2014年2月17日通过金坛市环境保护局环境保护竣工验收并投入正常运营。 近年来，国家把生态环保作为保持经济平衡较快发展的重要举措，把节能减排作为调整经济结构的有效途径。强调要加快推广循环经济，推动绿色发展，提高资源利用效率。为响应国家发展战略，实现资源再生利用，常州市金坛区良友油脂有限公司利用现有空置生产车间（车间五南侧500平方米空置和租用常州市金坛区维格生物科技有限公司的2000平方米生产车间）进行生产（土地证及租赁协议见附件4），拟投资1500万元建设“新建低脂白土资源综合再利用项目”。该项目于2018年7月16日取得了江苏省金坛经济开发区科技经贸局的备案，备案号：坛开科经备字[2018]102号，见附件2。 该公司东侧为常州市瑞嘉金属制品有限公司、常州源邦再生资源有限公司、常州市金坛区维格生物科技有限公司，南侧为常州市金坛区维格生物科技有限公司-，西侧为中塘五金制造厂、常州中凯电力建设有限公司，北侧为兴河东路，跨路为博文电器、金鑫塑胶、凯盛电器有限公司。项目200m范围内无环境敏感点，最近敏感点为项目南侧590m处的香格里拉山庄（小区）。项目周边状况图见附图2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《建设项目环境影响评价分级审批规定》的规定，项目需编制环境影响报告表，为此常州市金坛区良友油脂有限公司委托苏州科太环境技术有限公司承担该项目的编制工作，经过现场勘查及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 2、主体工程及产品方案 本项目主体工程见表1-4，项目产品方案见表1-5。 表1-4.1 全厂主体工程一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积 (m2); 建筑面积 (m2); 高度(m); 建筑层数; 建筑 结构; 备注. 1; 办公楼; 900; 2700; 12; 3; 钢架 结构; /. 2; 1#仓库; 400; 400; 9; 1; 钢架 结构; /. 3; 2#仓库; 400; 400; 9; 1; 钢架 结构; /. 4; 3#仓库; 800; 800; 9; 1; 钢架 结构; /. 5; 压榨车间; 1000; 1000; 9; 1; 钢架 结构; /. 6; 溶剂提取车间; 1000; 1000; 9; 1; 钢架 结构; /. 7; 破碎区; 500; 500; 9; 1; 钢架 结构; 现有项目压榨车间南部空置区. 8; 造粒筛分区; 2000; 2000; 9; 1; 钢架 结构; 租用常州市金坛区维格生物科技有限公司的2000平方米生产车间. 8; 总计; 7000; 8800; /; /; /; /. 表1-4.2 本项目主体工程一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积 (m2); 建筑面积 (m2); 高度(m); 建筑层数; 建筑 结构; 备注. 1; 破碎区; 500; 500; 9; 1; 钢架 结构; 现有项目车间南部空置区. 2; 造粒筛分区; 2000; 2000; 9; 1; 钢架 结构; 租用常州市金坛区维格生物科技有限公司的2000平方米生产车间. 表1-5.1 全厂产品方案 序号; 主体工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力 （吨/年）; 年运行 时数. 1; 非食用植物油加工; 非食用植物油; 3400; 7200h. 2; 白土再利用生产线; 生物有机肥; 30000; 7200h. 表1-5.2 本项目产品方案 序号; 主体工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力 （吨/年）; 年运行 时数. 1; 白土再利用生产线; 生物有机肥; 30000; 7200h. 3、公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程见表1-6。 表1-6 本项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料区; 450m2; 依托现有项目原料仓库. 成品区; 450m2; 依托现有项目成品仓库. 公用工程; 给水; 自来水; 600t/a; 区域自来水管网. 混合水 （含油废水）; 3000t/a; 利用常州市金坛区维格生物科技有限公司含植物油高浓度生产废水. 排水; 生活污水; 240t/a; 生活污水接入区域兴河东路市政污水管网排入金坛市第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河. 供电; 20万度/a; 区域电网. 固体废物; 一般固废库; 100m2; 依托现有项目1#仓库，位于1#仓库内东北角. 危险废物库; 10 m2. 环保工程; 水喷淋+光催化+活性炭装置; 10000m3/h; 破碎区，新建，用于处理生产过程产生的油脂挥发废气、原料散发的异味. 水喷淋+光催化+活性炭装置; 40000m3/h; 造粒筛分区，新建，用于处理生产过程产生的油脂挥发废气、原料散发的异味. 4、劳动定员及工作制度 职工人数：本项目原有员工60人，新增员工10人。 工作制度：本项目与现有项目工作制度一致，年工作300天，三班制，每班8小时，年工作7200h。 建设计划：本项目拟于2018年11月开始建设，预计2019年3月投入生产。 生活设施：不设食堂、宿舍、浴室，员工用餐采用外卖。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、原有项目回顾 - 1、原有项目概述 常州市金坛区良友油脂有限公司于2012年申报的“迁建非食用植物油加工及其油罐项目”，形成年加工非食用植物油2000吨的生产能力，迁建项目环境影响报告表于2012年3月29日通过了金坛市环境保护局审批（坛环审[2012]39号）。 由于2012年申报的《迁建非食用植物油加工及其油罐项目环境影响报告表》中工艺采用加温压榨法生产工业用植物油，公司后为提高油脂提取回收效率，计划新上溶剂法油脂提取生产线，于2013年5月申报了《迁建非食用植物油加工及其油罐项目环境影响后评价》，该后评价于2013年6月21日通过了金坛市环境保护局审批（坛环服开复[2013]7号），并于2014年2月17日通过金坛市环境保护局环境保护竣工验收，现正常运营。 建设地址：金坛经济开发区兴河东路19号； 工作制度：年工作300d，一班制生产，每班8h，年工作2400h； 人员编制：60人。 常州市金坛区良友油脂有限公司原有项目基本情况详见表1-7。 表1-7 常州市金坛区良友油脂有限公司原有项目基本情况 项目名称 主要内容; 非食用植物油加工及其油罐项目; 非食用植物油加工及其油罐项目. 环评 文件; 文件名称; 《迁建非食用植物油加工及其油罐项目环境影响报告表》; 《迁建非食用植物油加工及其油罐项目环境影响后评价》. 审批单位; 金坛市环境保护局; 金坛市环境保护局. 批复文号; 坛环审[2012]39号; 坛环服开复[2013]7号. 批复时间; 2012年3月29日; 2013年6月21日. 验收情况; 2014年2月17日通过金坛市环境保护局环境保护竣工验收并投入正常运营. 2、原有项目原辅料 表1-8 原有项目主要原辅材料一览表 项目名称; 原辅料名称; 重要组分规格及指标; 年用量; 最大储存量; 运输方式; 单位. 后评价及批复; 后评价验收时及验收意见; 后评价目前实际. 迁建非食用植物油加工及其油罐项目环境影响后评价; 油脂脱色白土; 含油脂、油脂色素的硅藻土; 25000; 25000; 25000; 500; 国内汽运; t. 6号抽提溶剂油; /; 40; 40; 40; 1; 国内汽运. 原环评及环评批复情况和原环评验收情况原辅料是一致的，与原环评目前生产情况相比，原辅料也是一致的。 2、原有项目生产设备 表1-9 原有项目生产设备一览表 项目名称; 名称; 规格型号; 数量（台）; 产地. 后评价及环批复; 后评价验收时及验收意见; 后评价目前实际. 迁建非食用植物油加工及其油罐项目环境影响后评价; 造粒机; /; 2; 2; 2; 国产. 6000L精馏釜; 6000L; 10; 10; 10; 国产. 300万大卡有机热载体炉; 300万大卡; 1; 1; 1; 国产. 2t/h蒸汽发生器; 2t/h; 1; 1; 1; 国产. 100t/h凉风塔; 100t/h; 2; 2; 2; 国产. 100m³油罐; 100m³; 5; 5; 5; 国产. 50m³油罐; 50m³; 5; 5; 5; 国产. 加热罐; /; 8; 4; 4; 国产. 90型压榨机; 90型; 80; 30; 30; 国产. 6000L搅拌罐; 6000L; 2; 2; 2; 国产. 6000L沉淀罐（浸出罐）; 6000L; 20; 20; 20; 国产. 6000L脱溶罐; 6000L; 2; 2; 2; 国产. 3m³蒸汽夹套绞龙; 3m³; 2; 2; 2; 国产. 500m³冷凝器; 500m³; 10; 10; 10; 国产. 输送带; B650 4KW; 3; 3; 3; 国产. 50m³地下溶剂库; 50m³; 3; 3; 3; 国产. 原环评及环评批复情况和原环评验收情况生产设备是一致的，与原环评目前生产情况相比，生产设备一致的。 3、原有项目生产工艺流程 经核实，原有项目目前正常运行，原有项目环评及环评批复和原环评验收情况工艺流程一致，工艺流程见下图： 3.1压榨提取工艺 图1-3.1 压榨提取工艺流程图 造粒：油脂厂脱色白土由汽车运输到公司原料堆场，通过输送带直接进入造粒机造粒（一般脱色白泥榨油要在泥土脱色后40小时完成）； 加热：造粒后的白泥移入加热罐，加热罐容积5吨（白泥计），共8只，采用水蒸气间接加热至140-150℃，加热后的蒸汽通过凉风塔内冷凝器，与冷却水进行热交换凝结成水，回用于产生蒸汽（导热油加热）； 压榨：加热后的造粒白泥装盘入液压压榨机进行榨油，90型压榨机共30台，液压压力可达28030MPa，压榨油通过集油沟漕收集； 精馏：将压榨出植物油放入600L精馏釜（配套φ0.6*18m精馏塔），使用导热油加热至260℃左右，收集流出液通过油泵输送到油罐。 本项目采用造粒压榨技术，出油率比直接压榨高五个百分点，使用导热油产生水蒸气加热比直接用蒸汽锅炉翻炒加热节省能源20%以上。 3.2溶剂提取工艺 图1-3.2 溶剂提取工艺流程图 溶剂浸出：脱色白土经输送带移入搅拌罐，按照2:1的比例加入6号溶剂，经充分搅拌后通过管道转移至沉淀罐进行油脂的浸出，沉淀罐夹套内通过水蒸气进行加热（温度在50℃左右），同事罐内进行缓慢搅拌，搅拌浸出及沉淀的时间约4小时； 过滤：通过过滤装置将浸出沉淀后的溶液进行固液分离，其中滤液进入蒸馏装置（脱溶罐），滤渣留在沉淀罐内再按照1:1的加入6号溶剂，重复进行搅拌、加温、沉淀、过滤； 白土脱溶：经过两次溶剂浸出处理后的滤渣通过管道进入蒸汽夹套绞龙，废渣中所含有的6号溶剂被蒸出（经冷凝器冷凝后进入溶剂库），脱溶干燥后的白土作为固废外售综合利用。 6号溶剂：又称6号抽提溶剂油，主要由正构烷烃组成，不含烯烃的溶剂油，其主要成分为C6-C8脂肪烃，水白色透明液体，相对密度0.655-0.681，易挥发，易溶于有机溶剂，难溶于水，化学性质稳定，对大豆油、菜籽油、花生油等植物油具有很好的溶解能力。易燃、无毒，主要用于植物油萃取工艺中作抽提溶剂，也用作快干溶剂和稀释剂。 4、原有项目污染物产生及排放情况 （1）水污染物产生及排放 原有项目环评及环评批复中水污染物产生及排放情况如下： 生产废水：项目无生产废水产生，导热油加热水产生的水蒸气使用后经凉风塔冷却后回用、精馏塔冷却水循环使用，水膜脱硫除尘液循环使用； 生活污水：原有项目员工60人，年生产300天，一班制，每班8小时，设有员工食堂，无浴室和宿舍，根据建设单位提供的数据，生活用水量为1600m3/a，则生活污水的产生量为1440m3/a。生活污水经化粪池预处理后接管至金坛第二污水处理厂，处理后达标尾水排入排入尧塘河。 原环评验收情况中水污染物产生及排放情况与批复中水污染物产生及排放情况一致； 原有项目目前实际水污染物产生及排放，如下： 生产废水：项目无生产废水产生，导热油加热水产生的水蒸气使用后经凉风塔冷却后回用、精馏塔冷却水循环使用，水膜脱硫除尘液循环使用； 生活污水：项目员工60人，年生产300天，一班制，每班8小时，无食堂、浴室和宿舍，根据建设单位提供的数据，生活用水量为1600m3/a，则生活污水的产生量为1440m3/a。生活污水经化粪池预处理后接管至金坛第二污水处理厂，处理后达标尾水排入排入尧塘河。 原有项目目前实际水污染产生情况见表1-10。 表1-10 原有项目废水产生排放量一览表 种类; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施. 浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水; 1440; COD; 400; 0.576; 经化粪池预处理后接管至金坛第二污水处理厂. SS; 250; 0.36. NH3-N; 30; 0.036. TP; 2.5; 0.004. （2）大气污染物产生及排放 原有项目环评及环评批复和原环评验收情况大气污染物产生及排放情况一致，均为： ①有组织废气 油脂废气：在油脂脱色白泥土堆放、造粒、加热、压榨及取油过程中骏辉产生油脂废气，尤其是在压榨过程中，废气的产生量随着原料、工艺及管理水平均有差异，未见统一的产污吸塑。根据同类油脂厂家的类比调查，油脂挥发量取压榨油脂产生量的0.2%，本项目年压榨生产非食用植物油500t/a，则油脂废气产生量为1t/a（以非甲烷总烃计）； 6号溶剂废气：溶剂提取1吨脱色白土小号6号溶剂2kg，本项目溶剂提取油脂工艺使用脱色白土20000t/a，则消耗6号溶剂40t/a，其中80%进入废白土中，17%进入产品油脂中，约有3%、约1.2t/a的溶剂（以非甲烷总烃计）排入大气环境。 为减少油脂的无组织挥发，本项目生产原料装卸生产工序全部安置在室内，同时压榨车间在压榨机上方安装废气吸收装置，溶剂提取工艺全部封闭操作，溶剂及混合液管道输送，蒸馏工段尾气采用负压吸收，压榨机吸收废气和蒸馏工段尾气经引风机收集（风量4000m³/h）、活性炭吸收后通过15m排气筒有组织排放。则有组织废气产生量为1.76t/a。 燃煤废气：原有项目使用有机热载体炉一台，配有水膜脱硫除尘器，配套引风机风量为10000m3/h，脱硫效率取70%，除尘效率取87%，处理后尾气通过35m高2#排气筒排放。二氧化硫排放量3.805t/a，氮氧化物排放量10.9t/a，烟尘排放量2.4t/a； ②无组织废气 未捕集及捕集后未处理的油脂废气、6号溶剂废气在车间内无组织排放，无组织废气产生量为0.44t/a。 表1-11原有项目废气产生情况统计表 污染源; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 方式. 名称; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 4000; 非甲烷总烃; 61.11; 0.244; 1.76; 活性炭处理装置; 80; 12.5; 0.05; 0.352; 120; 10; 15; 0.4; 25; 7200h. 2#; 10000; 烟尘; 38.3; 0.383; 2.78; 水膜脱硫除尘器; 87; 33.3; 0.333; 2.4; 120; 3.5; 35; 1; 25; 7200h. SO2; 75; 0.75; 5.44; 70; 52.8; 0.528; 3.805; 550; 2.6. NOx; 151.4; 1.514; 10.9; /; 151.4; 1.514; 10.9; 240; 0.77. 原有项目目前实际大气污染物产生及排放情况与原有项目环评及环评批复一致。 （3）噪声产生及排放 原有项目环评及环评批复、原环评验收情况和原有项目实际噪声排放情况均为达标排放，如下： 原有项目噪声主要来源于机械设备产生的噪声。 （4）固体废物产生及排放 原有项目环评及环评批复和原环评验收情况固体废物产生及排放情况一致，均为： 压榨后白土21600t/a（含油在4%左右）、炉渣360t/a外售综合利用；油脂精馏残液100t/a回收综合利用；废活性炭1t/a委托有资质单位处理。 表1-12 原有项目固体废物综合利用及处置措施 固废名称; 产生量（t/a）; 固废编号; 形态; 处置方式. 一般工业固废; 废白土; 21600; /; 固态; 外售综合利用. 炉渣; 360; /; 固态; 外售综合利用. 危险固废; 油脂精馏残液; 100; HW11 900-013-11; 液态; 回收综合利用. 废活性炭; 1; HW49 900-041-49; 固态; 委托有资质单位处理. 生活垃圾; 15; /; 固态; 环卫部门统一处理. 5、原有项目污染物“三本帐” 经核算，原有项目污染物“三本帐”统计见下表1-13。 表1-13 原有项目污染物“三本帐”一览表 （t/a） 类别; 污染物; 原有项目环评、原有项目验收时及验收意见; 原有项目目前实际. 产生量; 削减量; 排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; SO2; 4.815; 0; 4.815; 4.815; 0; 4.815. NOx; 10.9; 0; 10.9; 10.9; 0; 10.9. 烟尘; 3.0; 0; 3.0; 3.0; 0; 3.0. VOCs; 0.352; 0; 0.352; 0.352; 0; 0.352. 无组织; VOCs; 0.44; 0; 0.44; 0.44; 0; 0.44. 废水; 排水量(m3/a); 1440; 0; 1440; 1440; 0; 1440. COD; 0.576; 0; 0.576; 0.576; 0; 0.576. SS; 0.36; 0; 0.36; 0.36; 0; 0.36. 氨氮; 0.036; 0; 0.036; 0.036; 0; 0.036. 总磷; 0.004; 0; 0.004; 0.004; 0; 0.004. 固废; 一般工业固废; 21960; 21960; 0; 21960; 21960; 0. 危险固废; 501; 501; 0; 501; 501; 0. 生活垃圾; 15; 15; 0; 15; 15; 0. 6、原有问题存在的问题 根据金坛区环保局对现有项目竣工验收保护，现有项目废水经厂内化粪池处理后，可达金坛第二污水处理厂接管标准，尾水排入尧塘河；各废气均可达标排放；生活垃圾由环卫部门收集填埋处理，固废零排放；厂界噪声达标。常州市金坛区良友油脂有限公司营运至今状况良好，未出现环保纠纷。现有项目各项污染防治措施基本到位，可确保各污染物的稳定达标排放。 二、与本公司现有项目依托关系 经核实，本项目破碎区位于该公司现有项目车间五南侧500平方米空置区，依托关系如下： （1）项目依托现有项目的自来水供水管网。 （2）项目依托现有项目的供电管网供电，不单独设置配电站。 （3）项目的危废仓库、固废仓库依托现有项目的1#仓库，位于1#仓库内东北角。 （4）项目生产过程产生的喷淋废水作为原料补给水使用，不排放。新增员工的生活污水排水依托现有项目已建成的污水管网及相应排放口接管接入金坛第二污水处理厂集中处理。 项目生活污水在接管前设置1个污水接管口，污水接管口配备符合要求的污水流量计。 （5）消防依托现有项目厂区内消防栓、厂区内的消防泵房。 该公司现有项目公辅设施齐全，雨污水管网铺设到位，故本项目依托其危废仓库、固废仓库、供水管网 、生活污水排水管网等公辅设施具有依托可行性。 - 三、与常州市金坛区维格生物科技有限公司依托关系 常州市金坛区维格生物科技有限公司成立于2014年4月10日，占地面积26217平方米，该地块为工业用地。该公司主要从事从油脂生产过程中产出的副产品中提取维生素E、脂肪酸、脂肪酸甲酯、甾醇、植物沥青。 常州市金坛区维格生物科技有限公司于2013年11月申报了“新建天然植物油脂副产品综合利用项目”环境影响报告表，该项目于2013年11月25日通过了常州市金坛区环境保护局的审批（坛环服开复[2013]23号）。该项目于2014年1月开始试生产，于2016年12月19日通过了常州市金坛区环境保护局的“三同时”验收（部分验收，环评中的车间一、车间二未建）。 常州市金坛区维格生物科技有限公司于2018年2月申报了“天然植物油脂副产品综合利用技术改造项目”环境影响报告表，该项目于2018年3月16日通过了常州市金坛区环境保护局的审批（常坛环审[2018]48号）。该项目正在建设中，尚未生产。 1、常州市金坛区良友油脂有限公司本次新建项目生产过程中需将低脂白土、腐殖酸和草木灰、微生物菌剂、水（自来水+来自常州市金坛区维格生物有限公司生产过程产生的含植物油高浓度有机废水）通过人工投料的方式投入破碎机料仓内进行机械混合，经核实，常州市金坛区维格生物科技有限公司营运期废水主要为甲醇粗蒸和精馏废水、循环冷却弃水和蒸汽冷凝水、地面冲洗水以及初期雨水、生活污水。 甲醇粗蒸和精馏废水来自甲醇粗蒸、甲醇精馏工序，项目建成后增加产生量约33570 t/a，其特点为废水量较大，污染物浓度较高。主要污染物有：COD 10000mg/L、SS 350mg/L、动植物油 1000mg/L、盐分 1500mg/L。 全厂粗蒸和精馏废水、地面冲洗水、初期雨水收集后由厂内废水处理设施处理后同本项目新增的生活污水一并接入兴明路污水管网，达标排放。 2、本项目造粒晒分区租用常州市金坛区维格生物科技有限公司2000平方米厂房进行生产，依托关系如下： （1）项目造粒筛分区依托其自来水供水管网。 （2）项目造粒筛分区依托其供电管网供电，不单独设置配电站。 （3）项目生产过程需添加水进行混合，为提高产品肥力，故利用常州市金坛区维格生物科技有限公司生产过程产生的高浓度有机废水。 经现场核实，该车间目前正在建设中，未从事过生产经营活动，不存在土壤环境污染问题，故无环境遗留问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 金坛区地处江苏省南部，茅山东麓，位于北炜31°33′-31°53′和东经 119°17′-119°44′之间，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。东与常州市武进区相连；西接茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积976.7平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。 建设项目位于常州市金坛区兴河东路015号，具体位置详见附图1。 2、气候、气象 金坛区地处北亚热带季风气候区，气候湿润温和，日照充足，四季分明，雨量充沛。平均气温：16.6℃；平均降水量：1112.7mm；平均风速：2.6m/s，实测最大风速：18.5m/s；年主导风向ESE，冬季主导风向NNE。 3、水文 金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩，其中河流7.7万亩，占20.99％；湖泊12.6万亩，占34.38％；水库0.67万亩，占1.82％；塘坝7.95万亩，占21.78％；渔塘7.68万亩，占2l.03％。 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下坵河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 （1）丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5公里。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000 年汛期入境水量为6.992 亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 丹金溧漕河已经被交通部、省政府分别纳入长江三角洲地区“两纵六横”骨干航道网和江苏省“两纵四横” 高等级航道规划网体系，航道改造直接由五级跳过四级升至三级，航道口宽达70m，通航船舶等级为1000吨。目前，丹金溧漕河（常州段）“五改三”升级改造工程已正式动工建设，工程竣工后，金坛城区段老航道将关闭航运功能，老航道将开发成市区景观河。 （2）尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类，为金坛第二污水处理厂的尾水纳污河道。 此外，金坛区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里(11.49万亩)，具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛区的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小型水库共有20座。 4、生态 项目所在区域由于长期的农业生产活动，自然植被已残留无几，加上近年的武进高新技术产业园开发建设，已基本形成工业园区特有的生态系统。现有林木以园区公园及企业周边绿化为主。土地除工业和道路用地外，主要是农业用地，种植稻、麦、油菜和蔬菜为主，并有少量果园。无重点保护的珍稀动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域经济发展状况 1949年4月24日，金坛解放，属苏南行政公署武进行政分区，不久改属常州专区。1983年3月，实行市管县体制，金坛县属常州市。1993年11月10日，经国务院批准，撤销金坛县，设立金坛市（县级），以原县行政区域为市行政区域。近期，常州作出了调整部分行政区划的决定，2015年7月1日起正式按照新的行政区划和机制运行，其中撤销县级金坛市，设立常州市金坛区，以原金坛市的行政区域为金坛区的行政区域。 - 2、金坛经济开发区区域规划 （1）功能定位 金坛经济开发区作为金坛城区的重要组成部分，是一个布局合理、功能齐全、环境优美的，以高科技产业为导向的轻重工业并存的现代化园林式城市新区。 （2）规划范围 开发区西起金宜公路，东至河头，北临柘荡河，西界金宜公路，南以钱资荡东端的河为界。规划总用地面积44.6km2，其中建设用地37.3km2。 本项目位于金坛区经济开发区兴河东路015号，根据土地证：坛国用（2013）第16135号，厂房所在地块为工业用地，根据金坛经济开发区用地规划，项目用地性质为工业用地，与规划用地性质相符。 （3）产业定位 以高科技产业为引导，轻重工业并存发展，大力发展机械制造、精细化工、冶金电子、医疗保健、纺织、服装等无污染、轻污染、有良好效益的科技密集型或劳动密集型产业。 （4）用地布局 开发区的公共设施用地、居住用地主要沿华城中路并结合河头的改造布局，在金武公路西南片和常溧公路东北片结合农村居民点拆迁布局新的拆迁安置用地。工业用地是规划区的重要组成部分，共有用地1699.21 公顷，占总建设用地的59.94%。工业用地按照对周围环境污染程度分为三类：一类工业用地、二类工业用地、三类工业用地，一类工业用地主要布置于晨风路以南地区；二类工业用地主要布置于常溧公路以南，晨风路以北，金宜路以东地区；三类工业用地布置于开发区主导风下风向的常溧公路以北地区，后调整布局到盐港路以北。 根据产业门类不同将开发区工业用地分为八个片区，分别为：重工业园区、纺织服装工业园区、医药工业园区、民营工业园区、新加坡工业园区、外商投资园区、尧塘工业园区、河头工业园区。 本项目位于传统产业园区内。金坛经济开发区用地规划见附图4。 （5）基础设施规划 ①供水规划 城镇需水总量由生活用水量、工业用水量、其它用水量等三个部分组成，其它用水量包括市政、绿化、消防等用水及管网漏失量。目前开发区主要由金坛第三水厂、常州和武进区域供水工程联合供水。金坛第三水厂位于城区东环一路和南环一路交叉口东南侧，以钱资荡为水源，设计规模10万m3/d，一期工程规模5万m3/d。常金区域供水工程为常州向金坛供清水输水工程，全程敷设DN1200PCCP输水干管，沿金武路敷设至第三水厂，清水增压后供应城区，建成规模10.0万m3/d，实际供水约8.0万m3/d。金武区域供水工程为武进向金坛供清水输水工程，全程敷设DN1200—DN1400输水干管，沿金武公路敷设至经十路与经十路供水主干管连通，建成规模5.0万m3/d，实际供水2.0万m3/d。除区域供水管道外，华城中路下敷设DN500给水管，金湖路下敷设DN500管，经十路下敷设DN800—DN1000管，其它现状道路下主要敷设DN200—DN300管。 本项目所在地供水管网已敷设完成，自来水由兴河东路给水管网提供。 - ②排水规划 开发区的污水主要接管到金坛市第二污水处理厂进行处理。 金坛市第二污水处理厂位于开发区内，华城东路与新常金公路交汇处以北100m，占地10ha，已建成4万m3/d的规模及配套管网和泵站，2014年年平均处理水量约为3.1万m3/d（处理负荷为77.5%），接管工业废水约1.57万t/d，接管生活污水约1.53万t/d，二污厂现状工业废水与生活污水之比约为1:1。 本项目所在地污水管网已敷设完成，项目污水排放由兴河东路污水管网排放至金坛第二污水处理厂。 3、江苏省生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，项目地附近生态红线区域详见表2-2及附图6。 表2-1 项目地附近生态红线区域 红线区 域名称; 主导生 态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级 管控区; 二级 管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. 丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区; 洪水 调蓄; /; 丹金溧漕河两岸河堤之间的范围; 2.42; /; 2.42. 钱资荡重 要湿地; 湿地生态系统保护; /; 钱资荡湖面区域; 4.61; /; 4.61. 天荒湖饮用水水源保护区; 水源水质保护; 南天荒全部 水面区域; 中天荒、北天荒、养殖场、东至北圩、西至建昌村、南至茅山河一线范围; 18.08; 0.86; 17.22. 长荡湖重要渔业水域; 渔业资源保护; 湖心区和饮用水源地的一级保护区; 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北接金城镇和尧塘镇; 87.24; 34.85; 52.39. 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 结合项目地理位置和区域水系，本项目距丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区二级管控区5.11km；距钱资荡重要湿地二级管控区6.74km；距天荒湖饮用水水源保护区二级管控区8.92km；距长荡湖重要渔业水域二级管控区10.99km。可见，本项目所在地不在常州市生态红线区域范围内。 - 4、江苏省国家级生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），对照江苏省国家级生态红线区域名录，项目地附近生态红线区域详见表2-1。 表2-1 项目地附近生态红线区域 红线区域名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）. 长荡湖重要湿地（金坛区）; 重要湖泊湿地; 长荡湖湖体水域; 77.92. 结合项目地理位置和区域水系，本距离长荡湖重要湿地（金坛区）边界21.52km， 因此本项目所在地不在江苏省国家级生态红线区域范围内。 5、与江苏省太湖水污染防治条例相符性分析 对照《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)的相关内容 “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” “第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。” 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。 本项目主要建设内容为非金属废料和碎屑加工处理，不属于太湖流域禁止行业，不属于太湖（武进区岸线）重要保护区、重要湿地二级管控区禁止从事的活动，不属于太湖流域一级保护区禁止的行为。项目建成后，无生产废水产生，生活污水经兴河东路市政污水管网接管到金坛第二污水处理厂集中处理，与《江苏省太湖水污染防治条例》相符。项目建设也不存在上述条款所列的其它禁止行为。 ### 综上，拟建项目选址不违反《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》有关规定，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析 总体要求和目标 深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，以总书记视察江苏重要讲话精神为引领，牢固树立和贯彻绿色发展理念。以更大的决心、更高的标准、更实的举措，更大力度推进生态环境保护工作，实现环境质量明显改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，环境矛盾得到有效化解，群众满意度明显提高。到2020 年，全省PM2.5年均浓度比2015年下降20%，设区市城市空气质量优良天数比例达到72%以上，国考断面水质优Ⅲ比例达到70.2%，地表水丧失使用功能（劣于V类）的水体基本消除。 主要举措及相符性分析 （四）推进重点工业行业VOCs治理 4．强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。 本项目为非金属废料和碎屑加工处理，投料混合、破碎工序产生的废气通过车间内风管收集后（捕集率约90%）经水喷淋+光催化+活性炭装置（处理效率约90%）处理后通过1#排气筒排放；筛分、搅拌、造粒工序产生的废气通过车间内风管收集后（捕集率约90%）经水喷淋+光催化+活性炭装置（处理效率约90%）处理后通过2#排气筒排放，与上述内容相符。 综上，本项目与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知相符性分析 （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 本项目对相应生产单元或设施（烘干、注塑等区域）进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。与通知相符。 (二)鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺人溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下： 5、对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用二级活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。 本项目含尘废气，采用水喷淋+光催化、活性炭处理装置处理装置。 与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 与本项目相关要求： 二、总体要求与目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs 与NOx 协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs 污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。 （二）主要目标。到2020 年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs 污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs 污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx 等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。 四、主要任务 3.加大工业涂装VOCs 治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs 排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs 排放控制。重点地区力争2018 年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017 年底前基本完成。 （5）工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目为非金属废料和碎屑加工处理，投料混合、破碎工序产生的废气通过车间内风管收集后（捕集率约90%）经水喷淋+光催化+活性炭装置（处理效率约90%）处理后通过1#排气筒排放；筛分、搅拌、造粒工序产生的废气通过车间内风管收集后（捕集率约90%）经水喷淋+光催化+活性炭装置（处理效率约90%）处理后通过2#排气筒排放，对周围大气环境影响较小。 综上，本项目与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的通知相符。 与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析 与本项目建设相关管理办法要求： 第三条 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。 第十三条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 第二十七条 喷涂、烘干作业应当在装有废气处理或者收集装置的密闭车间内进行；禁止露天喷涂、烘干作业。 本项目为非金属废料和碎屑加工处理，投料混合、破碎工序产生的废气通过车间内风管收集后（捕集率约90%）经水喷淋+光催化+活性炭装置（处理效率约90%）处理后通过1#排气筒排放；筛分、搅拌、造粒工序产生的废气通过车间内风管收集后（捕集率约90%）经水喷淋+光催化+活性炭装置（处理效率约90%）处理后通过2#排气筒排放，与上述内容相符。 综上，本项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》的通知相符。 与“三线一单”相符性分析 根据环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，本项目与“三线一单”相符性分析主要体现在以下四个方面： ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，本项目距丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区二级管控区5.11km；距钱资荡重要湿地二级管控区6.74km；距天荒湖饮用水水源保护区二级管控区8.92km；距长荡湖重要渔业水域二级管控区10.99km。可见，本项目所在地不在江苏省常州市生态红线管控区区域范围内。 ②环境质量底线 根据环境空气、地表水、环境噪声质量现状监测情况，项目所在地的环境质量良好。该项目生产过程中有废气、噪声产生；生产过程中投料混合、破碎工序产生的废气通过车间内风管收集后经水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过1#排气筒排放；筛分、搅拌、造粒工序产生的废气通过车间内风管收集后经水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过2#排气筒排放；生活污水经兴河东路市政污水管网排入金坛市第二污水处理厂集中处理；噪声经隔声、减震进行削减，在采取污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，不改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，本项目建设不会降低周边环境质量。 ③资源利用上线 本项目营运过程中用水主要为生活用水，项目年用水量较少；本项目营运过程中用电量为20万度/年，项目年用电量较少；故本项目的建设没有超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 经核实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目，故本项目建设不属于环境准入负面清单、开发区禁止入园的负面清单。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量： （1）引用点位 本次环境空气质量现状布设1 个引用点G1，G1点引用《常州源邦再生资源有限公司新建低脂白土收集储存项目环境影响报告书》中常州源邦再生资源有限公司地块西北角的历史监测数据。引用报告编号：（2017）佳蓝（综）字第（117）号。 引用点位见表3-1。 表3-1 大气环境质量引用点位、引用项目一览表 序号; 引用点位; 相对方位; 直线距离（m）; 引用项目; 所在环境功能区. G1; 常州源邦再生资源有限公司地块西北角; N; 30m; SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃; 二类. （2）引用项目 - 本次引用项目为SO2、NO2 、PM10、非甲烷总烃。 （3）引用时间和频次 SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃引用2017.5.31~2017.6.6连续7天的历史监测数据。 （4）评价方法 采用标准指数法对各单项评价因子进行评价。单项环境质量指数的计算方法如下： 式中：Ii,j——i污染物在第j点的单项环境质量指数； Ci,j——i污染物在第j点的（日均）浓度实测值，mg/Nm3； Csi——i污染物（日均）浓度评价标准的限值，mg/Nm3。 如指数I小于1，表示污染物浓度达到评价标准要求，而大于等于1则表示该污染物的浓度已超标。 （5）引用数据有效性分析 ①2017.5.31-2017.6.6检测大气，引用时间不超过3年，大气引用时间有效； ②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内大气的检测数据； ③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。 （6）引用数据结果评价 本项目环境空气质量引用结果统计表见表3-2，评价结果见表3-3。 表3-2 空气环境质量引用数据结果统计表 (mg/m3) 点位名称; 污染物名称; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围; 标准; 超标率; 浓度范围; 标准; 超标率. 常州源邦再生资源有限公司地块西北角; SO2; 0.010~0.032; 0.5; 0; /; /; /. NO2; ND~0.027; 0.2; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.16~1.59; 2.0; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.077～0.103; 0.15; 0. 表3-3 引用数据评价结果汇总 测点 编号; 污染物名称; 小时浓度; 日均浓度. Ii,j范围; 超标 率%; 最大超 标倍数; Ii,j范围; 超标率%; 最大超 标倍数. G1; SO2; 0.02~0.064; 0; 0; /; /; /. NO2; ND~0.054; 0; 0; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.08~0.795; 0; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.513~0.687; 0; 0. 根据表3-3现状引用结果总汇可以看出，常规监测因子SO2、NO2、PM10及特征因子非甲烷总烃在G1点均未出现超标现象，现状引用值基本满足项目所在地区的环境功能区划要求。 2、地表水环境质量： 本项目废水接管至金坛区第二污水处理厂处理后排入尧塘河，本次地表水环境质量现状设置2个引用断面，引用《江苏宝财自动化装备有限公司新建自动化设备及工业铝型材生产项目环境影响报告书》中常州佳蓝环境检测有限公司于2017年5月11日至5月13日在尧塘河的监测数据，引用报告编号：（2017）佳蓝（综）字第（099）号。 地表水引用断面见下表3-4，水质监测结果汇总见表3-5。 表3-4 地表水引用断面 河流名称; 引用断面; 方位; 引用位置; 引用项目; 水环境功能. 尧塘河; W1; 金坛区第二污水处理厂排口上游500米; 河道中央; pH、COD、NH3-N、TP; Ⅳ类水域. W2; 金坛区第二污水处理厂排口下游1000米; 河道中央. 表3-5 水质监测结果汇总 （mg/L） 断面编号; 项目; pH(无量纲); COD; NH3-N; TP. W1; 浓度范围; 7.0～7.4; 18～25; 1.27～1.34; 0.202～0.287. 污染指数; 0~0.2; 0.6~0.833; 0.847~0.893; 0.673~0.957. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.1～7.3; 16～27; 1.39～1.43; 0.216～0.287. 污染指数; 0.05~0.15; 0.533~0.9; 0.927~0.953; 0.72~0.957. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 由表3-5可知，地表水水质现状评价结果表明，本项目纳污河道尧塘河所引用的2个断面W1、W2的pH、化学需氧量、氨氮、总磷各监测项目均能达到《地表水环境质量标准》中Ⅳ类地表水标准限值。环境质量现状较好，有一定的环境容量。 地表水环境质量现状引用数据有效性分析： ①于2017年5月11日~5月13日监测地表水，引用时间不超过3年，地表水引用时间有效。 ②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用1年内地表水监测数据； ③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 3、声环境质量 - （1）监测点位 本项目共布设4个声环境质量现状监测点，具体点位见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测点位 点位编号; 点位名称; 环境功能. N1; 厂界北侧; 2类. N2; 厂界东侧; 2类. N3; 厂界南侧; 2类. N4; 厂界西侧; 2类. - （2）监测内容 等效连续A声级。 - 监测频次 常州佳蓝环境检测有限公司于2018年7月31日至2018年8月1日连续监测2天，昼间、夜间监测1次，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指06:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至06:00之间的时段。 - （4）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行监测。 （5）监测结果及评价 常州佳蓝环境检测有限公司于2018年7月31日至2018年8月1日提供的现场监测数据，声环境质量现状监测结果及评价见表3-7。 表3-7 各边界噪声监测值 监测点位; 监测时间; 标准级别; 昼间; 达标 状况; 夜间; 达标状况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. N1; 2018.7.31; 2类; 57.4; 60; 达标; 46.3; 50; 达标. N2; 2类; 55.2; 60; 达标; 45.2; 50; 达标. N3; 2类; 55.8; 60; 达标; 44.8; 50; 达标. N4; 2类; 56.2; 60; 达标; 45.1; 50; 达标. N1; 2018.8.1; 2类; 57.5; 60; 达标; 46.9; 50; 达标. N2; 2类; 55.4; 60; 达标; 44.8; 50; 达标. N3; 2类; 55.9; 60; 达标; 45.1; 50; 达标. N4; 2类; 56.7; 60; 达标; 45.5; 50; 达标. 由表3-7监测结果汇总表明，项目各厂界均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类及3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-8 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保 护对象; 方位; 距选址边界 距离（m）; 规模 （户）; 环境 类别; 环境功能. 空气 环境; 许城村; NW; 907; 40; 居民区; GB3095-2012 二类. 大东干; N; 935; 15; 居民区. 香格里拉山庄; NW; 590; 1200人; 居民区. 朱庄; NE; 1300; 35; 居民区. 莞塘村; NE; 2100; 45; 居民区. 河头中心小学; NE; 2100; 800人; 学校. 半岛珑庭; SW; 840; 600人; 居民区. 墓上村; NW; 850; 10; 居民区. 城塘; NW; 1200; 40; 居民区. 前中塘; NW; 1300; 50; 居民区. 后符; NW; 2100; 40; 居民区. 尚武村; NE; 1600; 50; 居民区. 白马庙; NE; 1900; 30; 居民区. 下园村; NE; 2300; 10; 居民区. 大沙庄; E; 2200; 30; 居民区. 金江苑; SW; 2500; 1500人; 居民区. 水环境; 薛庄河; W; 180; 小河; 工业、 农业; （GB3838-2002） IV类. 尧塘河 （纳污河道）; S; 1000; 小河; 工业、 农业; （GB3838-2002） IV类. 声环境; 本项目周边200米范围内无环境敏感点; GB3096-2008 2类. 生态 环境; 丹金溧漕河（金坛市） 洪水调蓄区; W; 二级管控区5.11km; 洪水调蓄. 钱资荡重要湿地; SW; 二级管控区6.74km; 湿地生态 保护系统. 天荒湖饮用水 水源保护区; NW; 二级管控区8.92km; 水源水质保护. 长荡湖重要渔业水域; SW; 二级管控区10.99km; 渔业资源保护.

# 四、评价适用标准

环境质量标准 1、地表水环境质量标准 本项目无生产废水，仅生活污水接入区域兴河东路市政污水管网排入金坛区第二污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入尧塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），尧塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，详见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 尧塘河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 2、环境空气质量标准 本项目大气环境功能为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准，非甲烷总烃选用我国《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值2mg/m3作为质量标准参考值。氨、硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度。硫化氢嗅阈值参考化学工业出版社出版的《环境评价数据手册-有毒物质鉴定值》中的数值，氨嗅阈值参考化学工业出版社出版的《工业生产中有害物质手册》中数值。详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值; 嗅阈值. 年平均; 日平均; 小时; /. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 表1 二级; SO2; μg/m3; 60; 150; 500; /. NO2; μg/m3; 40; 80; 200; /. PM10; μg/m3; 70; 150; /; /. 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.0（一次值）; /. 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度; 氨; mg/m3; 一次0.20mg/m3; 0.5. 硫化氢; mg/m3; 0.01mg/m3; 0.014. 3、环境噪声质量标准 建设项目位于金坛经济开发区兴河东路015号，根据金坛经济开发区相关规划，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2标准。详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 东、南、西、北厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类标准; dB（A）; 60; 50.

排放标准 1、水污染物排放标准 建设项目无生产废水，仅生活污水接入兴河东路市政污水管网排入金坛区第二污水处理厂集中处理；金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准，具体指标见表4-4。 表4-4 废污水排放标准限值表 项目; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物名称; 浓度限值（mg/L）. 项目厂排口; 金坛第二污水处理厂进水水质要求; /; pH（无量纲）; 6.5~9.5. COD; 500. SS; 250. NH3-N; 35. TP; 3. 金坛区第二污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007); 表2 I; COD; 50. NH3-N *; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 一级A; SS; 10. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值详见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒m; 速率 kg/h; 监控点; 浓度 mg/m3. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 臭气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; /; 15; 2000（无量纲）; 周界外浓度最高点; 20（无量纲）. NH3; /; 15; 4.9; 1.5. 硫化氢; /; 15; 0.33; 0.06.

3、噪声排放标准 本项目所在区域为噪声2类区，项目东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准，详见表4-6。 表4-6 噪声排放标准限值 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 东、南、西、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2类; dB(A); 60; 50.

总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量控制因子：VOCs（非甲烷总烃）、颗粒物；总量考核因子：氨、硫化氢。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP；总量考核因子：SS。 - 总量控制指标 表4-7 污染物控制指标一览表 t/a 类别; 污染物名称; 原有项目排放量; 扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排入外环境的量; 扩建前后增减量; 申请量. 总控量; 考核量. 废气; 烟（粉）尘; 3.0; 0.238; 0; 3.238; 3.238; +0.238; 0.238; /. SO2; 4.815; 0; 0; 4.815; 4.815; 0; /; /. NOx; 10.9; 0; 0; 10.9; 10.9; 0; /; /. VOCs; 0.352; 0.194; 0; 0.546; 0.546; +0.194; 0.194; /. 氨; 0; 0.052; 0; 0.052; 0.052; 0.052; /; 0.052. 硫化氢; 0; 0.020; 0; 0.020; 0.020; 0.020; /; 0.020. 废水; 废水量; 1440; 240; 0; 1680; 1680; 240; 240. COD; 0.576; 0.096; 0; 0.672; 0.672; 0.096; 0.096; /. SS; 0.36; 0.06; 0; 0.42; 0.42; 0.06; /; 0.06. NH3-N; 0.036; 0.0072; 0; 0.0432; 0.0432; 0.0072; 0.0072; /. TP; 0.004; 0.0006; 0; 0.0046; 0.0046; 0.0006; /; 0.0006. 3、总量申请方案 （1）大气污染物： 根据江苏省环境保护厅苏环办[2014]148号文，“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”，因此，本项目VOCs总量需落实减量替代。本项目污染物申请量为：VOCs0.194t/a、颗粒物0.238t/a、氨0.052t/a、硫化氢0.020t/a，大气污染物在金坛区削减的总量内进行平衡。 （2）水污染物： 本项目无生产废水；生活污水经厂区管网接管进兴河东路市政污水管网排入金坛区第二污水处理厂集中处理，生活污水排放量240t/a，其中COD、SS、NH3-N、TP排放量见表4-7，废水及其污染物排放总量在金坛区第二污水处理厂已批的总量内平衡。

# 五、建设项目工程分析

- 一、施工期 - 利用现有项目生产车间五南侧500平方米空置区和租用常州市金坛区维格生物科技有限公司的2000平方米生产车间进行生产，本项目仅需在车间内安装设备，不涉及土建工程。 - 二、营运期 - 本项目生产工艺流程如下： 低脂白土、腐蚀酸、草木灰、微生物菌剂、水 投料混合 破碎 筛分 搅拌 造粒 筛分 包装 成品 G1粉尘、油脂挥发废气、臭气 G6油脂挥发废气、臭气 G5油脂挥发废气、臭气 G4油脂挥发废气、臭气 G3油脂挥发废气、臭气 G2油脂挥发废气、臭气 大颗粒 不合格品 图5-1 本项目生产工艺流程图 工艺流程简介： 投料混合：首先将本项目所使用的低脂白土、腐殖酸和草木灰、微生物菌剂、水（碱性喷淋循环废水+来自常州市金坛区维格生物有限公司生产过程产生的含植物油高浓度有机废水）通过人工投料的方式投入破碎机料仓内进行机械混合。该工序会产生少量油脂挥发废气、投料粉尘以及臭气。

破碎：混合均匀后的原料经破碎机将大颗粒的原料破碎成小颗粒的原料。该工序会产生少量油脂挥发废气以及臭气。因加入一定量的水混合使得原料湿度较大，故无粉尘产生。 筛分：破碎后的原料通过输送带送至筛分机进行筛分，大颗粒的原料回送至破碎工序再次进行破碎，小颗粒的进入搅拌机料仓。该工序会产生少量油脂挥发废气以及臭气。 搅拌：将小颗粒的原料通过搅拌机搅拌均匀后通过输送带送至造粒机料仓。该工序会产生少量油脂挥发废气以及臭气。 造粒：搅拌均匀的小颗粒原料通过造粒机进行加工形成颗粒状有机肥料后再通过输送带送至筛分机料仓。该工序会产生少量油脂挥发废气以及臭气。 筛分：颗粒状的有机肥料通过输送带送至筛分机进行筛分，大颗粒的有机肥料回送至破碎工序再次进行破碎，小颗粒的即为成品。该工序会产生少量油脂挥发废气以及臭气。 包装：将有机肥料用外购的蛇皮袋进行包装。 主要污染工序： - 废污水 1.1废污水产生环节 项目用水主要包含生活用水、喷淋塔循环水和拖把清洗水。 - 喷淋塔循环水 - 本项目喷淋塔是废气处理设备系统中的一部分，主要作用使通过喷淋产生的水雾吸收净化项目生产过程中产生的粉尘。喷淋塔的水为循环使用，为增强对有机物的吸收作用，循环水呈碱性。喷淋塔循环水使用一定时间后，循环水中会含有较高浓度的颗粒物以及少量被水雾截留的油类有机物，本项目废水处理系统平均每日会产生1m³含有较高SS和有机物浓度的碱性喷淋循环废水，废水SS浓度约5000~7000mg/L，COD浓度约800~1000mg/L，pH值9~10.混合后的有机肥原辅材料含水率，呈偏酸性，在有机肥生产过程的搅拌阶段需要想原辅材料中添加一定水分和碱性物质，以保证造粒阶段对混合后原辅材料的湿度要求和最终产品对酸碱度要求，本项目废气处理系统产生的这股高浓度喷淋废水全部作为生产过程中的补水使用，不外排，每年需添加喷淋塔循环水300t/a，损耗率为10%。 - 拖把清洗水 - 投料时偶尔会有滴漏，及时采用拖把擦拭，不用水冲洗，拖把清洗废水回用投料混合工序。 - 生活污水 - 项目原有员工60人，本项目新增员工10人，不设食堂、宿舍、浴室，用水定额按100L/（人•天）计，污水排放系数取0.8，年工作时间为300d，则生活用水量300m3/a，生活污水排放量240m3/a。 1.2废污水产生及排放情况 生活污水接入区域兴河东路市政污水管网排入金坛市第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 本项目废水污染物产生及排放状况见表5-1。 表5-1.1 项目废水产生排放量一览表（240m3/a） 污水 种类; 水量 m3/a; 污染物 名称; 产生量; 治理 措施; 污染物 名称; 接管排放量; 排放方式 及去向. 浓度 mg/l; 产生量t/a; 浓度 mg/l; 排放量t/a. 生活 污水; 240; COD; 400; 0.096; 接管 处理; COD; 400; 0.096; 金坛区第二污水处理厂. SS; 250; 0.06; SS; 250; 0.06. NH3-N; 30; 0.0072; NH3-N; 30; 0.0072. TP; 2.5; 0.0006; TP; 2.5; 0.0006. 表5-1.2 全厂废水产生排放量一览表（1680m3/a） 污水 种类; 水量 m3/a; 污染物 名称; 产生量; 治理 措施; 污染物 名称; 接管排放量; 排放方式 及去向. 浓度 mg/l; 产生量t/a; 浓度 mg/l; 排放量t/a. 生活 污水; 1680; COD; 400; 0.672; 接管 处理; COD; 400; 0.672; 金坛区第二污水处理厂. SS; 250; 0.42; SS; 250; 0.42. NH3-N; 30; 0.050; NH3-N; 30; 0.050. TP; 2.5; 0.004; TP; 2.5; 0.004. 表5-2 本项目废水排口及污水处理厂排口情况表 本项目排口; 污水处理设施排口. 污水 种类; 水量 m3/a; 污染物 名称; 产生量; 接管浓度限值; 污染物 名称; 接管排放量; 接管浓度限值. 浓度 mg/l; 产生量t/a; 浓度 mg/l; 排放量t/a. 生活 污水; 240; COD; 400; 0.096; 400; COD; 30; 0.007; 30. SS; 250; 0.06; 250; SS; 10; 0.002; 10. NH3-N; 30; 0.0072; 30; NH3-N; 1.5; 0.0004; 1.5. TP; 2.5; 0.0006; 2.5; TP; 0.3; 0.00007; 0.3. 本项目水平衡图见图5-2： - 水平衡图见图5-3： - 废气 - 本项目废气主要为生产过程中产生的颗粒物、油脂挥发性废气和异味；本项目生产区域为两个封闭的房间，分别为破碎区（包括投料混合、破碎工序）和造粒筛分区（包括筛分、搅拌、造粒工序），本项目破碎区、造粒筛分区房间内均呈微负压，控制生产过程中产生的废气能随着气流组织经房间内风管收集后进入废气处理系统进行处理，处理达标后经15m高排气筒高空排放；本项目破碎区风量为10000m3/h，造粒筛分区风量为40000m3/h。 - 本项目废气分为破碎区废气和造粒筛分区废气，该两处的废气在不同的时段产生与排放，具体产生与排放情况分别如下： - 破碎区废气 - 本项目所用原辅材料低脂白土、腐殖酸和草木灰均为粉末性原料，其中，低脂白土中含有5%左右的油脂成分；破碎区废气主要为在各原辅投料混合过程中产生的少量含尘废气、油脂挥发性废气和原料散发的异味，污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、氨和臭气浓度。 - （1）有组织废气（G1~G2） 本项目低脂白土、腐殖酸、草木灰等原辅料年用量为26400吨，破碎区房间封闭性较好，投料、混合、破碎所用时间较短，粉尘产生量较少，粉尘产生量按原辅料投加量的0.01%计，则在破碎区粉尘产生量为2.64t/a； 本项目低脂白土原料年用量为21600吨，其中含有约5%的油脂成分，即油脂含油量约为1080吨；破碎区封闭性较好，且混合工序工作温度为常温，产生的油脂挥发性废气较少，产生量按油脂含量的0.1%计，则本项目破碎区非甲烷总烃产生量为1.08t/a； 本项目破碎区域内低脂白土等原辅料会产生少量异味，根据有关资料对废白土挥发臭气进行分析的结果，浓度较高的污染物主要是NH3及硫化氢。类比同类型项目分析，生产过程废白土氨产生速率为0.1kg/h，破碎区NH3产生约占总产生量的40%，则破碎区氨的产生量为0.288t/a；根据厂家提供资料，硫含量约为原料总质量的2‰，本项目主要使用低脂白土、腐殖酸、草木灰、微生物菌剂作为原料，破碎区生产过程中总硫转化为硫化氢量为2‰。生物有机肥原料用量为低脂白土21600t/a、腐殖酸、草木灰3800t/a、微生物菌剂1000t/a，则破碎区硫化氢的产生量为0.106t/a。 - 废气处理工艺： - 投料混合、破碎工序产生的废气通过吸风罩由风机集中收集到废气处理装置内，风机风量为10000m3/h，收集率为90%，将收集的废气采用水喷淋+光催化+活性炭装置，由于产生的废气主要为油脂挥发的废气、混合搅拌产生的恶臭气体和投料时产生的少量粉尘，此废气较易溶于水中，故水喷淋处理效果约为60%，未被水吸收的废气经光催化氧化装置处理，废气在光催化装置中停留的时间约为1.5s，该处理工段处理效果约为50%；最后废气进入到活性炭处理装置中进一步去除有机废气和恶臭气体，活性炭处理效率约50%，处理后尾气通过3#排气筒排放，则3#排气筒排放量为颗粒物0.238t/a、非甲烷总烃0.097t/a、氨0.026t/a、硫化氢0.010t/a。 - （2）无组织废气 破碎区10%未捕集的油脂挥发废气、臭气及颗粒物在生产车间内无组织排放，排放量分别为颗粒物0.264t/a、非甲烷总烃0.108t/a、氨0.029t/a、硫化氢0.010t/a。 - 造粒筛分区废气 - 本项目在造粒筛分区对半成品筛分、搅拌与造粒等工序中会有油脂挥发性废气与异味产生；污染因子为非甲烷总烃、氨和臭气浓度。 - （1）有组织废气（G3~G4） - 本项目在造粒筛分区房间工作过程中会产生少量油脂挥发性废气，产生量按油脂含量的0.1%计，则本项目破碎区非甲烷总烃产生量为1.08t/a； 本项目造粒筛分区域内低脂白土等原辅料会产生少量异味，根据有关资料对废白土挥发臭气进行分析的结果，浓度较高的污染物主要是NH3及硫化氢。类比同类型项目分析，生产过程废白土氨产生速率为0.1kg/h，造粒筛分区NH3产生约占总产生量的60%，则造粒筛分区氨的产生量为0.432t/a；根据厂家提供资料，硫含量约为原料总质量的2‰，本项目主要使用低脂白土、腐殖酸、草木灰、微生物菌剂作为原料，造粒筛分区生产过程中总硫转化为硫化氢量为2‰。生物有机肥原料用量为低脂白土21600t/a、腐殖酸、草木灰3800t/a、微生物菌剂1000t/a，则造粒筛分区硫化氢的产生量为0.106t/a。 - 废气处理工艺： - 筛分、搅拌、造粒工序产生的废气通过吸风罩由风机集中收集到废气处理装置内，风机风量为40000m3/h，将收集的废气采用水喷淋+光催化+活性炭装置，由于产生的废气主要为油脂挥发的废气、造粒筛分产生的恶臭气体，此废气较易溶于水中，故水喷淋处理效果约为60%，未被水吸收的废气经光催化氧化装置处理，废气在光催化装置中停留的时间约为1.5s，该处理工段处理效果约为50%；最后废气进入到活性炭处理装置中进一步去除有机废气和恶臭气体，活性炭处理效率约50%，处理后尾气通过4#排气筒排放，则4#排气筒排放量为非甲烷总烃0.097t/a、氨0.039t/a、硫化氢0.010t/a。。 - （2）无组织废气 造粒筛分区10%未捕集的油脂挥发废气以及臭气在生产车间内无组织排放，排放量分别为非甲烷总烃0.108t/a、氨0.043t/a、硫化氢0.010t/a。 本项目大气污染物有组织废气排放情况见表5-3.1；全厂大气污染物有组织废气排放情况见表5-3.2。 本项目大气污染物无组织废气排放情况见表5-4.1；全厂大气污染物无组织废气排放情况见表5-4.2。 表5-3.1 本项目有组织废气产生情况 污染源; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 方式. 名称; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 10000; 非甲烷总烃; 13.5; 0.135; 0.972; 水喷淋+光催化、活性炭; 90; 1.347; 0.013; 0.097; 120; 10; 15; 0.4; 25; 7200h. 颗粒物; 33; 0.33; 2.376; 3.3; 0.033; 0.238; 120; 3.5. 氨; 3.597; 0.036; 0.259; 0.36; 0.004; 0.026; /; 4.9. 硫化氢; 1.319; 0.013; 0.095; 0.139; 0.001; 0.010; /; 0.33. 2#; 40000; 非甲烷总烃; 3.375; 0.135; 0.972; 水喷淋+光催化、活性炭; 90; 0.325; 0.013; 0.097; 120; 10; 15; 0.4; 25; 7200h. 氨; 1.35; 0.054; 0.389; 0.125; 0.005; 0.039; /; 4.9. 硫化氢; 0.325; 0.013; 0.095; 0.025; 0.001; 0.010; /; 0.33. 表5-3.2 全厂有组织废气产生情况 污染源; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 方式. 名称; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 4000; 非甲烷总烃; 61.11; 0.244; 1.76; 活性炭处理装置; 90; 12.5; 0.05; 0.352; 120; 10; 15; 0.4; 25; 7200h. 2#; 20000; SO2; 75; 0.75; 5.44; 水膜脱硫除尘器; 87; 52.8; 0.528; 3.805; 550; 2.6; 15; 0.5; 50; 7200h. NOx; 151.4; 1.514; 10.9; 70; 151.4; 1.514; 10.9; 240; 0.77. 烟尘; 38.3; 0.383; 2.78; /; 87; 33.3; 0.333; 120; 3.5. 3#; 10000; 非甲烷总烃; 9; 0.09; 0.648; 水喷淋+光催化、活性炭; 90; 0.9; 0.009; 0.065; 120; 10; 15; 0.4; 25; 7200h. 颗粒物; 33; 0.33; 2.376; 3.3; 0.033; 0.238; 120; 3.5. 氨; 3.597; 0.036; 0.259; 0.36; 0.004; 0.026; /; 4.9. 硫化氢; 1.319; 0.013; 0.095; 0.139; 0.001; 0.010; /; 0.33. 4#; 40000; 非甲烷总烃; 9; 0.09; 0.648; 水喷淋+光催化、活性炭; 90; 0.9; 0.009; 0.065; 120; 10; 15; 0.4; 25; 7200h. 氨; 1.351; 0.054; 0.389; 0.135; 0.005; 0.039; /; 4.9. 硫化氢; 0.325; 0.013; 0.095; 0.025; 0.001; 0.010; /; 0.33. 表5-3.1 本项目无组织废气产生量一览表 污染物产生单元; 污染物; 排放量（t/a）; 面源面积m2; 面源高度m. 破碎区; 非甲烷总烃; 0.108; 25*20; 9. 颗粒物; 0.264. 氨; 0.029. 硫化氢; 0.010. 造粒筛分区; 非甲烷总烃; 0.108; 40*50; 9. 氨; 0.043. 硫化氢; 0.010. 表5-3.2 全厂无组织废气产生量一览表 污染物产生单元; 污染物; 排放量（t/a）; 面源面积m2; 面源高度m. 破碎区; 非甲烷总烃; 0.108; 25*20; 9. 颗粒物; 0.264. 氨; 0.029. 硫化氢; 0.010. 造粒筛分区; 非甲烷总烃; 0.108; 40*50; 9. 氨; 0.043. 硫化氢; 0.010. 压榨车间; 非甲烷总烃; 0.44; 30*60; 9. 2.3废气处理方案 （1）有组织废气 本项目生产过程中，投料混合、破碎工序产生的废气通过车间内风管收集后（捕集率约90%）经水喷淋+光催化+活性炭装置（处理效率约90%）处理后通过3#排气筒排放；筛分、搅拌、造粒工序产生的废气通过车间内风管收集后（捕集率约90%）经水喷淋+光催化+活性炭装置（处理效率约90%）处理后通过4#排气筒排放。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为未捕集到的非甲烷总烃、颗粒物、氨及臭气。废气在车间内无组织排放，通过加强车间通风的方式解决。 建设单位通过以下措施加强无组织废气控制： A.尽量保持废气产生车间和操作间（室）的密闭，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理； B.加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； C.合理设计废气捕集系统，加大排风量和捕集面积，减少废气的无组织排放。 3、噪声 根据建设方提供的噪声源设备型号、规格，采用类比方法确定主要噪声源强。项目主要噪声源的产生及排放情况具体见表5-4。 表5-4 噪声污染源强 序号; 设备名称; 数量（台）; 等效声级; 距最近厂界位置m; 拟采用治理措施; 降噪效果. 1; 粉碎机; 2; 80; W，46m; 隔声、减振; 20. 2; 卧式搅拌机; 2; 85; E，30m; 隔声、减振; 20. 3; 挤压式造粒机; 4; 80; E，35m; 隔声、减振; 20. 4; 圆盘造粒机; 4; 85; E，38m; 隔声、减振; 20. 噪声防治措施： （1）首先选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； （2）作业期间不开启车间门，可通过对空压机安装减振座、加设减振垫等方式来进行处理，同时通过车间隔声可有效的减轻设备噪声影响。 （3）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，减少磨擦力，降低噪声。 （4）总图合理布局，在满足工艺要求的前提下，考虑将生产设备集中布置，在总平面布置时做到远离厂界以减少高噪声源对厂界外环境的影响。 在落实上述措施后，本项目产生的噪声可以在边界达标排放。 - 4、固体废弃物 按照《江苏省环境保护厅关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》(苏环办[2013]283号)要求，建设项目固体废物包括一般固废、危险固废以及生活垃圾。 项目固废主要为废活性炭、含油废劳保用品以及生活垃圾。 - （1）废活性炭 本项目水喷淋+光催化+活性炭装置使用活性炭吸附处理有机废气。水喷淋+光催化装置对有机废气的处理效率约80%，活性炭对有机废气的处理效率约50%，由此可知有机废气经活性炭吸附处理量约为0.194t/a，按处理1吨有机废气需3吨活性炭计，则废活性炭的产生量为0.582t/a。活性炭一次填充量为0.2t，四月更换一次，产生废活性炭0.6t/a。经收集后委托有资质单位处理。 （2）含油废劳保用品 工作人员日常工作中使用的废手套，清理地面、设备使用的抹布，沾有油脂，需要定期更换，含油废劳保用品废物代码为900-041-49，根据《国家危险废物名录》（2016）中危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。产生量为0.05t/a，收集后环卫部门统一清运。 （3）生活垃圾 本项目新增员工10人，生活垃圾每天按照0.5kg/人计算，则产生量约1.5t/a，由环卫部门统一收集处理。 本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 本项目生产中固体废物鉴别结果见表5-5；根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施，需要以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见表5-6；需列表明确危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表5-7。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 年产生量（t/a）; 种类判断×. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废活性炭; 废气处理; 固态; 吸附有机废气的活性炭; 1.6; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 油脂精馏残液; 生产; 液态; 油脂; 100; ×; /. 3; 含油劳保用品; 生产; 固态; 手套、抹布; 0.05; √; /. 4; 炉渣; 热载体炉; 固态; 炉渣; 360; √; /. 5; 生活垃圾; 日常生活; 半固; 废纸张、塑料等; 16.5; √; /. 表5-6 全厂工程分析中危险废物汇总样表(t/a) 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; HW49 900-041-49; 1.6; 废气处理; 固; 活性炭; 吸附有机废气的活性炭; 每年三次; T/C; 危废库储存，委托有资质单位处理. 2; 油脂精馏残液; HW11; HW11 900-013-11; 100; 生产; 油脂; 油脂; 每年; T/C; 回收综合利用. 3; 废劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.1; 日常工作; 手套、抹布; 矿物油; 1月; T; 混入生活垃圾，属于豁免类危险废物. 表5-7全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况样表（单位t） 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险固废库房; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 危废库房; 桶装; 7; 半年. 2; 油脂精馏残液; HW11; 900-013-11; 桶装; 5; 一个月. 表5-8 项目固体废弃物处置处理方式 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49 900-041-49; 1.6; 委外处置; 有资质单位. 2; 油脂精馏残液; 生产; HW11 900-013-11; 100; 回收综合利用; 厂内. 3; 废劳保用品; 生产; HW49 900-041-49; 0.05; 混入生活垃圾; 环卫部门处理. 4; 炉渣; 热载体炉; 一般固废; /; 360; 外售; /. 5; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; /; 16.5; 环卫部门统一处理; 环卫部门. 根据固废性质分类处理： 危险废物包括：废活性炭、油脂精馏残液、含油劳保用品。其中废活性炭委托危废处置单位处理，废劳保用品属于豁免类危险废物，混入生活垃圾由当地环卫部门统一处理，油脂精馏残液厂内回收综合利用。 一般工业固废包括：炉渣。均外售后综合利用。 生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。 固体废弃物经妥善处置后，处置率达到100%，不会造成二次污染。 本项目依托现有项目1#仓库，在1#仓库内东北角建设100m2的一般固废库房、40m2的危险废物库房，危险废物暂存间要严格按照相关管理要求进行建设，危废库房应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单进行设置，并对地面作防渗防腐处理，设置渗漏收集沟以及收集池；按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 各种危险废物单独的贮存桶均防腐防漏密封，不相互影响，确保不相容的废物不混合收集贮存，危险废物应及时委托有资质单位处置，不应在危险废物暂存间内长期堆存。 一、固体废物分类收集、包装、暂存 ①本项目产生的不同性质、不同种类的危险废物应分类收集、贮存； ②具有挥发性的废油、除油废液应储存在容器内；废活性炭、污泥装袋后堆放。 ③禁止将不相容（相互反应）的危险废物放置在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶带等盛装； ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 ⑥应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 ⑦危险废物堆场需有防雨淋、防风、防扬散、地面防腐、防渗、防盗、防火等措施。 二、危险废物管理要求 ①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②建设方为本项目固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③危险废物贮存场所应按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 ④项目搬迁、关闭时，应按照本报告要求做好固体废物的利用、处置；厂内不得遗留固体废物。 ⑤加强固体废物的管理，加强固体废物收集、暂存容器、设施的维护和更新；加强固体废物堆场的巡视；做好有关台帐手续。 - 环境风险评价及防护措施 本项目位于常州市金坛区兴河东路019号。项目周围500m范围内有多家企业存在，项目所在地200m范围内无环境敏感目标，对照《建设项目环境保护分类管理名录》，项目所在地不属于环境敏感区。 （1）环境风险评估 根据《建设项目环境风险评价技术导则》的规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价的分级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表1物质危险性标准中对化学品危险性的分类、《建设项目环境风险评价技术导则》附录A表2《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中对各种化学品毒性分级，物质危险性标准见表5-7。 表5-7 物质危险性标准 物质类别; 等级; LD50(大鼠经口)mg/kg; LD50(大鼠经皮)mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒 物质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 易燃 物质; 1; 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。 （2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 本项目营运过程中涉及的危险化学品为低脂白土。低脂白土的危险性识别见表5-8。 表5-8 本项目有毒物质主要理化性及毒理性 名称; 理化性质; 燃爆性; 毒理性质. 低脂白土; 含5%的植物油脂的灰白或白色粉末。密度2.5g／cm3。不溶于水、有机溶剂、各种油类等。是一种硅铝酸盐化合物。分子间为层状结构，表面有很多不规则的孔穴，加热到300℃以上脱去层间水，即具有独特的吸附性能。易吸潮，水分过高时影响脱色效果。有催化性能。; 不燃; 低毒. 根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中辨识重大危险源的依据和方法判别： ①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ②单元内存在的危险物质为多品种时，则下式计算，若满足公式1-1，则定为重大危险源： q1/ Q1+ q2/ Q2+ ……… +qn/ Qn≥1 （1-1） 式中：q1 , q2⋯⋯qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1 , Q2⋯⋯Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产场所、贮存区等可作为一个功能单元。因此，本公司作为一个功能单元进行识别。 通过计算，P＜1，因此本项目未构成重大危险源。 （2）风险识别及影响分析 项目建设运行后存在潜在事故风险，主要表现在以下几个方面： 1）生产过程中存在的危险因素如下： ①项目生产、贮存的低脂白土会渗漏出油脂，一旦外泄即可能对附近水体土壤造成污染。 ②项目生产、贮存的低脂白土会挥发出油脂气体，若废气处理装置故障造成废气超标排放，将可能污染附近大气环境。 2）设备的危险因素： ①如接地措施失效或电器设备线路绝缘损坏、线路短路均有可能产生火花引起火灾事故。 ②设备和输送系统如存在脱焊、虚焊等焊接缺陷，或设备制造厂制造设备时因制造技术、工艺不过关，设备存在质量隐患，在正常生产时将会引发泄露。 ③项目在生产、贮存过程中产生废气、废水等污染源，若在防治措施发生事故时，如来不及控制污染源继续产生或及时采取叫停措施，就会导致废水、废气等污染源超标排放，对区域空气环境、地表水环境造成一定的冲击。 - 风险防护措施论证 - 选址、总图布置和建筑安全防护措施 - 本项目位于常州市金坛区兴河东路015号，属于已批的工业用地，符合当地的总体规划要求。 本项目使用的原料均贮存在原料库内，远离办公区的地带建造；同时也远离厂外人口密集区域。原料库地面采取防腐防渗，周边应按规范设置围堰，在消防时可作为消防水临时停留池，使消防尾水不致漫流。各仓库地面应浇筑水泥硬化，四周建沟和井收集，一旦发生火灾爆炸性事故，液体可不流出区外。 本项目应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）的要求设计易燃液体贮存场所的防火隔堤和防爆堤。贮存场所必须防止烈日暴晒与防爆降温，保持阴凉、干燥、通风良好，贮存场所内严禁烟火，与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 按照GB50057-2000《建筑物防雷设计规范》（2000年版）和GB12158-90《防止静电事故通用导则》的规定，贮存场所要有防直接雷的措施，定期对全厂避雷设施进行全面检查、检测，在贮存场所等可能产生静电危险的设备和管道处设置可靠的静电接地，并定期监测静电接地设施。 各种防护用具、消防器材、应急堵漏工具以及通讯工具必须放于固定位置并作好定期检查和药品更换。 所有对外的排水（雨水和废污水）管道均设置阀门，在事故发生时立即关闭阀门，确保不达标废水分类收集，经达标处理后排入污水管网。 - 固体废物事故风险防范措施 - 建设项目各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施： ①在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。 ②厂内设置专门的废物贮存室、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；各种危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。 ③运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 - 设备和装置方面安全防范措施 ①公司应加强对员工的工艺操作规程、安全操作规程等的培训，并取得相应的合格证书或上岗证。工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用联锁、声光、报警等事故应急系统，必须保证安全阀联锁、液位计、压力表紧急切断阀、进出口阀、手动放空阀、排污阀完备好用。生产过程须按规程要求正确控制各种工艺参数和操作时间，各项控制参数的检测、分析、控制应考虑双重检测和联锁，并且应考虑在发生突然停电、停水情况等应急状态的措施。严格执行开停车规程和检修操作规程，作好物料置换和检测等工作。 ②生产过程管理风险防范措施： （1）场地和库房严禁烟火，应熟悉防火知识和正确掌握灭火器材的使用方法。 （2）人员必须穿戴好防护用品。 （3）生产时，先开动风机，确认风机正常，方可开始工作，工作结束时，先停止作业，后关风机。 （4）作业十米范围内，不准进行电焊，气割焊等明火作业。 （5）车间以及库房应严禁烟火，必须采用防爆灯照明和防爆风机。 （6）对室内的机械、电器设备要经常检查，保持完好，安全正常，防止电气线路老化和机械设备损坏引起火灾。 （7）凡发现通风机械设备异常或故障，应立即停车关闭电闸，及时修理。 ③严格环境管理，加强环保设施的养护，对其定期进行检查和维修，确保环保设施正常运行，尽量降低由于环保措施损坏而导致污染物污染环境引起事故的可能性。 ④废气净化装置发生故障时，将会严重影响空气质量，危害周围居民的健康。此时立即停止生产，疏散车间中人群，同时检测厂界和周围居民点空气中的颗粒物以及有机废气等含量，必要时紧急疏散周围居民。及时维修废气净化装置。尽量将事故的危害减小到最低限度。 ⑤报警通信、泄漏监测系统 为了适当处理事故，将受害面控制在最小范围内，迅速报警或通报，可以选择如下措施： 1）火灾报警设备； 2）气体探测报警设备； 3）安全阀、防爆膜、放空阀等； 4）车间可燃气体报警装置。 5）定期对设备进行保养和维护，并定期进行相应监测。 ⑥其他措施 1）选用低噪声设备并对高噪声设备做防护罩处理， 2）各机器、管道均装有接地线，防止产生静电，并定期检测接地电阻， 3）设置劳动保护用品和事故应急设施， 4）制定安全操作规程，强化操作人员配训， 5）在生产过程中，工厂需对操作人员、生产管理人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度，操作人员必须持有上岗证才能上岗。加强安全管理，建立安全管理制度，避免事故发生。 6）根据国家及地方的有关职业病防治的规章制度，建立完善的职业病防治制度，就业前、生产中，定期对工厂操作人员进行职业健康检查，预防、控制和消除职业危害。 7）原料库和使用场所应严禁烟火，并应按要求配备灭火器。 （4）事故应急预案 要求常州市金坛区良友油脂有限公司按照《苏省突发环境事件应急预案编制导则（企业事业单位版）》的要求编制环境应急预案，在营运过程中需定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与地方(区域)应急预案衔接与联动有效。 项目环境风险事故应急预案的框架内容见表5-9。 表5-9 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 低脂白土装卸区、储罐区. 4; 应急组织; 工厂：设立场内事故处置领导指挥体系，厂指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，专业救援队伍—负责对工厂专业救援队伍的支援. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施设备与材料; 储存区：主要为防渗、防火、防泄漏事故的应急设施、设备. 7; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄露措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄露物（可用抹布擦拭），降低危害；相应的设施器材配备临近地区；控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制与组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划个紧急救护方案. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止秩序，事故现场善后处理，恢复生产措施 临近地区：接触事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习，对工厂工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 公司在进行环保“三同时”竣工验收前，可委托有资质单位编制突发环境事件应急预案、风险评估报告，并报金坛区环保局备案。 综上所述，本项目的环境风险影响在可接受的范围之内，企业在采取风险防范措施的情况下，可进一步降低事故发生率。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/m3 |  |  | 排放速率 kg/h |  |  | 排放量 t/a |  |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1#排气筒 |  |  | 非甲烷总烃 | 13.5 |  | 0.972 |  | 1.347 |  |  | 0.013 |  |  | 0.097 |  |  | 大气环境 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 33 |  | 2.376 |  | 3.3 |  |  | 0.033 |  |  | 0.238 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 3.597 |  | 0.259 |  | 0.36 |  |  | 0.004 |  |  | 0.026 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 1.319 |  | 0.095 |  | 0.139 |  |  | 0.001 |  |  | 0.010 |  |  |  |
|  | 2#排气筒 |  |  | 非甲烷总烃 | 3.375 |  | 0.972 |  | 0.325 |  |  | 0.013 |  |  | 0.097 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 1.35 |  | 0.389 |  | 0.125 |  |  | 0.005 |  |  | 0.039 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.325 |  | 0.095 |  | 0.025 |  |  | 0.001 |  |  | 0.010 |  |  |  |
|  | 无组织 | 破碎区 |  | 非甲烷总烃 | / |  | 0.108 |  | / |  |  | / |  |  | 0.108 |  |  | 大气环境 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | / |  | 0.264 |  | / |  |  | / |  |  | 0.264 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | / |  | 0.029 |  | / |  |  | / |  |  | 0.029 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | / |  | 0.010 |  | / |  |  | / |  |  | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 造粒筛分区 |  | 非甲烷总烃 | / |  | 0.108 |  | / |  |  | / |  |  | 0.108 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | / |  | 0.043 |  | / |  |  | / |  |  | 0.043 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | / |  | 0.010 |  | / |  |  | / |  |  | 0.010 |  |  |  |
| 水 污染物 | / |  |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L |  |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量 t/a |  |  | 排放 去向 |  |  |
|  | 生活污水项目排口 240t/a |  |  | COD | 400 |  |  | 0.096 |  | 400 |  |  | 0.096 |  |  | 金坛区第二污水处理厂 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 250 |  |  | 0.06 |  | 250 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 30 |  |  | 0.0072 |  | 30 |  |  | 0.0072 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TP | 2.5 |  |  | 0.0006 |  | 2.5 |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 污水厂排口 240m3/a |  |  | COD | 400 |  |  | 0.096 |  | 50 |  |  | 0.012 |  |  | 尧塘河 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 250 |  |  | 0.06 |  | 10 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 30 |  |  | 0.0072 |  | 5 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TP | 2.5 |  |  | 0.0006 |  | 0.5 |  |  | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | / |  |  | 名称 |  | 产生量 t/a |  |  |  |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  |
|  | 危险固废 |  |  | 废活性炭 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 含油废劳保用品 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 序号 |  | 设备名称 |  |  | 等效声级dB(A) |  |  |  | 降噪后声级dB(A) |  |  |  | 厂界噪声 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 粉碎机 |  |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 卧式搅拌机 |  |  | 85 |  |  |  | 65 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 挤压式造粒机 |  |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 圆盘造粒机 |  |  | 85 |  |  |  | 65 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目营运期产生的各类污染物均得到了有效的治理，因此对厂界外生态环境不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有项目生产车间五南侧500平方米空置区并租用常州市金坛区维格生物科技有限公司的2000平方米生产车间进行生产，仅进行设备安装，不涉及施工，对环境影响较小，因此本环评不对施工期环境影响做详细分析。 营运期环境影响分析： 地表水影响分析 项目无生产废水产生，投料时偶尔会有滴漏，及时采用抹布擦拭，不用水冲洗。废气处理装置中的喷淋水循环使用一定次数后回用于投料混合工序，不外排。 生活污水接入区域兴河东路市政污水管网排入金坛区第二污水处理厂集中处理，处理达标后排入尧塘河。 生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，生活污水接入金坛区第二污水处理厂深度处理，金坛区第二污水处理厂污水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007)表2的标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级排放标准的A标准，尾水排入尧塘河。 本项目废水污染因子简单，对污水处理厂的运行影响较小。 金坛第二污水处理厂废水处理能力为4万m³/d，现企业污水实际处理量达 到2.6万吨/日，尚有1.4万吨/日余量。本项目污水排放总量约为0.8m³/d，占污水处理厂余量的0.006%，因此从水量分析，金坛第二污水处理厂接纳本项目的污水是可行的。 环境空气影响分析 - 预测因子 有组织废气：1#排气筒排放的非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢；2#排气筒排放的非甲烷总烃、氨、硫化氢。 无组织废气：破碎区排放的非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢；造粒筛分区排放的非甲烷总烃、氨、硫化氢。 - 污染源计算清单 表7-1有组织污染源参数表 /; 点源 编号; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出口速率; 烟气 出口温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 符号; Code; H; D; Q; T; Hr; Cond; 非甲烷总烃; 颗粒物; 氨; 硫化氢. 单位; /; m; m; m³/h; K; h; /; kg/h; kg/h; kg/h; kg/h. 数据; 1#; 15; 0.4; 10000; 273; 7200; 正常; 0.013; 0.033; 0.004; 0.001. 2#; 15; 0.4; 40000; 273; 7200; 正常; 0.013; /; 0.005; 0.001. 表7-2 无组织污染源参数表 面源 名称; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北 夹角; 面源初始 排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 非甲烷总烃; 颗粒物; 氨; 硫化氢. --; m; m; 0°; m; h; /; kg/h; kg/h; kg/h; kg/h. 破碎区; 25; 20; 0; 9; 7200; 正常; 0.045; 0.11; 0.012; 0.001. 造粒筛分区; 50; 40; 0; 9; 7200; 正常; 0.045; /; 0.018; 0.001. 3、预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3 进行计算，预测结果见表7-3~表7-6。 表7-3 有组织（1#排气筒）大气污染物正常排放影响估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 1#排气筒. 非甲烷总烃; 颗粒物; 氨; 硫化氢. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 8.428E-12; 0; 3.09E-11; 0; 3.746E-12; 0; 0.001134; 0.13. 100; 0.0001169; 0.01; 0.0004285; 0.05; 0.00005194; 0.03; 0.001035; 0.11. 200; 0.0001525; 0.01; 0.0005592; 0.06; 0.00006778; 0.03; 0.0009481; 0.11. 300; 0.0001613; 0.01; 0.0005914; 0.07; 0.00007168; 0.04; 0.0009381; 0.1. 400; 0.0001551; 0.01; 0.0005688; 0.06; 0.00006894; 0.03; 0.0009476; 0.11. 500; 0.0001433; 0.01; 0.0005256; 0.06; 0.0000637; 0.03; 0.0009508; 0.11. 600; 0.0001718; 0.01; 0.0006298; 0.07; 0.00007634; 0.04; 0.000949; 0.11. 700; 0.0002008; 0.01; 0.0007363; 0.08; 0.00008924; 0.04; 0.0009431; 0.1. 800; 0.0002164; 0.01; 0.0007934; 0.09; 0.00009617; 0.05; 0.0009298; 0.1. 900; 0.000222; 0.01; 0.000814; 0.09; 0.00009867; 0.05; 0.00223; 0.25. 1000; 0.0002209; 0.01; 0.0008101; 0.09; 0.00009819; 0.05; 0.002719; 0.3. 1100; 0.0002137; 0.01; 0.0007834; 0.09; 0.00009496; 0.05; 0.002869; 0.32. 1200; 0.0002051; 0.01; 0.000752; 0.08; 0.00009115; 0.05; 0.002468; 0.27. 1300; 0.0001983; 0.01; 0.0007272; 0.08; 0.00008814; 0.04; 0.00236; 0.26. 1400; 0.0002011; 0.01; 0.0007374; 0.08; 0.00008939; 0.04; 0.002158; 0.24. 1500; 0.0002019; 0.01; 0.0007402; 0.08; 0.00008972; 0.04; 0.001937; 0.22. 1600; 0.0002011; 0.01; 0.0007372; 0.08; 0.00008936; 0.04; 0.001727; 0.19. 1700; 0.000199; 0.01; 0.0007298; 0.08; 0.00008846; 0.04; 0.001539; 0.17. 1800; 0.0001961; 0.01; 0.0007192; 0.08; 0.00008718; 0.04; 0.001383; 0.15. 1900; 0.0001926; 0.01; 0.0007062; 0.08; 0.0000856; 0.04; 0.001249; 0.14. 2000; 0.0001886; 0.01; 0.0006916; 0.08; 0.00008383; 0.04; 0.001134; 0.13. 2100; 0.0001838; 0.01; 0.000674; 0.07; 0.00008169; 0.04; 0.001035; 0.11. 2200; 0.000179; 0.01; 0.0006562; 0.07; 0.00007954; 0.04; 0.0009481; 0.11. 2300; 0.0001742; 0.01; 0.0006386; 0.07; 0.00007741; 0.04; 0.0009381; 0.1. 2400; 0.0001694; 0.01; 0.0006212; 0.07; 0.0000753; 0.04; 0.0009476; 0.11. 2500; 0.0001648; 0.01; 0.0006042; 0.07; 0.00007323; 0.04; 0.0009508; 0.11. 下风向最大浓度; 0.0002223; 0.01; 0.000815; 0.09; 0.00009878; 0.05; 0.00289; 0.32. 最大浓度出现距离(m); 929; 929; 929; 929. 浓度占标准10%距源最远距离(m); Pmax＜10%. 表7-4 有组织（2#排气筒）大气污染物正常排放影响估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 1#排气筒. 非甲烷总烃; 氨; 硫化氢. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 8.017E-08; 0; 2.863E-08; 0; 0.001134; 0.13. 100; 0.000004505; 0; 0.000001609; 0; 0.001035; 0.11. 200; 0.00004762; 0; 0.00001701; 0.01; 0.0009481; 0.11. 300; 0.00006273; 0; 0.0000224; 0.01; 0.0009381; 0.1. 400; 0.00005954; 0; 0.00002126; 0.01; 0.0009476; 0.11. 500; 0.0000565; 0; 0.00002018; 0.01; 0.0009508; 0.11. 600; 0.00005262; 0; 0.00001879; 0.01; 0.000949; 0.11. 700; 0.00005114; 0; 0.00001826; 0.01; 0.0009431; 0.1. 800; 0.00004794; 0; 0.00001712; 0.01; 0.0009298; 0.1. 900; 0.00005542; 0; 0.00001979; 0.01; 0.00223; 0.25. 1000; 0.00006621; 0; 0.00002365; 0.01; 0.002719; 0.3. 1100; 0.00007315; 0; 0.00002613; 0.01; 0.002869; 0.32. 1200; 0.00007889; 0; 0.00002818; 0.01; 0.002468; 0.27. 1300; 0.00008349; 0; 0.00002982; 0.01; 0.00236; 0.26. 1400; 0.00008707; 0; 0.0000311; 0.02; 0.002158; 0.24. 1500; 0.00008973; 0; 0.00003204; 0.02; 0.001937; 0.22. 1600; 0.0000916; 0; 0.00003271; 0.02; 0.001727; 0.19. 1700; 0.00009279; 0; 0.00003314; 0.02; 0.001539; 0.17. 1800; 0.00009342; 0; 0.00003336; 0.02; 0.001383; 0.15. 1900; 0.00009358; 0; 0.00003342; 0.02; 0.001249; 0.14. 2000; 0.00009358; 0; 0.00003342; 0.02; 0.001134; 0.13. 2100; 0.00009334; 0; 0.00003334; 0.02; 0.001035; 0.11. 2200; 0.00009248; 0; 0.00003303; 0.02; 0.0009481; 0.11. 2300; 0.00009142; 0; 0.00003265; 0.02; 0.0009381; 0.1. 2400; 0.00009022; 0; 0.00003222; 0.02; 0.0009476; 0.11. 2500; 0.00008891; 0; 0.00003175; 0.02; 0.0009508; 0.11. 下风向最大浓度; 0.00008751; 0; 0.00003125; 0.02; 0.002896; 0.32. 最大浓度出现距离(m); 0.00009358; 0.00009358; 929. 浓度占标准10%距源最远距离(m); Pmax＜10%. 由表7-3、表7-4估算结果可知，在正常排放情况下：1#排气筒排放的非甲烷总烃最大落地浓度出现距离为929m，最大落地浓度为0.0002223mg/m3，占标率为0.01%;颗粒物最大落地浓度出现距离为929m；最大落地浓度为0.000815mg/m3，占标率为0.09%；氨最大落地浓度出现距离为929m；最大落地浓度为0.00009878mg/m3，占标率为0.05%；硫化氢最大落地浓度出现距离为929m；最大落地浓度为0.002896mg/m3，占标率为0.32%。 2#排气筒排放的非甲烷总烃最大落地浓度出现距离为1887m，最大落地浓度为0.00009358mg/m3，占标率为0.02%;氨最大落地浓度出现距离为1887m；最大落地浓度为0.00003342mg/m3，占标率为0.02%；硫化氢最大落地浓度出现距离为929m；最大落地浓度为0.002896mg/m3，占标率为0.32%。 可见，厂区排气筒排放的污染物对环境影响的最大落地浓度均小于其相应标准值的10%，且在正常排放情况下，各排气筒有组织排放的污染物在项目厂界均可达到相应的质量标准。因此，本项目有组织正常排放的污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 表7-5 项目无组织（破碎区）排放影响估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 破碎区. 非甲烷总烃; 颗粒物; 氨; 硫化氢. 预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%); 预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%); 预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%); 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.0001046; 0.01; 0.0003838; 0.04; 0.00004184; 0.02; 0.003558; 7.12. 100; 0.004111; 0.21; 0.01509; 1.68; 0.001644; 0.82; 0.06346; 7.05. 200; 0.003818; 0.19; 0.01401; 1.56; 0.001527; 0.76; 0.0655; 7.28. 300; 0.003426; 0.17; 0.01258; 1.4; 0.001371; 0.69; 0.06355; 7.06. 400; 0.003514; 0.18; 0.0129; 1.43; 0.001406; 0.7; 0.06351; 7.06. 500; 0.003134; 0.16; 0.0115; 1.28; 0.001254; 0.63; 0.06133; 6.81. 600; 0.00269; 0.13; 0.009873; 1.1; 0.001076; 0.54; 0.05526; 6.14. 700; 0.002293; 0.11; 0.008416; 0.94; 0.0009173; 0.46; 0.04862; 5.4. 800; 0.00197; 0.1; 0.007229; 0.8; 0.0007879; 0.39; 0.04271; 4.75. 900; 0.001709; 0.09; 0.006271; 0.7; 0.0006835; 0.34; 0.03763; 4.18. 1000; 0.001497; 0.07; 0.005494; 0.61; 0.0005988; 0.3; 0.03333; 3.7. 1100; 0.001325; 0.07; 0.004863; 0.54; 0.00053; 0.26; 0.0298; 3.31. 1200; 0.001183; 0.06; 0.004341; 0.48; 0.0004731; 0.24; 0.02677; 2.97. 1300; 0.001064; 0.05; 0.003904; 0.43; 0.0004255; 0.21; 0.02421; 2.69. 1400; 0.0009631; 0.05; 0.003535; 0.39; 0.0003853; 0.19; 0.02201; 2.45. 1500; 0.0008772; 0.04; 0.003219; 0.36; 0.0003509; 0.18; 0.0201; 2.23. 1600; 0.0008024; 0.04; 0.002945; 0.33; 0.000321; 0.16; 0.01844; 2.05. 1700; 0.0007372; 0.04; 0.002706; 0.3; 0.0002949; 0.15; 0.01701; 1.89. 1800; 0.0006803; 0.03; 0.002497; 0.28; 0.0002721; 0.14; 0.01573; 1.75. 1900; 0.0006302; 0.03; 0.002313; 0.26; 0.0002521; 0.13; 0.01459; 1.62. 2000; 0.0005859; 0.03; 0.00215; 0.24; 0.0002344; 0.12; 0.01359; 1.51. 2100; 0.0005483; 0.03; 0.002012; 0.22; 0.0002193; 0.11; 0.01273; 1.41. 2200; 0.0005147; 0.03; 0.001889; 0.21; 0.0002059; 0.1; 0.01197; 1.33. 2300; 0.0004844; 0.02; 0.001778; 0.2; 0.0001938; 0.1; 0.01128; 1.25. 2400; 0.0004571; 0.02; 0.001677; 0.19; 0.0001828; 0.09; 0.01066; 1.18. 2500; 0.0004322; 0.02; 0.001586; 0.18; 0.0001729; 0.09; 0.01008; 1.12. 下风向最大浓度; 0.004166; 0.01529; 0.001666; 0.06633. 最大浓度出现距离(m); 91. 浓度占标准10%距源最远距离(m); Pmax＜10%. 表7-6 项目无组织（造粒筛分区）排放影响估算结果表 距源中心下风向距离(m); 造粒筛分区. 非甲烷总烃; 氨; 硫化氢. 预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%); 预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%); 预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%). 10; 0.0009332; 0.05; 0.0003733; 0.19; 0.02421; 2.69. 100; 0.005464; 0.27; 0.002185; 1.09; 0.003974; 7.95. 200; 0.005334; 0.27; 0.002134; 1.07; 0.003558; 7.12. 300; 0.004979; 0.25; 0.001992; 1; 0.002462; 4.92. 400; 0.005119; 0.26; 0.002048; 1.02; 0.001716; 3.43. 500; 0.004613; 0.23; 0.001845; 0.92; 0.001254; 2.51. 600; 0.003985; 0.2; 0.001594; 0.8; 0.000956; 1.91. 700; 0.003412; 0.17; 0.001365; 0.68; 0.0007558; 1.51. 800; 0.002945; 0.15; 0.001178; 0.59; 0.0006192; 1.24. 900; 0.002562; 0.13; 0.001025; 0.51; 0.0005185; 1.04. 1000; 0.00225; 0.11; 0.0008998; 0.45; 0.000442; 0.88. 1100; 0.001994; 0.1; 0.0007975; 0.4; 0.0003838; 0.77. 1200; 0.001784; 0.09; 0.0007134; 0.36; 0.0003373; 0.67. 1300; 0.001604; 0.08; 0.0006415; 0.32; 0.0002994; 0.6. 1400; 0.001452; 0.07; 0.0005809; 0.29; 0.0002681; 0.54. 1500; 0.001323; 0.07; 0.0005293; 0.26; 0.0002418; 0.48. 1600; 0.00121; 0.06; 0.0004842; 0.24; 0.0002195; 0.44. 1700; 0.001112; 0.06; 0.0004448; 0.22; 0.0002003; 0.4. 1800; 0.001026; 0.05; 0.0004105; 0.21; 0.0001838; 0.37. 1900; 0.0009509; 0.05; 0.0003804; 0.19; 0.0001694; 0.34. 2000; 0.0008846; 0.04; 0.0003538; 0.18; 0.0001568; 0.31. 2100; 0.0008283; 0.04; 0.0003313; 0.17; 0.0001462; 0.29. 2200; 0.0007774; 0.04; 0.0003109; 0.16; 0.0001368; 0.27. 2300; 0.0007315; 0.04; 0.0002926; 0.15; 0.0001283; 0.26. 2400; 0.00069; 0.03; 0.000276; 0.14; 0.0001207; 0.24. 2500; 0.0006524; 0.03; 0.000261; 0.13; 0.0001139; 0.23. 下风向最大浓度; 0.005477; 0.002191; 0.003979. 最大浓度出现距离(m); 96; 96; 96. 浓度占标准10%距源最远距离(m); Pmax＜10%; Pmax＜10%; Pmax＜10%. 由表7-5、表7-6估算结果可知，项目破碎区正常营运时无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度出现在91m处，最大落地浓度为0.004166mg/m3，占标率为0.21%；颗粒物最大落地浓度出现距离为91m；最大落地浓度为0.01529mg/m3，占标率为1.7%；氨最大落地浓度出现距离为91m；最大落地浓度为0.001666mg/m3，占标率为0.83%；硫化氢最大落地浓度出现距离为91m；最大落地浓度为0.06633mg/m3，占标率为7.37%。 造粒筛分区正常营运时无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度出现在96m处，最大落地浓度为0.005477mg/m3，占标率为0.27%；氨最大落地浓度出现距离为96m；最大落地浓度为0.002191mg/m3，占标率为1.1%；硫化氢最大落地浓度出现距离为96m；最大落地浓度为0.003979mg/m3，占标率为7.96%。 可见，无组织排放的污染物对环境影响的最大落地浓度均小于其相应标准的10%。因此，项目场地无组织排放污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 4、恶臭气体对环境的影响 本项目排放的大气污染物中的NH3为恶臭气体，本评价采用日本的恶臭强度6级分级法（表7-10）对项目臭气影响进行分析。 表7-7 恶臭强度分级 臭气强度分级; 臭气感觉程度. 0; 无气味. 1; 勉强能感觉到气味. 2; 气味很弱但能分辩其性质. 3; 很容易感觉到气味. 4; 强烈的气味. 5; 无法忍受的极强气味. 恶臭污染物浓度与强度的关系见表7-8。 表7-8 恶臭体积浓度与强度的关系 单位：ppm 恶臭物质; 恶臭强度分级. 1; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5. NH3; 0.1; 0.6; 1.0; 2.0; 5.0; 10.0; 40.0. 浓度单位ppm与mg/m3的换算关系按下式计算： mg/m3=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]*（Ba/101325） 上式中： M——为气体分子量； ppm——测定的体积浓度值； T——温度； Ba——压力。 根据上式可折算出常温常压下（T=25℃、Ba=101325帕）NH3以及H2S浓度与强度的对应关系，具体情况见表7-9。 表7-9 恶臭体积浓度与强度的关系 单位：mg/m3 恶臭物质; 恶臭强度分级. 1; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5. NH3; 0.069821; 0.418929; 0.698214; 1.396429; 3.491071; 6.982143; 27.92857. 根据本次大气污染物预测结果，恶臭气体对厂界和周围环境敏感点的影响见表7-10。 表7-10 项目恶臭气体对环境的影响 单位：mg/m3 恶臭气体; 厂界最大浓度; 厂界最大浓度出现距离; 嗅觉阈值. NH3; 破碎区; 0.001666; 91m; 0.42. 造粒筛分区; 0.002191; 96m. H2S; 破碎区; 0.06633; 91m; 0.014. 造粒筛分区; 0.003979; 96m. 结合表7-9以及表7-10并根据预测结果可知，恶臭气体在厂界外基本不会感知到异味，影响范围局限于厂内，厂内恶臭强度优于1级要求，且本项目周边500m范围内无环境敏感点，因此本项目排放的恶臭气体对环境的影响轻微，影响范围小，可以接受。 5、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的相关要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。 表7-11 大气环境防护距离计算参数和结果 污染源位置; 污染物名称; 排放量 （kg/h）; 面源高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 评价标准 （mg/m3）; 计算 结果. 破碎区; 非甲烷总烃; 0.045; 9; 25; 20; 2.0; 无超标点. 颗粒物; 0.11; 0.9; 无超标点. 氨; 0.012; 0.2; 无超标点. 硫化氢; 0.001; 0.01; 无超标点. 造粒筛分区; 非甲烷总烃; 0.045; 9; 50; 40; 2.0; 无超标点. 氨; 0.018; 0.2; 无超标点. 硫化氢; 0.001; 0.01; 无超标点. 根据软件计算结果，全厂厂界范围内无超标点，即在厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不需设置大气环境防护距离。 6、卫生防护距离 为保障生态环境安全和人体健康，本次环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离。 本次环评对全厂统一核算，全厂无组织排放的源强见表7.1-13。卫生防护距离计算公式： —标准浓度限值，mg/Nm3 L —工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； —无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)制定的卫生防护距离公式进行计算，卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-12。 表7-12 卫生防护距离计算结果表 污染源位置; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm (mg/m3); r（m）; Qc (kg/h); L（m）. 破碎区; 非甲烷总烃; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 17.84; 0.045; 0.217. 颗粒物; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 0.11; 2.638. 氨; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.2; 0.012; 1.132. 硫化氢; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01; 0.001; 0.174. 造粒筛分区; 非甲烷总烃; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 35.68; 0.045; 0.154. 氨; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.2; 0.018; 0.804. 硫化氢; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01; 0.001; 0.158. 由表7-12计算结果，并根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）6.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业按Qc/Cm最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 本项目以破碎区外100m、造粒筛分区外100m形成的包络线设置卫生防护距离，根据现场勘探，目前项目卫生防护距离内没有居民点等敏感点，周围以后亦不得在卫生防护距离内建设居住区等敏感点，以避免环境纠纷。 噪声环境影响分析 1、预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼夜噪声值（A声功率级）。 2、预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目设备均安装于车间、站房内，属于室内点声源。 （1）室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （3）预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 3、预测参数 主要的噪声源强及声源特性见表5-4。 4、预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，预测结果见表7-13。 表7-13 噪声预测结果 dB(A) 预测点; 预测 贡献值; 现状值; 预测值; 标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. N1; 31.4; 57.4; 46.3; 58.9; 47.8; 70; 55; 达标; 达标. N2; 32.6; 55.2; 45.2; 56.7; 46.7; 70; 55; 达标; 达标. N3; 33.8; 55.8; 44.8; 57.3; 46.3; 65; 55; 达标; 达标. N4; 35.7; 56.2; 45.1; 57.8; 46.7; 65; 55; 达标; 达标. 由表7-13可见，本项目噪声源设备在采取有效的降噪隔声等措施之后，各厂界均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 固体废弃物影响分析 （1）固体废物处理处置方式 本项目产生的固废分为危险废物和一般废物、生活垃圾。 危险废物包括：废活性炭、油脂精馏残液、含油劳保用品。其中废活性炭委托危废处置单位处理，废劳保用品属于豁免类危险废物，混入生活垃圾由当地环卫部门统一处理，油脂精馏残液厂内回收综合利用。 一般工业固废包括：炉渣。均外售后综合利用。 生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。 （2）固体废物影响分析与预测 ①固体废物收集、贮存过程混放的环境影响 厂内危险废物收集、贮存过程中如与一般工业固体废物、生活垃圾混放，可造成一般工业固体废物、生活垃圾被污染，成为危险废物。被污染的一般工业固体废物、生活垃圾如发生火灾会对大气环境造成影响；火灾过程中产生的事故废水、废吸附物等如不能妥善收集、处置可能会对地表水、地下水、土壤环境造成污染。 ②包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响 本项目危险废物厂内包装过程中如发生泄漏，泄漏的含脂白土等可能造成泄漏点附近VOC气体超标，并对周围大气环境有一定影响，由于本项目危险废物单个包装的量较小，对周围大气环境的影响程度有限；本项目危险废物由委托处置单位负责上门装车、运输；运输过程中如发生泄漏也会对大气环境造成影响；如泄漏物进入水体，会造成水体COD、石油类超标，对水体造成污染。 ③堆放、贮存场所的环境影响 本项目危险废物、一般工业固体废物均存放在车间内单独区域，车间内防雨、防风，且车间地面为水泥地坪，危险废物均通过密封容器收集，一般不会造成固体废物泄漏下渗污染地下水、土壤的事件。 （3）综合利用、处置、处理的环境影响 本项目固体废物综合利用、处置、处理的过程中，产生的大气、废水等可能对环境空气、地表水、地下水、土壤环境造成影响；本项目产生的危险废物委托处置单位已最终确定，危险废物处置单位在处置危险废物过程中，应采取有效的废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施，减小危险废物处置过程中的环境影响。 （4）总结 本项目在做好危险废物收集、贮存、委托处置相关污染防治工作及一般工业固体废物综合利用工作后，各类固废均合理处置，处置率100%，不直接排向外环境，不会造成二次污染，对周围环境无直接影响。 （5）固废贮存（处置）场所规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定：各种固体废物处置设施、堆放场所和填埋场，必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不符合国家环境保护标准和城市环境卫生标准的，限期改造。按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现零排放。一般工业固废贮存场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求设置。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，防止造成二次污染。各类危险废物的处置和综合利用措施必须在项目试生产前予以落实，对需实施异地转移的应按规定及时办理危险废物交换转移审批手续。实施危险废物转移时，应执行危险废物转移联单制度，并加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，确保符合环保要求。 建设项目设置固废堆场1处；危险固废规范化堆场1处；生活垃圾利用垃圾桶收集，不单独设置生活垃圾堆场。按上述要求，设置提示性环境保护图形标志牌。 危废处置方式技术可行性分析： 废活性炭（HW49）拟委托北控安耐得环保科技发展常州有限公司进行专业处置。 北控安耐得环保科技发展常州有限公司位于新北区春江镇魏村江边工业园，危废经营许可证编号JS0400OOI033-11，经常州市市环保局核准，在2017年8月至2018年6月有效期内，核准经营范围有：焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂材料（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、废碱（HW35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50）合计28000吨/年。 本项目废活性炭（HW49）在该公司核准经营危险废物类别之内，因此委托处理技术上是可行的。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，固废控制率达到100%，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 破碎区 | 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢 | 车间内风管收集后通过水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过1#排气筒排放。 |  | 达标排放 |
|  |  | 造粒筛分区 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢 | 车间内风管收集后通过水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过2#排气筒排放。 |  | 达标排放 |
|  | 无组织 | 破碎区 | 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢 | 加强生产管理，规范生产操作 |  | 达标排放 |
|  |  | 造粒筛分区 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢 | 加强生产管理，规范生产操作 |  | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 接入兴河东路市政污水管网排入金坛区第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河 |  | 达标排放 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 危险固废 |  | 含油废劳保用品 | 环卫部门统一收集处理 | 100%处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门统一收集处理 |  |  |
| 噪声 | 粉碎机 |  |  | 隔声、减振 | 边界达标 |  |
|  | 卧式搅拌机 |  |  | 隔声、减振 |  |  |
|  | 挤压式造粒机 |  |  | 隔声、减振 |  |  |
|  | 圆盘造粒机 |  |  | 隔声、减振 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 项目运营后的各种污染物均得到了有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 九、“三同时”验收监测计划表

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》等规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 具体实施计划为： （1）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （2）建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 项目建成后，“三同时”验收一览表如表9-1。 表9-1 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 治理措施; 处理效果; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 有组织 废气; 破碎区; 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢; 车间内风管收集后通过水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过1#排气筒排放。; 达标排放; 25; 与项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 造粒筛分区; 非甲烷总烃、氨、硫化氢; 车间内风管收集后通过水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过2#排气筒排放。. 无组织 废气; 破碎区; 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢; 加强生产管理，规范生产操作. 造粒筛分区; 非甲烷总烃、氨、硫化氢; 加强生产管理，规范生产操作. 废水; 生活 污水; COD、SS、氨氮、总磷; 接管处理; 达金坛区第二污水处理厂接管要求; 5. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、消声; 达标排放; 5. 固废; 危险固废; 含油废劳保用品; 环卫部门统一收集处理; 无渗漏，零排放，不造成二次污染; 5. 废活性炭; 委托专业单位处理. 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理. 事故应急措施; - 消防设施、警示标志、应急防护设施 - 有耐腐蚀防渗透的硬化地面，且表面无裂隙；; 30. 环境管理(机构、监测能力等); - 设置环境管理机构; 10. - 绿化; - 依托现有项目以及租赁方; /. - 清污分流、排污口规范化设置; - 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求，对废气排口、污水接管排放口、固定噪声污染源、临时堆场进行规范化设置。; /. 总量平衡具体方案; 大气污染物排放总量在金坛区域内平衡；水污染物总量在金坛区第二污水处理厂内平衡; /. 大气环境防护距离设置; 以破碎区外100m、造粒筛分区外100m形成的包络线设置卫生防护距离; /. 合计; —; 80. 环境管理与监测 拟建项目在施工期和运行期将对周围环境造成一定的影响，建设单位应在加强环境管理的同时定期进行环境监测，以便及时了解项目在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环境目标。9.1环境管理 项目建成后，应按地方环保局的要求加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度。 根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置环保处，公司副总经理负责环保工作，车间设置设2~3名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 （1）建立公司专门的环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以便督促有关人员加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。 （2）建立污染源监测数据档案，定期编写环保通报，便于政府环保部门和公司管理部门及时了解污染动态，以便于采取相应的对策措施。 （3）制定环保奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员进行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备进行自行监测，可也委托其他有资质的监测机构代开展自行监测，包括污染物排放监测（废气污染物、废水污染物和噪声污染等）、周边环境质量影响监测（周边的空气、地下水、地表水等）、关键工艺参数监测（通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试）、污染治理设施处理效果监测。企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）等规定向社会公开监测结果。 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）规定，企业可参照重点排污单位公开其信息： （一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （三）防治污染设施的建设和运行情况； （四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）突发环境事件应急预案； （六）其他应当公开的环境信息。 9.2环境监测计划 ① 废水 监测点位：按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中的有关规定 监测因子：pH、CODCr、NH3-N、TP。 ② 有组织废气 监测点位：各排气筒设置1个采样平台； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：根据各排气筒排污特征确定监测因子，同时监测烟气量。 废气监测位置、监测因子、频率等详见表9-2。 表9-2 大气污染源监测项目及监测频率表 排气筒编号; 监测因子; 排气筒高度; 监测频次. 1#; 非甲烷总烃; 15m; 一年一次. 颗粒物; 15m; 一年一次. 氨; 15m; 一年一次. 硫化氢; 15m; 一年一次. 2#; 非甲烷总烃; 15m; 一年一次. 氨; 15m; 一年一次. 硫化氢; 15m; 一年一次. ③ 无组织废气 监测点位：按无组织监测规定布点，监控点(于无组织源的下风向设置监控点，一般设于周界外10m范围内，距无组织排放源最近不应小于2m，高度1.5m至15m)最多可设4个，参照点(于无组织源的上风向设置参照点，以不受被测无组织源影响为原则，距无组织排放源最近不应小于2m)只设1个； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢等。 ④ 噪声 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：厂界噪声昼间/夜间等效A声级Ld、Ln。 排污口规范化设计和整治 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）相关规定，在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。 按《江苏省排放污染物申报登记管理办法》的规定，排污单位必须按《江苏省排放污染物申报登记管理办法》的规定，如实向环境保护行政主管部门（以下简称环保部门）申报登记排污口数量、位置以及所排放的主要污染物或产生的公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 按照国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。 未经环保部门许可，任何单位和个人不得擅自设置、移动和扩大排污口，有下列情况之一必须变更时，须履行排污变更申报登记手续，更换标志牌和更改登记注册内容。 ①排放主要污物种类发生变化的； ②位置发生变化的； ③须拆除或闲置的； ④须增加、调整、改造或更新的。 环保部门应在接到报告之日起十五日内予以批复，逾期不批复视为同意。 排污单位要根据国家和省环境保护档案管理的有关规定，建立排污口基础资料档案和监督检查档案。 排污口有关建筑物及其监测计量装置、仪器设备和环保图形标志牌等都属环境保护设施，排污单位应将其纳入生产经营管理体系，建立维护保养制度。各地环保部门应按照环境保护设施监督管理规定，加强现场日常监督管理。 ### 排污口立标管理 （1）废(污)水排放口 本项目排水系统拟按“清污分流、雨污分流”原则设计。在排入寨桥工业集中区污水管网之前设置废(污)水接管口1个，排入金坛第二污水处理厂，雨水排放口1个，并在污水接管口设置便于采样的采样井。污水接管口在厂区范围内设计成明渠，同时在明渠附近设置符合规定的环境保护图形标牌，标明主要污染物名称、废水排放量等，实行排污口立标管理。雨水排放口设置采样井，可控电动闸门等。 排污口有关建筑物及其监测计量装置、仪器设备和环保图形标志牌等都属环境保护设施，排污单位应将其纳入生产经营管理体系，建立维护保养制度。各地环保部门应按照环境保护设施监督管理规定，加强现场日常监督管理。 （2）废气排气筒（烟囱）规范化设置要求 有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，为满足环境监测的需要，废气排气筒必须按要求设置采样口。永久性采样平台和采样孔，采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB／T16157-1996）和《污染源统一监测分析方法（废气部分）》（[82]城环监字第66号）的规定设置。并在排气筒附近地面醒目处设环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类。 （3）固定噪声污染源扰民处规范化设置要求 固定噪声污染源（即其产生的噪声超过国家标准并干扰他人正常生活、工作和学习的固定噪声源）对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存（处置）场所规范化设置要求 对厂内固体废物，应设置专用的临时贮存设施、堆放场地和运输通道。废物应用桶、罐装好存放，存放场所应采取防散、防流、防渗措施，并应加强暂存期间的管理，做好安全防护工作，防治发生二次污染。厂内临时贮存或堆放的场地应设置环保图形标识牌。 危险废物必须及时送有关行政主管部门规定的设施、专用堆放场所集中处置或贮存。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 各种固体废物处置设施、堆放场所和填埋场，必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不符合国家环境保护标准和城市环境卫生标准的，限期改造。 固体废物贮存（处置）场所的渗滤污（废）水达不到国家和地方规定的排放标准的，必须进行处理。 本项目危废库房位于挤出车间北侧，需设有防火、防扬散、防流失、防淋雨、防腐蚀、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，在醒目处设置环境保护图形标志牌。 ### 排污口建档管理 （1）要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 （2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目污染物排放清单见表9-3。 表9-3本项目污染物排放清单 种类; 污染物名称; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 排放浓度mg/l; 执行标准; 排放量t/a; 总量控制t/a. 标准名称; 标准值; 接管量; 排入外环境量. 浓度mg/l; 速率kg/h; 控制总量; 考核总量. 废水; 混合废水; 排水量; 生活污水：接入横林污水处理厂; /; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); /; /; 240; 240; /; /. COD; 400; 400; /; 0.096; 0.012; 0.096; /. SS; 250; 250; /; 0.06; 0.002; /; 0.06. NH3-N; 30; 30; /; 0.0072; 0.001; 0.0072; /. TP; 2.5; 2.5; /; 0.0006; 0.0001; 0.0006; /. 废气; 有有组织 废气; 11#排气筒; 非甲烷总烃; 车间内风管收集后通过水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过1#排气筒排放。; 1.347; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 120; 10; 0.097; 0.097; /. 颗粒物; 3.3; 120; 3.5; 0.238; 0.238; /. 氨; 0.36; /; 4.9; 0.026; 0.026; /. 硫化氢; 0.139; /; 0.33; 0.010; 0.010; /. 22#排气筒; 非甲烷总烃; 经光氧+活性炭处理装置处理后通过15米高2#排气筒排放; 0.325; 120; 10; 0.097; 0.097; /. 氨; 0.125; /; 4.9; 0.039; 0.039; /. 硫化氢; 0.025; /; 0.33; 0.010; 0.010; /. 无组织 废气; 非甲烷总烃; 加强车间通风; /; 0.216; /; 0.216; /; /. 颗粒物; /; 0.264; /; 0.264; /; /. 氨; /; 0.072; /; 0.072; /; /. 硫化氢; /; 0.020; /; 0.020; /; /. 噪声; LAeq; 常规隔声减震消声措施，; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 东、南、西、北厂界：昼60、夜50; /; /; /. 固废; 危险固废; 危险固废贮存堆场 合理处理处置; /; 渗漏，零排放，不造成二次污染; 0; /; /. /; 0; /; /. 生活垃圾; 环卫清运; /; 0; /; /.

# 结论和建议

| 1、项目概况 常州市金坛区良友油脂有限公司成立于2009年8月6日，注册资本为100万元整，司位于常州市金坛区兴河东路019号。公司经营范围：非食用植物油（脱色白泥土提炼油）加工；利用废物（油）炼油加工；热力生产和供应；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 本项目为常州市金坛区良友油脂有限公司“新建低脂白土资源综合再利用项目”。该项目总投资1500万元，利用现有项目生产车间五南侧500平方米空置区并租用常州市金坛区维格生物科技有限公司的2000平方米生产车间进行生产。项目于2018年7月16日取得了江苏省金坛经济开发区科技经贸局的备案，备案号：坛开科经备字[2018]102号。 本项目员工新增10人，年工作300天，每天三班制，每班8小时生产。预计于2018年12月投入生产。 2、项目建设符合产业政策 本项目为新建低脂白土资源综合再利用项目，按按行业分类属于“C4220非金属废料和碎屑加工处理。不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目。 本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别；也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。本项目生产过程中无含磷、氮废水排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止类项目。 因此，本项目符合当前国家相关产业政策和地方性法规政策。 3、项目选址合理性 本项目选址位于金坛区兴河东路019号，根据建设方提供的土地证以及土地利用规划，用地性质为一般工业用地，符合区域用地规划要求。 对照《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年颁布）中常州市重要生态功能保护区区域：项目距丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区二级管控区5.11km；距钱资荡重要湿地二级管控区6.74km；距天荒湖饮用水水源保护区二级管控区8.92km；距长荡湖重要渔业水域二级管控区10.99km。可见，本项目所在地不在常州市生态红线区域范围内。 本项目位于太湖三级保护区内，对照《江苏省太湖水污染防治条例》，“禁止在该保护区内新建、改建、拟建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；禁止销售、使用含磷洗涤用品；禁止向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物”。本项目不产生工业废水，符合以上条例要求。 4、污染防治措施 （1）废气：本项目投料混合、破碎工序产生的少量油脂挥发废气（以非甲烷总烃计）、投料粉尘（颗粒物）以及臭气（氨)由车间内风管收集后通过水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过1#排气筒排放。筛分、搅拌、造粒、筛分工序产生的少量油脂挥发废气（以非甲烷总烃计）、臭气（氨)由车间内风管收集后通过水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过2#排气筒排放。未捕集的油脂挥发废气（以非甲烷总烃计）、投料粉尘（颗粒物）以及臭气（氨)无组织排放。 （2）废水：项目无生产废水产生，投料时偶尔会有滴漏，及时采用抹布擦拭，不用水冲洗。废气处理装置中的喷淋水循环使用一定次数后回用于投料混合工序，不外排。生活污水接入区域兴河东路市政污水管网排入金坛市第二污水处理厂集中处理，达标后尾水排入尧塘河。 （3）噪声：本项目生产设备产生的噪声源强约为80~85dB(A)，经过厂房隔声和户外几何距离衰减后，厂界噪声可达标排放。 （4）固废：废活性炭委托有资质单位处理，含油废劳保用品和生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。 本项目运营期污染物“三本帐”汇总情况见表10-1。 表10-1 本项目污染物“三本帐”一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 原有项目排放; 本项目; 以新 带老; 全厂 排放量; 排放增减量; 本次 申请量. 原有项目环评排放量; 批复总量; 产生量; 削减量; 排放量. 有组织废气; 烟（粉）尘; 3.0; 3.0; 2.376; 0; 0; 0; 3.238; +0.238; 0.238. SO2; 4.815; 4.815; 0; 0; 0; 0; 4.815; 0; 0. NOx; 10.9; 10.9; 0; 0; 0; 0; 10.9; 0; 0. VOCs; 0.352; 0.352; 1.944; 1.75; 0.194; 0; 0.546; +0.194; 0.194. 氨; 0; 0; 0.648; 0.596; 0.052; 0; 0.052; +0.052; 0.052. 硫化氢; 0; 0; 0.19; 0.17; 0.020; 0; 0.020; +0.020; 0.020. 生活污水; 废水量; 1440; 1440; 240; 0; 240; 0; 240; +240; 240. COD; 0.672; 0.672; 0.096; 0; 0.096; 0; 0.096; +0.096; 0.096. SS; 0.42; 0.42; 0.06; 0; 0.06; 0; 0.06; +0.06; 0.06. 氨氮; 0.050; 0.050; 0.0072; 0; 0.0072; 0; 0.0072; +0.0072; 0.0072. 总磷; 0.004; 0.004; 0.0006; 0; 0.0006; 0; 0.0006; +0.0006; 0.0006. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0.65; 0.65; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; 0; 0. - 4、环境影响分析 （1）废水 项目建成后无生产废水产生，投料时偶尔会有滴漏，及时采用抹布擦拭，不用水冲洗。废气处理装置中的喷淋水循环使用一定次数后回用于投料混合工序，不外排。 生活污水接入区域兴河东路市政污水管网排入金坛市第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。污染物浓度均符合《金坛第二污水处理厂进水水质要求，对周围地表水无直接影响。 （2）废气 本项目投料混合、破碎工序产生的少量油脂挥发废气（以非甲烷总烃计）、投料粉尘（颗粒物）以及臭气（氨、硫化氢)由车间内风管收集后通过水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过1#排气筒排放。筛分、搅拌、造粒、筛分工序产生的少量油脂挥发废气（以非甲烷总烃计）、臭气（氨、硫化氢)由车间内风管收集后通过水喷淋+光催化+活性炭装置处理后通过2#排气筒排放。未捕集的油脂挥发废气（以非甲烷总烃计）、投料粉尘（颗粒物）以及臭气（氨、硫化氢)无组织排放。 根据预测，厂区有组织和无组织排放的污染物对环境影响的最大落地浓度均小于其相应标准值的10%，且在正常排放情况下，各污染物在项目厂界均可达到相应的质量标准，因此本项目有组织和无组织废气对周围环境影响不大。 根据软件计算结果，项目范围内无超标点，即在项目周界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放浓度要求，同时已达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不需设置大气环境防护距离。本项目以检测车间外100m形成的包络线设置卫生防护距离，根据现场勘探，目前项目卫生防护距离内没有居民点等敏感点，周围以后亦不得在卫生防护距离内建设居住区等敏感点，以避免环境纠纷。甲硫醇恶臭气体对环境的影响轻微，影响范围小，可以接受。 （3）噪声 在采取噪声防治措施的前提下，项目建成后各边界噪声基本维持现状，厂界四周符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目固体废物处理均规范处置，不直接排向外环境，固体废物对周围环境无直接影响。 - 环境风险评价及防护措施 项目的环境风险影响在可接受的范围之内，企业在采取风险防范措施的情况下，可进一步降低事故发生率。 6、项目污染物总量控制方案 水污染物：本项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，总量考核因子为SS、TP。生活污水排放量约为240m3/a，其中COD、SS、NH3-N、TP排入外环境的量分别为0.096t/a、0.06t/a、0.0072t/a、0.0006t/a。废水及其污染物排放总量在金坛区第二污水处理厂已批的总量内平衡。 大气污染物：本项目产生的VOCs、颗粒物需进行总量申请，申请量为VOCs0.194t/a、颗粒物0.238t/a、氨0.052t/a、硫化氢0.020t/a。本项目大气污染物在金坛区削减的总量内平衡。 7、项目建设可行性 本项目符合国家产业政策，项目拟采取的污染防治措施合理可行，能满足污染物稳定达标排放，项目建成后对周围环境影响较小，因此建设单位在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具有环境可行性。 8、要求与建议 - 严格按本报告表及环评批复要求实施本项目，环保设施未建成，项目不得投入生产。 - 项目建成投产前，及时与有资质的单位签订危险废物处置协议，确保各类危险废物及时得到妥善处置。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注释 本报告表附图、附件： 附图 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目周围环境状况图； 附图3 厂区平面布置图 附图4 金坛经济开发区用地规划图； 附图5 区域水系图； 附图6 生态红线图。 附件 附件1： 企业投资项目备案通知书 附件2： 环评委托书 附件3： 营业执照及常州市金坛区良友油脂有限公司土地证 附件4： 法人身份证复印件 附件5： 租赁协议及常州市金坛区维格生物有限公司营业执照、土地证 附件6： 租赁企业环评批复 附件7： 污水接管协议 附件8： 环境质量现状监测报告 附件9： 建设单位承诺书 附件10：常州市金坛区维格生物有限公司高浓度有机废水供应协议 附件11：原环评批复 附件12：环评公示承诺书 附件13：建设项目环境审批基础信息表 |  |