建设项目环境影响报告表

- （试  行）

项目名称： 机械零部件加工项目

建设单位(盖章)： 常州市思威格机械厂

编制日期:2019年6月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 机械零部件加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州市思威格机械厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒋春燕 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 蒋春燕 |  |  |  |
| 通讯地址 | 武进区横山桥镇新安工业园区633号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13585310338 |  |  | 传真 |  |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 213100 |  |
| 建设地点 | 武进区横山桥镇新安工业园区633号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏常州经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 常经审备[2019]14号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建þ 改建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3484 机械零部件加工 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 920 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 450 |  | 环保投资（万元） |  |  | 9 |  |  | 占总投资比例 |  |  |  | 2％ |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 主要原辅材料一览表见表1-1；主要设备一览表见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 600 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 5万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水、√生活污水）排水量及排放去向 厂区内已实行了雨污分流改造。本项目不产生生产废水。生活污水（408t/a）经厂内化粪池处理后由污水接管口接入塔陵路，再接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港（污水接管手续见附件5）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 主要原辅材料一览表 类别; 规格及名称; 规格、型 号、组分; 年耗量; 包装方式; 最大储量; 来源及运输方式. 原料; 合金结构钢（圆钢）; C 0.4%、Si 0.25%、Mn 0.6%、P 0.017、S 0.006%、Mo 0.001%、Cu 0.02%、W 0.003%、V 0.006%其余为Fe; 2000t; 堆放; 100t; 国内陆运. 铸铁（棒料）; C 3.72%、Si 2.3%、Mn 0.5%、P 0.032%、S 0.0097%、Cu 0.85%其余为Fe; 1000t; 堆放; 20t; 国内陆运. 空心圆钢管; 产品材质：Q345（16Mn） 280＊280＊8~25 140＊140＊4~14 60＊60＊4~12; 400t; 堆放; 15t; 国内陆运. 铜棒; 硅0.15～0.35％、铜60～61％、铁0.05～0.2％、铝0.15～0.4％、锡＜0.1％、镍＜0.05％、铅＜0.15％、锌37～39％；其他杂质总含量≤0.5％; 70t; 堆放; 5t; 国内陆运. 焊丝; 无铅钢焊丝、不含锡; 0.2t; /; 0.02t; 国内陆运. 不锈钢圆棒; 材质：SUS316L(00Cr17Ni14Mo2) 规格：Ф1mm～Ф480mm; 50t; 堆放; 2t; 国内陆运. 辅料; 切削液; 矿物油50－80％，脂肪酸0-30％，乳化剂15-25％，防锈剂0－5％，防腐剂＜2％，消泡剂＜1％，不含N、P 25kg/桶; 1t; 桶装; 0.1t; 国内陆运. 乳化液; 25kg/桶; 0.6t; 桶装; 0.05t; 国内陆运. 磨削液; 有机硼酸酯，油酸醇胺合成物，聚乙二醇，防锈剂,铸铁防锈; 0.5t; 桶装; 0.04t; 国内陆运. 砂轮; 形状11V9, 规格：D125*T35*H32*W4*X7; 0.6t; 堆放; 0.05t; 国内陆运. 抗磨液压油; 170kg/桶; 1桶; 桶装; 0.02t; 国内陆运. 氩气; 25kg/瓶; 20瓶; 瓶装; 3瓶; 国内陆运. 润滑油; 170kg/桶; 1桶; 桶装; 0.02t; 国内陆运. 能源; 电; -; -; 5万度/年; -; 区域供电电网. 资源; 新鲜水; 自来水; -; 600吨/年; -; 市政自来水管网. 表1-2 项目主要生产设备一览表 设备类型; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 生产设备; 数控车床; 宝鸡SK50、常州仁达CK8150; 16; /. 数控铣床; 北京机床厂X62W，山东泰宇数控X6036A，大河立钻—Z5180，Z5150; 10; /. 内外圆磨; 上海机床厂M1432A，M120W; 2; /. 平面磨; /; 1; /. 普车; /; 3; /. 普通铣床; /; 2; /. 大力钻; /; 3; /. 锯床; GZ4232; 3; /. 插齿机; 南京第二机床厂Y5120A，G54A; 3; /. 滚齿机; Y3150，Y3180; 2; /. 拉床; /; 1; /. 工具磨; /; 1; /. 冲床; /; 2; /. 剪板机; /; 1; /. 折板机; /; 1; /. 加工中心; /; 2; /. 砂轮机; /; 1; /. 油压机; /; 1; /. 空压泵; /; 2; /. 刨床; /; 1; /. 钻床; /; 3; /. 气体保护焊机; /; 1; /. 氩焊机; /; 1; /. 合计; 63; /. |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 常州市思威格机械厂成立于2009年2月20日，成立以来未有过生产行为，只进行贸易活动。企业主要经营：机械零部件、电机、五金件、金属制品的制造、加工。随着国家经济发展，市场需求的扩大，公司以市场导向，以技术创新为手段，顺应行业技术发展趋势，抡抓市场机遇，在市场调研论证下，决定利用公司现有厂房920平方米，投资450万元，购置加工中心、数控车床、数控铣床、锯床等设备63台/套,项目完工后形成年产机械零部件3000吨的生产规模。该项目前景可观，优势明显，可同时满足汽车配件的生产加工，大大地提高了公司解决客户需求的能力。该项目建成并投产能有力地提高企业产品的供应能力，提升产品质量和市场竞争力。本项目位于常州市武进区横山桥镇新安工业园区633号（地理位置图见附图1）。常州市福乐斯阀门控制设备有限公司东南面的一块土地（1025平方米）2009年协议转让给常州市思威格机械厂，于2010年起生效，属于自有厂房，本项目厂区建设于该地块，占地920平方米。 本项目北侧为福乐斯阀门控制设备有限公司，南侧为凤凰山新安塔陵园墓区，西侧为农田，东侧为常州市申奥阀门厂。（项目周边概况图见附图2）。 项目周边300米范围内均无敏感目标。（厂区平面布置图见附图3）。 本项目于2019年1月3日取得了江苏常州经济开发区管理委员会出具的企业备案通知书（备案号：常经审备[2019]14号，项目代码：2019-320491-34-03-500281）（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》及其它相关法律法规要求，该公司于2019年2月委托苏州科太环境技术有限公司开展项目的环境影响评价工作，编制项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：机械零部件加工项目 （2）单位名称：常州市思威格机械厂 （3）建设地点：武进区横山桥镇新安工业园区633号 （4）建设性质：新建 （5）占地面积：920 m2 （6）建设内容及规模：利用企业现有生产厂房920平方米，购置加工中心、数控车床、数控铣床、锯床等设备63台/套，项目完工后形成年产机械零部件3000吨的生产规模。 （7）投资情况：项目总投资为450万元，其中环保投资9万元，占总投资比例为2%。 （8）工作制度：年工作300天，8h单班制，年工作2400h，员工20人。 （9）其他：本项目不设宿舍、浴室等其他生活设施；员工就餐外购。 2、主体工程及产品方案 项目产品方案见表1-3、主体工程见表1-4、公用及辅助工程见表1-5。 表1-3 项目产品方案 序号; 产品名称及规格; 产品用途; 数量; 年生产时间. 1; 手柄组合ZW30; 电装配件; 3000吨/年; 2400h. 2; 拨环组合. 3; 输出轴. 4; 蜗轮. 表1-4 主要建筑物及功能一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积 (m2); 建筑面积 (m2); 层数; 建筑高度（m）; 备注. 1; 生产车间; 920; 1100; 2层; 8.5; 1层920m2为生产车间，局部2层180m2为办公区域. 表1-5 公用及辅助设施一览表 类型; 建筑名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 成品发货区; 80m2; 位于生产车间. 原料堆放区; 144m2. 一般固废库房; 10m2; 位于生产车间西北角. 危废库房; 10m2; 位于生产车间西南角. 公用工程; 供配电系统; 5万kwh/a; 区域供电站，不依托出租方. 给水系统; 600t/a; 由常州通用自来水有限公司供应. 排水系统; 408t/a; 无生产废水。生活污水由污水接管口接入塔陵路，再接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经现状核实，本项目为新建项目，无原有污染情况；生产车间为自有闲置厂房。从未从事过生产活动，无遗留环境问题。 本项目生产车间归属横山桥思威格机械厂，属于自有厂房，按照“雨污分流、清污分流”的原则进行建设，厂区内已实施了雨污分流改造，设置一个雨水排放口、一个生活污水接管口。经与建设单位核实： （1）本项目不设食堂，不设宿舍、浴室，仅产生生活污水，依托自有厂房的生活污水管网和排污口接入区域污水管网。经核实常州市思威格机械厂厂区排水实行清污分流、雨污分流；生活污水由厂区污水接管口接入塔陵路，再接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。全厂两个车间分别设置两个污水接管口，一个雨水排放口。 （2）本项目供水依托常州市思威格机械厂所在工业园区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、地理位置 常州市位于东经119°08’至120°12’、北纬31°09’至32°04’之间，地处江苏省南部，沪宁线的中部，属长江三角洲沿海经济开发区。北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。 横山桥镇位于常州市东部，是长江三角洲、太湖平原的一部分。东与芙蓉镇毗邻，南与横林镇相连，西与潞城、东青接壤，北与郑陆、焦溪紧靠。镇内横山旧名芳茂山，晋右将军散骑常侍曹横葬此，易今名。镇由桥名，山水相映，古刹银杏，历经千年沧桑；山青水秀，鱼肥虾鲜，颇具江南特色。 本项目位于常州市武进区横山桥镇新安工业园区，区位条件良好，交通便捷。项目具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌及地质 常州地貌类型属高沙平原，山丘平圩兼有。南为天目山余脉，西为茅山山脉，北为宁镇山脉尾部，中部和东部为宽广的平原、圩区。境内地势西南略高，东北略低，高低相差2m左右。 横山桥镇属平原地带，境内有横山丘陵，地势较为复杂，全境地势高低不平，既有圩区，又有山丘。清明山、芳茂山、小山、鸡笼山、城墩山自西向东北蜿蜒，形成山南、山北之分。整个镇域的地形以中间清明山、芳茂山地势最高，顺沿山脉向南北两侧降落。山南地势西高东低，山北地势西南高东北低。整体地势为山北高，山南低，平均高程为六点五米（吴淞高程）。 根据国家地震局、建设部“关于发布《中国地震烈度区划图(1990)》及《中国地震烈度区划图(1990)使用规定》的通知(震发办[1992]160号)”，确定武进区地震基本烈度为Ⅵ度。 - 气候、气象特征 横山桥镇地属长江三角洲、太湖平原，为亚热带季风性湿润气候。春季天气多变；夏季偏南风为主，受海洋性气候影响颇为显著，高温多雨；秋季天高气爽；冬季受偏北风影响，寒冷少雨。 年平均降水量为1074mm，降雨量最多的月份为六月，平均165.8mm；最少为十二月，平均35.5mm。降水量最多的年份是1954年，为1466.6mm，最少的年份是1978年，为537.6mm。一日最大降水量为176.2mm（2001年8月1日），最长连续降雨时间为14天（1958年19日至9月1日），最长连续无降雨时间为66天，（1974年11月9日至1975年1月13日），最大的积雪深度为15cm（1955年1月15日）。全年雨天平均为160天左右，雪天4~10天，平均无霜期为225天，初霜期一般为十一月上旬，有时也会出现初霜过早，终霜期一般在三月下旬到四月上旬。年平均气压为1015.5百帕。 横山桥镇四季分明，年平均温度为15.4℃。最高年平均温度为16.4℃，以七月最热，平均温度为28.2℃，最高温度为39.4℃（1978年7月10日）。一月份最冷，平均温度为2.4℃，最低温度为-15.5℃（1955年1月7日），日照一般年总时在两千小时左右，最多的月份在八月，平均为245.3小时；最少的月份是二月，平均为131.1小时。年平均地温都在16℃以上。相对湿度77%。风向，春季以东南风为主，秋冬以西北风为主，年平均风速在3.1米每秒左右，最大风速为20.3米每秒（1961年5月3日），一年中7级以上大风最多为19天（1963年）。 - 水文、水系 横山桥镇水域主要有三山港、北塘河等，整个区域河流纵横交错，贯穿成网，是典型的“江南水乡”。较大的圩区有9个，集水面积64400多亩。区内主要地表水水文情况如下： （1）三山港 三山港为横山桥污水处理厂尾水纳污河道，其环境功能为Ⅳ类，位于镇区的东南部，自北向南从镇域东部穿越过境，该河北接长江，南接京杭大运河，全长15km，流向自西南向东北，河宽在10m以上，其枯水期流量为7.85m3/s，流速0.2m/s。 （2）北塘河 北塘河在常州城区长2.4公里。在武进区境内长22.5公里，全长25公里。该河通澡江河、利港、舜河、三山港、桃花港、芦浦港、申浦河、丁塘河、横塘河等诸多河流。 - 生态环境 本地区属太湖平原农业区，主要种植水稻、油料、蔬菜业农作物，饲养家畜、家禽及养蜂和水面养殖。地带性植被属落叶林带，随着近年来经济的高速发展，人类社会经济活动的日益频繁，原有的自然植被已残留无几，现有林木以农田林网和四旁种植为主。项目所在地周围水源丰富、土地肥沃，植被覆盖率较高，有多种农作物。人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物是水稻、三麦、油菜；蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜、花菜等五大类几十个品种。 家养的牲畜主要有鸡、鸭牛、羊、猪、狗等传统家畜，目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、白鱼、鳝鱼等几十种。甲壳类有虾、蟹、河蚬等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2015年4月，根据《国务院关于同意江苏省调整常州市部分行政区划的批复》（国函〔2015〕75号）、《省政府关于调整常州市部分行政区划的通知》（苏政发〔2015〕54号）、《省政府办公厅关于同意江苏常州戚墅堰经济开发区更名为江苏常州经济开发区的函》（苏政办函〔2015〕1号）等文件，常州市实施了行政区域调整，撤销常州市武进区和戚墅堰区，设立新的武进区，以原武进区（不含奔牛镇、郑陆镇、邹区镇）和戚墅堰区的行政区域为新设立的武进区的行政区域；同时在新的武进区区域内设立江苏常州经济开发区（省级开发区），包括戚墅堰地区和遥观地区的中心片区、横山桥片区和横林片区三大板块。 1、江苏省常州市横山桥镇总体规划 《规划》内容如下： 镇区总体规划 1）镇区现状综合分析 ①镇区概况：横山桥镇区位于镇域中部,目前为镇政府驻地,是全镇的政治、 经济、信息和文化中心,现状总人口3.1万人(其中外来常住人口15万人)。 ②主要存在问题： 1.道路不成系统,等级区分不明显,线型不顺,错位交叉多。 2.现状建设用地中工业用地比例偏高,布局散乱,结构不合理,对镇区干扰大。 3.风景区保护不到位,采石场对山体破坏较大。 4.横山桥镇区缺乏成片绿化,不成系统。 5.沪宁高速公路、武澄公路和戚月公路对镇区建设既是有利条件,又是制约因素。 6.现状基础设施配套不全。 7.镇区现状建设风貌无特色。 - 城镇性质、规模和规划范围 - ①城镇性质：充分挖掘横山桥镇自身的历史、人文、自然资源,以生态旅游为 - 特色,成为工商贸并重发展的常州市东北片区中心、全国重点镇。 - ②城镇规模 - 现状规模：横山桥镇区现状人口3.1万人,城镇建设用地605.4公顷,人均 - 建设用地195.29平方米。 - 人口规模预测：根据镇域规划,镇区规划人口为:近期5.0万人,远期:7.5 - 万人。 - 建设用地规模：近期:建设用地839.39公顷,人均建设用地119.91平方米； - 远期:建设用地1192.3公顷,人均建设用地119.23平方米。 - 镇区总体布局 - ①镇区发展目标：将横山桥镇建设成为布局合理、功能齐全、设施完善、环 - 境优美、富有江南水乡特色的现代化城镇。 - ②规划布局原则： - 以原横山桥镇区为基础发展新镇区,原新安集镇控制规模,完善配套,提高 - 档次,逐步向新镇区集聚。 - 2.功能分区按集中布置的原则,合理安排工业用地。 - 3.基本以方格网的形式理顺镇区路网,以利形成合理的用地布局结构。 - 4.在合理利用现有的公共设施和基础设施的基础上,进一步完善各项配套,改 - 造老镇区。 - 5.结合航道疏浚、水系整治建设优美的绿化和水环境。 - 6.有弹性和可持续发展,注重社会、经济、环境效益协调统一。 - ③镇区发展方向：规划确定横山桥镇镇区用地主要向北发展,镇域内的零散村 - 落逐步向镇区积聚。 - ④规划用地结构：以“组团式”的城镇用地空间布局结构为原则,以清明山、 - 芳茂山旅游休闲度假区为核心,依托老镇区和现有工业用地,形成“二大产业片区” - 和“二大居住片区”,营造出“山在镇中、镇在山中”的独特格局。 - 各类用地规划 - ①居住用地：规划居住用地360.20公顷(不包括中小学用地),其中一类居住 - 用地78.1公顷,占总建设用地6.55%,人均用地面积7.81平方米,二类居住用地 - 为282.10公顷,占总建设用地23.66%,人均用地面积28.21平方米,规划居住人口 - 为10万人。 - 南部居住区:主要以原有横山桥镇区为中心,进一步完善现有公建配套设施,形成 - 南部居住组团,环山路一带以一类居住用地为主。用地面积178.8Ha,规划人口 - 4.5万人。 - 北部居住区:主要以五一村为中心,形成北部居住组团,环山路一带以一类居住用 - 地为主。用地面积110.5Ha,规划人口3.0万人。 - ②行政管理用地：镇政府在原地扩建,并在其周边考虑其它行政办公用地,另 - 在武澄路与常芙路(戚月线)交叉口东北的公共服务中心规划少量的办公用地。规 - 划行政办公用地10.8公顷,占建设用地0.91%,人均建设用地1.08平方米。 - ③文体教育用地： - 1.以现有镇卫生院为依托建设区域社区卫生服务中心,另在北部及东部居住 - 组团各规划建设一处社区卫生服务站。结合现状射击城,建设片区的居住区级体育 - 设施,布局以休闲、游乐、群众健身为主的体育设施用地。 - 保留并扩建现有横山桥镇中学及新安中学,扩建五一村小学及新安小学,另 - 在南部居住组团新建小学一所,以满足全镇人口增长带来的就学需求。 - 结合横山桥镇老街的改造,规划将建设一处3ha左右的文化娱乐场所,服务 - 整个东北区,保留新安集镇现有的文化站,其余文化设施用地将结合居住区的建设 - 合理配套。 - ④商业金融服务业用地：结合老街的保护与整治,发展旅游业,在老街历史地 - 段的北部,利用现有的商业金融服务形成新的商贸市场服务区,作为东北片区的商 - 贸中心。在镇区的北部和东部居住组团,建设服务本组团的商贸服务设施。保留高 - 速公路出入口的市场用地,结合物流区的建设进一步完善。结合大林寺、白龙庙, - 规划有少量的商业用地。规划商业金融服务业用地43.5公顷,占建设用地的3.65%,人均建设用地4.35平方米。 - 环境卫生规划 - ①在横山桥镇区设环卫所,作为环卫管理机构和环卫车辆、设备的停放处。 - ②实行生活垃圾袋装化,建设垃圾屋,派专人定时定点收集袋装垃圾,镇区生 - 活垃圾送武进区夹山垃圾综合处理厂。 - ③镇区规划环卫所一个,设立三座垃圾转运站,垃圾中转站设于居住区内,每 - 座服务人口为4万人左右,中转能力约35吨/日,用地250平方米,尽量和公共厕 - 所、环卫工人工作息点一并设置。 - ④建立健全环卫包干责任制,加强教育,提高集镇居民卫生意识,严禁乱倒垃圾、随处便溺,必要时制定惩罚措施。 本项目位于常州市横山桥镇新安村，根据《武进区横山桥镇总体规划》（2011~2030），项目用地规划为工业用地。根据企业提供的资料，自有厂房土地使用权用途权属变更申请表中土地原批准情况土地用途为工业用地，批准文号：武集用（2008）1201046号。因此本项目地块选址合理。 武进区横山桥镇总体规划图见附图6。 基础设施规划： （1）道路规划 规划道路充分考虑道路的现状及利用原有的道路基础，同时，注意内外交通线路的组织、衔接及人流、车流、货流在镇区内的合理分布。道路的线型上也充分注意了沿街景观序列的展开。居住区旧道路改造保持谨慎的态度，严格控制道路两侧建筑的翻建，采取“长期控制，逐步打通”的方针，在旧区的运行过程中逐步疏通完善。 现状道路广场用地34.25公顷，占镇区现状建设用地的5.66%，人均用地11.05平方米；规划道路广场用地120.5公顷，占规划建设用地的10.11%，人均用地12.05平方米。 （2）给水系统规划 横山桥现有自来水厂一座，居民生活饮用水以地下水为水源，现有市自来水厂一根DN600给水干管已敷设至镇区水厂。 镇区原有给水管道要按镇区规划进行调整改造，按管线规划原则统一布置，供水管主干线尽量布置在主干道路的西侧和北侧，并构成环状。清明山北边由市常芙路(戚月线)增加站供给，南山利用原有镇区给水厂改造为给水增加站供给，规模近期1.5万m3/d，远期2.5万m3/d，占地控制面积约1.5ha。水源来自西石桥水厂的常芙路(戚月线)的DN800和东方大道DN600输水管。 （3）排水系统规划 横山桥镇区采用雨污分流排水体制，雨水就近排入水体，污水集中处理，生活污水和工业废水经管网收集后，送入横山桥污水处理厂。 横山桥属丘林地带，污水管线走向应根据自然地形大致划分成五片，主干管主要布置在武澄路、常芙路(戚月线)、潞横路、横芙路上，干管直径为d500～d1200。沿途设区域污水提升泵站5座，收集后的污水全部进入横山桥污水厂统一处理。对工业企业污水应加强企业管理，部分企业排污前要预先处理，达到城市污水接管标准后，方可排入污水管网系统。 横山桥污水处理厂，设计规模为2.5万m3/d，实际运行约0.6~0.8万m3/d，城镇污水进横山桥镇污水处理厂处理，农村污水可采用小型生态处理，今后逐步纳入城镇污水处理系统。尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后就近排入三山港，并大力提倡尾水回用工程，开展生态建设。 本项目所在地主干管为塔陵路，污水收集管网已敷设到位，故项目废水经管网收集后接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。 （4）防洪排涝规划 横山桥镇在常州市东部，镇内主要河流有下俞河、潞横河、三山港、创业河、革新河，黄家浜等，河网纵横交错，镇区的排水管网目前为雨污合流，但不成系统，大部分雨水靠自然地面就近排入河塘内。有些内河由于工业废水排入而遭受不同污染。 横山桥镇属于我市低凹地区，是重点防涝区。规划横山桥镇以自然标高划分为三片独立排涝圩区，其中横山联圩区排涝面积686.8ha，设排涝站三座，排涝能力为6m3/s。三圩圩区排涝面积370ha，设排涝站四座，排涝能力为6.0m3/s。怀仁塘圩区排涝面积631.5ha，设排涝面积631.4ha，设排涝站4座，排涝能力9.5m3/s。现总排涝面积为1688.2ha，排涝总量21.5m3/s。按排涝模数0.02m3/ha.s计算，横山桥规划总排涝流量为33.4 m3/s。应加快圩区排涝站建设，达到排涝流量的规模。 （5）供电工程规划 横山桥镇山北有110KV青明山变电所一座，山南有亚能热电厂1个，在横山桥镇的西南边境，距横山桥镇约1.3公里有220KV芳渚变电所1个，并有为以上变电所相配套的220KV、110KV架空高压线从横山桥镇穿越，由于规划的时序性存在，现有高压线对镇区正在建设用地有一定的影响，应按规划用地的需要做相应调整和改造。 朝阳路220KV、110KV高压架空双回路线各一根。横芙路110KV高压线架空双回路线一根，电力高压线应按道路走向及规划的高压线走廊统一布置架设，走廊控制宽度220KV按30－40米控制，110KV按15－25米控制，35KV按12－20米控制。新布置10KV及以下电力线采用电缆沟或电缆线直埋敷设。原有10KV架空线逐步改为地下电缆。电力线路原则上以路东和路南作为主要通道。 （6）燃气工程规划 镇区以天然气为主气源，由武进门站供给。 供气压力管采用高、中、低三级制。工业园按高中压二级制，居住小区则经中低压燃气调压站采用低压供气。 由武澄路现有φ144高压管为输气主干管，经高中压调压站送入中压管道，并在镇区主要道路构成环状，以确保不同用户的需求。镇区燃气中压主干管主要布置在武澄路、常芙路(戚月线)、潞横路和横芙路上，管径为φ200。 （7）供热工程规划 按统一规划，合理布局，以热定电，适度规模的原则，充分利用现有设施，结合镇区工业布局，发展集中供热，热电联产，促进能源的合理利用和环境质量的改善。 横山桥现有亚能热电厂1座，主要向工业区和公共建筑集中供热。服务半径一般为5km，规划供热区工业热用户的集中供热率近期为70%，远期达90%以上。 2、江苏省生态红线区域保护规划 根据《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中江苏省陆域生态保护红线区域和《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，项目地附近生态红线区域详见表2-1及附图5。 表2-1 项目地附近重要生态红线区域保护区 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级 管控区; 二级 管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. - 宋剑湖湿地公园; - 湿地生态系统保护; - /; - 湖体及向陆地延伸30米以及成片的农用地; - 1.74; - /; - 1.74. - 横山（常州市区）生态公益林; - 水土保持; - /; - 清明山和芳茂山山体，包括西崦村、奚巷村、芳茂村部分地区; - 1.05; - /; - 1.05. 结合项目地理位置和区域水系，距离本项目最近的生态红线区域为横山（常州市区）生态公益林，距离其二级管控区2.4km，因此项目所在地不在常州生态红线区域范围内，项目的建设符合江苏省生态红线区域保护规划。 3、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》第一章第二条太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5km区域、入湖河道上溯10km以及沿岸两侧各1km范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10km至50km以及沿岸两侧各1km范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。本项目距离太湖约42km，属于太湖三级保护区的范围，根据修订后的《江苏省太湖水污染防治条例》的要求，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： ①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六挑规定的情形除外； ②销售、使用含磷洗涤用品； ③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； ④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； ⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物； ⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； ⑦围湖造地； ⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； ⑨法律、法规禁止的其他行为。 本项目属于机械零部件加工、制造，运行期只有生活废水，无生产废水排放，项目废水全部接入横山桥污水处理厂处理，符合《江苏省太湖水污染防治条例》。 4、与“《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)”符性分析 本项目不属于《太湖流域管理条例》中“第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；亦不属于该条例中 “第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭”的项目，本项目符合《太湖流域管理条例》文件的要求。 5、与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析 根据《“两减六治三提升”专项行动方案》苏发[2016]47号，第七章节“江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案”，为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物（简称VOCs，下同）治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定本方案。 1、总体要求及目标 以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 2、主要举措及相符性分析 ①减少煤炭消费总量 到2020 年，全省煤炭消费总量比2015 年减少3200 万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上。 项目生产过程中不使用煤为能源，采用电能为能源，与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 ②治理太湖水环境 到2020年，太湖湖体高锰酸盐指数和氨氮稳定保持在II类，总磷达到III类，总氮达到V类，流域总氮、总磷污染物排放量均比2015年削减16%以上，确保饮用水安全、确保不发生大面积湖泛。 本项目为工程机械制造行业，生活污水经市政污水管网排入横山桥污水处理厂集中处理，处理达标后排入三山港，与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 6、与“三线一单”相符性分析 根据环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，本项目与“三线一单”相符性分析主要体现在以下四个方面： ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），常州市共有陆域生态红线面积905.71平方公里，其中一级管控区面积68.88平方公里，二级管控区面积836.83平方公里。 结合本项目地理位置，本项目距离最近的横山（武进区）生态公益林二级管控区2.4km，不在常州市生态红线一级管控区、二级管控区内。因此，本项目所在地不在附近各生态红线区域范围内。 ②环境质量底线 - 大气环境质量底线 根据《2017年度常州环境质量报告书》，2017年常州市环境空气中SO2年均值和CO24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；NO2、PM10、PM2.5年均值和O3日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.025倍、0.04倍、0.34倍、0.06倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。根据大气环境指令达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 - 地表水环境质量底线 三山港各监测断面水质现状监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。 本项目未有废水产生，生活污水经厂区污水口排入市政管网进入横山桥污水处理厂，处理后排入三山港，故本项目无废水外排，对地表水无直接影响，符合地表水环境质量底线要求。 - 声环境质量底线 项目所在厂区东、南、西、北厂界昼间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 经预测，采取相应的隔声、减振、消音措施后，各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，符合声环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目运营过程中所用的资源能源主要为水和电。本项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，企业将采取有效的节电节水措施，尽可能做到节约。符合资源利用上线相关要求。 ④环境准入负面清单 经核实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中“限制类”和“淘汰类”项目，故本项目建设不属于环境准入负面清单。 与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》相符性分析 对照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥等行业，也不属于“散乱污”等需要整治行业；因此本项目《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中的相关要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2018年作为评价基准年，根据《常州市2018年环境质量公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3-1。 ### 表3-1 大气基本污染物环境质量现状 区域; 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. 常州全市; SO2; 年平均浓度; 14; 60; /; 达标. NO2; 年平均浓度; 44; 40; 0.1; 超标. PM10; 年平均浓度; 73; 70; 0.043; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 50; 35; 0.429; 超标. CO; 24小时平均第95百分位; 1600; 4000; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 191; 160; 0.194; 超标. 2017年常州市环境空气中SO2年均值和CO 24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；NO2、PM10、PM2.5年均值和O3日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.1倍、0.04倍、0.43倍、0.19倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 （2）区域削减 为实现区域环境质量达标，根据国务院《“十三五”生态环境保护规划》、《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》、《江苏省“十三五”能源发展规划》等要求，常州地区发布《常州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，控制煤炭消费总量，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。 目标指标：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5)浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 区域削减措施具体如下：调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；明确落实各方责任，动员全社会广泛参与；加强基础能力建设，严格环境执法督察。 到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 （3）其他污染物环境质量现状评价 本次环境空气质量现状评价布设1个引用点位，其中G1点引用《常州市泽钰金属制品有限公司年产机械零部件50万套、车辆配件30万套、电器配件20万套技改扩建项目环境检测报告》中青山绿水（江苏）检验检测有限公司在项目所在地点位历史检测数据【报告编号 CQHH171077】。 引用数据有效性分析：①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》可知，大气引用数据三年内有效，于2017年11月14日~2017年11月20日检测空气质量现状，引用时间不超过3年，大气引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内大气检测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，因此大气引用点位有效。 - 引用点位具体位置见表3-2，空气环境质量引用数据汇总见表3-3。 表3-2 大气环境质量引用点位、引用项目一览表 点位编号; 引用点位名称; 相对方位; 直线距离; 引用项目; 所在环境功能. G1; 泽钰金属制品有限公司; E; 1300m; SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃; 二类区. 表3-3 大气环境现状引用结果（mg/m3） 地点; 采样日期; 时间; 非甲烷总烃. G1; 2017.11.14; 2:00～3:00; 0.87. 8:00～9:00; 1.00. 14:00～15:00; 0.82. 20:00～21:00; 0.72. 2017.11.15; 2:00～3:00; 0.64. 8:00～9:00; 0.64. 14:00～15:00; 0.68. 20:00～21:00; 0.66. 2017.11.16; 2:00～3:00; 0.69. 8:00～9:00; 0.59. 14:00～15:00; 0.69. 20:00～21:00; 0.60. 2017.11.17; 2:00～3:00; 0.72. 8:00～9:00; 0.69. 14:00～15:00; 0.72. 20:00～21:00; 0.73. 2017.11.18; 2:00～3:00; 0.92. 8:00～9:00; 0.79. 14:00～15:00; 0.97. 20:00～21:00; 0.90. 2017.11.19; 2:00～3:00; 0.93. 8:00～9:00; 0.90. 14:00～15:00; 0.87. 20:00～21:00; 0.89. 2017.11.20; 2:00～3:00; 0.91. 2016.10.27; 8:00～9:00; 0.89. 2016.10.27; 14:00～15:00; 0.91. 2016.10.27; 20:00～21:00; 0.90. 表3-4 引用数据统计结果汇总 (mg/m3) 测点 编号; 测点 名称; 污染物 名称; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围; 标准; 超标率; 浓度范围; 标准; 超标率. G1; 泽钰金属制品有限公司; 非甲烷总烃; 0.59～1.00; 2.0; 0%; —; —; —. 表3-5 评价结果汇总 测点 编号; 污染物 名称; 小时浓度; 日均浓度. Ii,j范围; 超标率%; 最大超 标倍数; Ii,j范围; 超标率%; 最大超 标倍数. G1; 非甲烷总烃; 0.295～0.50; 0; 0; —; —; —. 根据表3-3引用数据结果、表3-4统计结果汇总及表3-5评价结果汇总可以看出，引用因子非甲烷总烃在引用点未出现超标现象，现状值基本满足项目所在地区的环境功能区划要求，通过大气现状评价分析得出，建设项目所在区域环境空气质量基本满足环境功能区划要求。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状引用《常州市东岳精密铸造有限公司年产200吨不锈钢产品项目》中于2017年12月12日~12月14日对W1（横山桥污水处理厂排放口上游500m断面）、W2（横山桥污水处理厂排放口下游1000m断面）的监测数据，引用检测报告编号：（2017）佳蓝（环）字第（140）号。具体位置见表3-6，引用结果汇总见表3-7；评价结果及汇总见表3-4。 表3- 6地表水引用断面 河流名称; 断面编号; 引用断面; 引用位置; 引用项目; 水环境功能. 三山港; W1; 横山桥污水处理厂排放口上游500m断面; 河道中央; pH、COD、氨氮、总磷; Ⅳ类水域. W2; 横山桥污水处理厂排放口下游1000m断面. 表3-7 水质引用结果汇总（mg/L） 河流; 引用断面; 引用时间; pH; COD; NH3-N; TP. 三山港; 横山桥污水处理厂排放口上游500m断面; 2017.12.12; 7.47; 22; 1.34; 0.235. 7.35; 29; 1.41; 0.235. 2017.12.13; 7.51; 24; 1.36; 0.237. 7.37; 23; 1.41; 0.233. 2017.12.14; 7.39; 24; 1.38; 0.237. 7.29; 24; 1.35; 0.235. 横山桥污水处理厂排放口下游1000m断面; 2017.12.12; 7.49; 28; 1.43; 0.267. 7.30; 29; 1.47; 0.260. 2017.12.13; 7.52; 28; 1.49; 0.267. 7.39; 27; 1.42; 0.270. 2017.12.14; 7.51; 29; 1.48; 0.267. 7.32; 28; 1.47; 0.264. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类; 6~9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 表3-8 单因子指数法计算结果 断面; 项目; pH; COD; NH3-N; TP. W1; 浓度范围; 7.29~7.51; 22~29; 1.34~1.41; 0.233~0.237. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.30~7.52; 27~29; 1.42~1.49; 0.260~0.267. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由表3-6可知，地表水引用断面中pH、COD、NH3-N、TP均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 引用数据有效性分析：①于2017年12月12日~14日监测地表水，引用时间不超过2年，地表水引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用2年内地表水监测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用断面有效。 3、环境噪声质量现状 本项目实行8h单班制工作作息，只在昼间进行生产活动，因此夜间不进行噪声监测。 项目所在地声环境功能区划分为2类，本项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，选择边界外4个典型位置进行噪声监测，监测时间为2019年3月14日~3月15日昼间，具体监测点位见表3-9，噪声监测结果汇总见表3-10。 表3-9 声环境质量现状监测点位 点位编号; 点位名称; 环境功能. N1; 西厂界外1m; 2类. N2; 东厂界外1m; 2类. N3; 北厂界外1m; 2类. N4 表3-10 噪声监测结果汇总（LeqdB(A)） 南厂界外1m; 2类. 监测点位及名称; 环境 功能; 监测日期; 昼间; 达标 状况. 监测值; 标准值. N1西边界; 2类; 2019.3.14; 52.2; 60; 达标. 2019.3.15; 52.7; 60; 达标. N2东边界; 2类; 2019.3.14; 57.2; 60; 达标. 2019.3.15; 57.4; 60; 达标. N3北边界; 2类; 2019.3.14; 55.3; 60; 达标. 2019.3.15; 55.2; 60; 达标. N4南边界; 2类; 2019.3.14; 57.8; 60; 达标. 2019.3.15; 57.2; 60; 达标. 由表3-10监测结果汇总表明，项目所在地厂界的环境噪声昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。因此，项目所在地声环境质量状况较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-7 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 空气环境; 新安村*; 居民; 156人; （GB3096-2008）2类; NE; 652. 新安小学; 学校; 师生1000人; NE; 628. 新安幼儿园; 学校; 师生500人; E; 368. 时家村; 居民; 175人; NE; 874. 大墩村; 居民; 约270人; NE; 253. 朝阳村; 居民; 约300人; SW; 759. 夏垫村; 居民; 约110人; NW; 796. 前巷村; 居民; 约560人; NE; 808. 沟头上; 居民; 约110人; SE; 787. 山南村; 居民; 约80人; S; 970. 姚潭滩; 居民; 约220人; W; 781. 董村; 居民; 约78人; N; 1156. 东城湾村; 居民; 约250人; SW; 1439. 横山桥镇芙蓉卫生院; 医院; 约300人; SE; 1311. 芙蓉中心小学; 学校; 约1500人; SE; 1800. 蔡岐村; 居民; 约200人; NW; 2451. 韩地村; 居民; 约90人; NE; 1754. 芙蓉村; 居民; 约600人; SE; 2359. 戴家坝; 居民; 约110人; S; 2280. 下闸坝; 居民; 约80人; S; 2372. 表3-8 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距选址边界距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 三山港; SW; 2700; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 生态 环境; - 宋剑湖湿地公园; SW; 二级管控区12.06km; - 湿地生态系统保护. - 横山（常州市区）生态公益林; W; 二级管控区2.4km; - 水土保持.

# 四、评价适用标准

环境质量标准 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），三山港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。具体标准见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 近期; 三山港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类标准; pH; －; 6～9. COD; mg/L; ≤30. NH3-N; mg/L; ≤1.5. TP; mg/L; ≤0.3. TN; mg/L; ≤1.5. 2、环境空气质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》，本项目大气环境功能为二类区，SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）表1中的二级标准。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 年平均; 日平均; 小时. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）; 表1二级; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. CO; mg/ m3; /; 4; 10. O3; μg/m3; 160（日最大8小时平均）; 200. PM10; μg/m3; 70; 150; /. PM2.5; μg/m3; 35; 75; /. 3、环境噪声质量标准 本项目区域声环境功能为2类，噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 区域噪声质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 表1 2类; dB(A); 60; 50. 污染物排放标准 - 水污染物排放标准 本项目生活污水由厂区污水接管口接管至横山桥污水处理厂处理，接管标准执行本执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级。横山桥污水处理厂处理后尾水排入三山港，排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2“城镇污水处理厂Ⅰ标准”和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体指标见表4-4。 表4-4 废水接管及排放标准 类别; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值（mg/L）. 厂区排口; 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015); 表1 B等级标准; pH; 6.5～9.5（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 横山桥污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; 6～9（无量纲）. SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点 工业行业主要水污染物排放限值》 （DB32/T1072-2007）; 表2 城镇污水处理厂I; COD; 50. 氨氮; 5(8) *. 总磷; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、噪声排放标准 项目位于武进区横山桥镇新安村，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），具体标准值见表2-5。 表2-5 噪声排放标准限值 厂界方位; 执行标准; 类别; 标准限值dB（A）. 昼; 夜. 厂区边界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 3、固废污染控制标准 本项目所产生的危险废物、一般工业废物应执行以下标准： 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、省环保厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、省环保厅《关于加强建设项目烟尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号文）及根据《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号）等文件规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 （1）水污染物： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP；考核因子：SS。 （2）固体废弃物： 项目固体废弃物控制率达到100%，不会产生二次污染，故不申请总量。 2、总量控制指标 表4-7 项目总量控制指标汇总表 t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 申请排放量. 接管量; 外环境. 废水 （生活污水）; 废水量; 408; 0; 408; 408. COD; 0.163; 0; 0.163; 0.0204. SS; 0.122; 0; 0.122; 0.004. NH3-N; 0.012; 0; 0.012; 0.002. TP; 0.002; 0; 0.002; 0.0002. 固体废物; 一般固废; 金属屑、边角料; 30; 30; 0; 0. 废砂轮; 0.3; 0.3; 0; 0. 焊渣; 0.0274; 0.0274; 0; 0. 不合格品; 0.1; 0.1; 0; 0. 危险废物; 废切削液; 1.8; 1.8; 0; 0. 废润滑油; 0.12; 0.12; 0; 0. 废包装桶; 0.084+2个; 0.084+2个; 0; 0. 废乳化液; 2.52; 2.52; 0; 0. 废磨削液; 2.1; 2.1; 0; 0. 磨削油泥; 1.1; 1.1; 0; 0. 生活垃圾; 废含油劳保用品; 0.03; 0.03; 0; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0; 0. 注：废水申请总量为接管量 3、总量申请方案 本项目生活污水接管量为408m3/a，预计污染物接管量为COD 0.163t/a、SS 0.122t/a、NH3-N 0.012t/a、TP 0.002t/a。生活污水经厂内化粪池处理后由污水接管口接入塔陵路，再接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 运营期生产工艺和排污节点见下图： 机械零部件生产工艺流程一： 空管、圆钢（管） 乳化液、抗磨液压油、自来水 S1-1、S1-2、S1-3 断料 S1-4 、S1-5、S1-6 磨削液、抗磨液压油、自来水 车加工 抗磨液压油 S1-7 油压机压铸 焊丝 G1-1焊接烟尘 S1-8焊渣 焊接 切削液 S1-9、S1-10 金加工 S1-11 齿形加工 S1-12 检验包装 成品 图5-1 机械零部件工艺流程图一 工艺过程描述： 断料：外购的圆钢（管）、空管进厂后首先通过锯床断料成需要尺寸，两种原料单独加工使用即可得到成品，不混合使用。断料过程中使用乳化液（水配比1:8），此过程会产生少量边角料S1-1与废乳化液S1-2、抗磨液压油S1-3。 车加工：通过车床、磨床、铣床等设备对半成品及各配件进行粗加工，该工段无需使用乳化液。该工序会产生少量金属屑S1-4、磨削油泥S1-5、废磨削液S1-6。 油压机铸造：车加工后的工件经油压机进行铸造压铸，过程中使用液压油，此过程会产生废抗磨液压油S1-7。 焊接：采用焊接设备以高温或高压的方式将两种金属品接合在一起，焊接方式为氩弧焊，焊材为无铅焊丝，亦不含锡。此过程将产生焊接烟尘（G1-1）和焊渣（S1-8）。 金加工：运用铣床、打孔、去毛刺等设备对工件进行金加工，加工过程需使用切削液，加工过程中会产生废切削液S1-9和金属边角料S1-10。 齿形加工：金加工完的工件根据产品规格的不同使用滚齿机、插齿机、拉键槽等设备进行齿形加工，此过程会产生金属边角料S1-11。 检验包装：加工完成的产品进行检验，合格的产品包装入库。此过程会产生 少量不合格品S1-12。 机械零部件生产工艺流程二 铸钢件 车加工 S2-1、S2-2 乳化液、自来水 抗磨液压油 油压机压铸 S2-3 焊接 焊丝 G2-1焊接烟尘 S2-4焊渣 金加工 S2-5、S2-6 切削液 齿形加工 S2-7 检验包装 S2-8 成品 图5-2 机械零部件工艺流程图二 工艺过程描述： 车加工：通过车床设备对半成品及各配件进行粗加工。该工序会产生少量属屑S2-1、废乳化液S2-2。 油压机铸造：车加工后的工件经油压机进行铸造压铸，过程中使用液压油，此过程会产生废抗磨液压油S2-3。 焊接：采用焊接设备以高温或高压的方式将两种金属品接合在一起，焊接方 式为氩弧焊，焊材为无铅焊丝，亦不含锡。此过程将产生焊接烟尘（G2-1）和焊 渣（S2-4）。 金加工：运用铣床、打孔、去毛刺等设备对工件进行金加工，加工过程需使用切削液，加工过程中会产生废切削液S2-5和金属边角料S2-6。 齿形加工：金加工完的工件根据产品规格的不同使用滚齿机、插齿机、拉键槽等设备进行齿形加工，此过程会产生金属边角料S2-7。 检验包装：加工完成的产品进行检验，合格的产品包装入库。此过程会产生少量不合格品S2-8。 主要污染工序： 一、污染物产生及排放分析 1、废水 1.1、废水产生 生活污水：项目员工20人，本项目不设食堂、宿舍和浴室。根据《常州市工业和城市生活用水定额(2011年修订)》人均生活用水定额按80L/（人•天）计，产污率按85%计，则本项目用水量480t/a，排放量为408t/a，污水接管口接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理。 表5-1 本项目废水产生排放量一览表 废水来源; 废水量 t/a; 污染物 名称; 处理前; 治理措施; 处理后; 标准浓度 限值mg/L; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 408; COD; 400; 0.163; 接管处理; 400; 0.163; 500; 依托自有厂房的排污口排污，污水接管口接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。. SS; 300; 0.122; 300; 0.122; 400. NH3-N; 30; 0.012; 30; 0.012; 35. TP; 5; 0.002; 5; 0.002; 8. 1.2、防治措施 本项目无生产废水产生，生活污水通过污水接管口接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。 2、噪声 2.1排放情况 本项目主要噪声源为数控车床、数控折弯机、插齿机、冲床、钻床、刨床、铣床、锯床、空压机等设备运行产生的噪声。噪声源强为80～85dB(A)，详见下表5-5。 表5-5 建设项目噪声源排放情况表 噪声源; 位置; 数量; 源强; 防治措施; 降噪效果; 距最近边界(m). 冲床; 生产车间; 2台; 80dB(A); 隔声、消声; 25; 5（W）. 数控折弯机; 1台; 80dB(A); 隔声、消声; 25; 5（N）. 插齿机; 3台; 85dB(A); 隔声、消声; 25; 6（W）. 锯床; 3台; 85dB(A); 隔声、消声; 25; 5（N）. 空压机; 2台; 85dB(A); 隔声、消声; 25; 4（S）. 数控车床; 16台; 80dB(A); 隔声、消声; 25; 5（E）. 刨床; 1台; 85dB(A); 隔声、消声; 25; 3（S）. 铣床; 12台; 85dB(A); 隔声、消声; 25; 5（N）. 钻床; 3台; 85dB(A); 隔声、消声; 25; 5（N）. 2.2噪声防治措施 针对不同类别的噪声，拟采取以下措施： （1）首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； （2）项目各类生产设备均布置在车间内，针对较大的设备噪声源，可通过对设备安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理，同时通过车间隔声可有效的减轻设备噪声影响。 （3）对各类废气处理设备配套的风机可以在风机风口安装消声器，平时对这类动力设备注意维护，防止其故障时噪声排放。 （4）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声。 （5）结合绿化措施，在各生产装置、各功能区间以及厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 3、废气 3.1废气产生情况 无组织废气 焊接烟尘（G1-1、G2-1）：根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），实芯焊丝的发尘量为5~8g/kg（本项目取8g/kg），本项目焊丝年用量0.2t，项目焊接烟尘（不含铅、锡）产生量为0.0016t/a，经移动式焊烟净化器捕集、处理，捕集率以90%计，去除率以95%计。则本项目焊接烟尘无组织排放量为0.0002t/a。 表5-6 无组织排放废气参数一览表 污染源 位置; 污染物名称; 工段; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 排放量 （t/a）. 生产车间; 焊接烟尘; 焊接; 0.0016; 0.0014; 0.0002. 4、固体废弃物 4.1 固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表： 表5-7 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 固废; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定 依据. 1; 金属屑、边角料; 车、磨加工; 固态; 30; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）; 4.2a. 2; 废砂轮; 打磨; 固态; 0.3; √; /; 4.2m. 3; 废切削液; 金加工; 液态; 1.8; √; /; 4.1c. 4; 废乳化液; 断料; 液态; 2.52; √; /; 4.1c. 5; 废润滑油; 日常生产; 半固; 0.12; √; /; 4.1d. 6; 焊渣; 焊接; 固态; 0.0274; √; /; 4.2m. 7; 废包装桶; 原料包装; 固态; 0.084+2个; √; /; 4.1c. 8; 不合格品; 检验; 固态; 0.1; √; /; 4.1a. 9; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 3; √; /; /. 10; 磨削油泥; 车、磨加工; 固态; 1.1; √; /; 4.1d. 11; 废磨削液; 车、磨加工; 液态; 2.1; √; /; 4.1c. 12; 含油劳保用品; 日常生活; 固态; 0.03; √; /; 4.1c. 4.2 固废产生源强核算： 本项目生产过程中产生的固废包括一般固废、危险固废以及生活垃圾。一般固废主要为金属屑、边角料、废砂轮、焊渣、不合格品；危险固废主要为废切削液、废乳化液、废润滑油、废包装桶、磨削油泥；生活垃圾主要为员工日常生活所产生的垃圾、含油劳保用品。 - 金属屑、边角料：根据建设方提供数据，剪板、下料、机加工、金加工过程中产生的金属屑、边角料约为钢材原料量的1%，本项目钢材年用量为3000t/a，则金属屑、边角料产生量为30t/a，统一收集后出售综合利用。 - 废砂轮：磨床过程产生的废砂轮，产生量为0.3t/a，收集后外售综合利用。 - 废切削液：本项目切削液主要产生于金加工工序，切削液使用过程中需 用水配置，切削液配置比例为1:8，切削液的年用量为1t/a，需配置用水8t/a，则 配置后的切削液9t/a；切削液循环使用，定期更换，使用过程中80%由于机器高速运转最终以蒸汽形式挥发至大气环境中，剩余的20%（1.8t/a）废切削液属于HW09类危险废物，集中收集后委托有资质单位处置。 （4）废乳化液：本项目乳化液主要产生于断料工序，切削液使用过程中需用水配置，乳化液配置比例为1:20，乳化液的年用量为0.6t/a，需配置用水12t/a，则配置后的乳化液年用量为12.6t/a；乳化液循环使用，定期更换，使用过程中80%由于机器高速运转最终以蒸汽形式挥发至大气环境中，剩余的20%（2.52t/a）废乳化液属于HW09类危险废物，集中收集后委托有资质单位处置。 （5）废润滑油：生产设备需要定期维护，更换、添加润滑油，年产生废润滑 油约0.12t/a，收集后委托有资质单位处理。 - 焊渣：本项目焊接工序会产生焊渣，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》中焊渣产生量的估算方法。 焊渣=焊条使用量×（1/11+4%），本项目焊丝使用量为0.2t/a，则焊接过程焊渣的产生量为0.026t/a；根据废气污染物产生量分析，移动式焊烟净化器收集的焊烟量为0.0014t/a。则共产生焊渣0.0274t/a，收集后交由环卫部门处理。 （7）废包装桶：本项目切削液规格为25kg/桶，产生废包装桶40个；乳化液 规格为25kg/桶，年用量0.6t/a，产生废包装桶24个；磨削液规格为25kg/桶，年 用量0.5t/a，产生废包装桶,20个；抗磨液压油规格为170kg/桶，产生废包装桶1个；润滑油规格为170kg/桶，产生废包装桶1个；则总共产生小包装桶约84个，每个 废包装桶按1kg计，则废包装桶的产生量为0.084t/a，废包装桶属于HW49类危险废物，集中收集后委托有资质单位处置。 （8）不合格品：本项目检验过程中会产生不合格品，根据建设单位提供的资料， 年产生量约为0.1t/a，经收集后外售综合利用。 （9）生活垃圾：本项目员20人，年工作日300d，每人每天按0.5kg计，生 活垃圾的产生量为3t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不外排。 - 磨削油泥：项目磨床工段对工件进行磨加工，年产生磨削油泥1.1t/a， 收集后委托有资质单位处理。 - 废磨削液：本项目磨削液主要产生于铣加工工序，磨削液使用过程中需用水配置，磨削液配置比例为1:20，磨削液的年用量为0.5t/a，需配置用水10t/a，则配置后的磨削液年用量为10.5t/a；磨削液循环使用，定期更换，使用过程中80%由于机器高速运转最终以蒸汽形式挥发至大气环境中，剩余的20%（2.1t/a）废磨削液属于HW09类危险废物，集中收集后委托有资质单位处置。 （12）废含油劳保用品：零部件表面附着有油渍，工人在生产加工和防护过程中将产生少量废含油劳保用品。根据厂家提供资料，年产生量约为0.03t/a，可混入生活垃圾一并由环卫部门处理。 4.3 固体废物产生情况汇总： 固体废物产生情况汇总见下表，根据《国家危险废物名录》（2016）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5-7 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物 代码; 年产生量（t/a）. 1; 金属屑、边角料; 一般固废; 车、磨加工; 固态; 钢料; 根据《国家危险废物名录》（2016年）进行 鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; /; /; 61; 30. 2; 废砂轮; 打磨; 固态; 砂轮; /; /; 99; 0.3. 3; 焊渣; 焊接; 固态; /; /; /; 84; 0.0274. 4; 不合格品; 检验; 固态; 钢料; /; /; /; 0.1. 5; 废切削液; 危险固废; 金加工; 液态; 矿物油; T; HW09; 900-006-09; 1.8. 6; 废润滑油; 日常生产; 半固; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.12. 7; 废包装桶; 原料包装; 固态; 沾染危险化学品的包装桶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.084+2个. 8; 废乳化液; 断料; 液态; 矿物油; T; HW09; 900-006-09; 2.52. 9; 废磨削液; 车、磨加工; 液态; 矿物油; T; HW09; 900-006-09; 2.1. 10; 磨削油泥; 车、磨加工; 固态; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 1.1. 11; 废含油劳保用品; 生活垃圾; 日常生活; 固态; /; /; T/In; HW49; 900-041-49; 0.03. 12; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 废纸张、塑料等; /; /; 99; 3. 表5-8 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1.8; 金加工; 液态; 矿物油; 有机物; 半年; T; 桶装后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.12; 日常生产; 半固; 矿物油; 有机物; 半年; T，I; 桶装后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.084+2个; 原料包装; 固态; 沾染危险化学品的包装桶; 油脂类; 半年; T/In; 存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 4; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 2.52; 断料; 液态; 矿物油; 油脂类; 半年; T; 桶装后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 5; 废磨削液; HW09; 900-006-09; 2.1; 车、磨加工; 液态; 矿物油; 油脂类; 半年; T; 桶装后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 6; 磨削油泥; HW08; 900-249-08; 1.1; 车、磨加工; 固态; 矿物油; 油脂类; 半年; T，I; 桶装后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 表5-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废库房; 废切削液; HW09; 900-006-09; 生产车间外东南角落; 10m2; 桶装; 2t/a; 1年. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.2t/a; 1年. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.01; 1年. 4; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 桶装; 2.8t/a; 1年. 5; 废磨削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 2.1t/a; 1年. 6; 磨削油泥; HW08; 900-249-08; 桶装; 1.5t/a; 1年. 4.4固体废物防治措施 一般固废主要为金属屑、边角料、废砂轮、焊渣、不合格品，其中金属屑、边角料、废砂轮、不合格品外售综合利用，焊渣、废含油劳保用品与生活垃圾一起由环卫部门统一清运处理。危险固废主要为废切削液、废润滑油、废包装桶、废乳化液、废磨削液、磨削油泥，收集后委托有资质单位处理。 全厂共设置一间危废库房10m2，位于生产车间外东南角落，能满足全厂的危废贮存能力。危废库房应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单进行设置，并对地面作防渗防腐处理，设置渗漏收集沟以及收集池；按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。各种危险废物单独的贮存桶均防腐防漏密封，不相互影响，确保不相容的废物不混合收集贮存，委托有资质的专业单位进行运输，避免运输过程中散落、泄露的可能性。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 类型 |  | 污染物名称 |  | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 |  | 焊接烟尘 |  | / |  | 0.0016 | / |  | 0.0002 | 经移动式焊烟净化器捕集、处理，捕集率以90%计，去除率以95%计，未补集、未去除的废气0.0002t/a排放至大气环境 |
| 水污染物 | 生活污水（408t/a） |  | COD |  | 400 |  | 0.163 | 400 |  | 0.163 | 接入横山桥污水处理厂处理 |
|  |  |  | SS |  | 300 |  | 0.122 | 300 |  | 0.122 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 30 |  | 0.012 | 30 |  | 0.012 |  |
|  |  |  | TP |  | 5 |  | 0.002 | 5 |  | 0.002 |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 固废名称 |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |
|  | 一般固废 | 金属屑、边角料 |  | 30 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 |
|  |  | 废砂轮 |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |
|  |  | 焊渣 |  | 0.0274 |  | 0 |  |  | 0.0274 |  | 0 |
|  |  | 不合格品 |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0.1 |  | 0 |
|  | 危险固废 | 废切削液 |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 废润滑油 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 废包装桶 |  | 0.084+2个 |  | 0.084+2个 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 废乳化液 |  | 2.52 |  | 2.52 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 废磨削液 |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 磨削油泥 |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 生活垃圾 | 废含油劳保用品 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |
| 噪声 | 类别 | 名称 |  | 数量 |  | 声功率级 |  |  | 降噪后声级 |  | 达标情况 |
|  | 设备 | 冲床 |  | 2台 |  | 80dB(A) |  |  | 55dB(A) |  | 各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
|  |  | 数控折弯机 |  | 1台 |  | 80dB(A) |  |  | 55dB(A) |  |  |
|  |  | 插齿机 |  | 3台 |  | 85dB(A) |  |  | 60dB(A) |  |  |
|  |  | 锯床 |  | 3台 |  | 85dB(A) |  |  | 60dB(A) |  |  |
|  |  | 空压机 |  | 2台 |  | 85dB(A) |  |  | 60dB(A) |  |  |
|  |  | 数控车床 |  | 16台 |  | 80dB(A) |  |  | 55dB(A) |  |  |
|  |  | 刨床 |  | 1台 |  | 85dB(A) |  |  | 60dB(A) |  |  |
|  |  | 铣床 |  | 12台 |  | 85dB(A) |  |  | 60dB(A) |  |  |
|  |  | 钻床 |  | 3台 |  | 85dB(A) |  |  | 60dB(A) |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目为工业用地，不改变土地利用类型，对周围生态影响较小。项目营运期产生的固体废弃物均得到了妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 常州市思威格机械厂拟建地车间属于自有厂房，占地面积920平方米。厂房位于武进区横山桥镇新安村。施工期主要进行厂内设备安装，历时短且影响小，故本报告不对施工期环境进行分析。

营运期环境影响分析及污染防治措施 1废水环境影响分析 本项目不产生生产废水，生活污水排放量为408m3/a。 本项目位于横山桥镇新安村，经核实，本项目所在地污水收集管网已铺设到位，具备污水接管条件。 生活污水经厂内化粪池处理后由污水接管口接入塔陵路，再接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、收纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目为间接排放建设项目，评价等级为三级B。 表7-9 水污染影响影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）;水污染物当量数W/（无量 纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 表7-10废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、; 横山桥污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; /; /; /; /; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-11废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; /; 120.1485; 31.7948; 0.0408; 横山桥污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定; /; 横山桥污水处理厂; COD; 500. 2; SS; 400. 3; NH3-N; 45. 4; TP; 8. 表7-12废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; /; COD; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）; 50. 2; NH3-N; 5(8) *. 3; TP; 0.5. 4; SS; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 10. 表7-13废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; /; COD; 400; 0.00054; 0.163. 2; SS; 300; 0.0004; 0.122. 3; NH3-N; 30; 0.00004; 0.012. 4; TP; 5; 0.000006; 0.002. 表7-14环境监测计划及信息记录表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; /; COD; /; /; /; /; /; 瞬时采样（3个）; 半年一次; /. 2; SS; /. 3; NH3-N; /. 4; TP. 横山桥污水处理厂处理能力为1万吨/天，目前实际日处理污水量达0.4万m3/d，剩余能力0.6万m3/d。本项目投产后污（废）水日排放量约为1.36m3/d，占污水处理厂剩余处理规模的0.022%，因此横山桥污水处理厂有能力接纳本项目废水。废污水水质简单、稳定，不会对污水处理厂产生冲击影响，不影响污水处理厂的达标处理，对纳污河道水质功能影响较小。 项目产生的生活污水水量较小，水质简单，水污染物中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP可以达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1、B等级标准；项目污水对污水处理厂的冲击负荷小，经横山桥污水处理厂处理尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2城镇污水处理厂I标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，对纳污河道影响较小。 综上，考虑污水管网铺设情况、污水处理厂接纳能力及水质浓度达标情况等因素，本项目污水接入横山桥污水处理厂集中处理是可行性的，且横山桥污水处理厂排放的尾水对纳污河道三山港的影响较小。 2环境空气影响分析 - 评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h 地面空气质量浓度，μg/m3； COi——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 大气环境影响评价等级判别依据见表7-3。 表7-3 大气环境影响评价等级判别依据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. - 大气污染源强 项目废气无组织污染源强参数见表7-5。 表7-5 面源参数调查清单 面源名称; 面源起始点; 面源长度; 面源宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时; 排放工况; 评价因子源强. X坐标; Y坐标. 符号; Name; Xs; Ys; L1; Lw; Arc; — H; Hr; Cond; 烟粉尘. 单位; —; m; m; m; m; °; m; h; —; kg/h. 数据; 焊接烟尘; 0; 0; 20; 19; 0; 6.5; 2400; 正常; 0.000083. 表7-6 AERSGREEN估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. - 预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSGREEN 进行计算，预测结果见表7-7。 表7-7 大气影响评价等级判别表 类别; 污染源; 污染物名称; 最大落地浓度Cmax （mg/m3）; 最大落地浓度占标率Pmax; 下风向最大浓度出现距离（m）. 无组织; 生产车间; 烟粉尘; 0.000189; 0.02%; 13. 由上表可知，项目大气污染物无组织最大浓度占标率为0.02%，确定本项目环境空气影响评价等级为三级。 （4）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），一级评价项目需进行大气防护距离计算。本次对厂界外500m范围内设置50m×50m网格，计算各污染物厂界外短期贡献浓度超标情况。 根据计算，本项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值均未出现超标情况，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 4、工业企业卫生防护距离 为保障生态环境安全和人体健康，本次环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 卫生防护距离计算公式如下： —标准浓度限值，mg/Nm3 L —工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； —无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）制定的卫生防护距离公式进行计算。项目卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-9。 表7-9 本项目卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物 名称; 平均风速(m/s); A; B; C; D; Cm （mg/Nm3）; R (m); Qc （kg/h); L (m). 生产车间; 烟粉尘; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 11; 0.000083; 0.003. 由上表可知，本项目生产车间无组织排放的烟粉尘卫生防护距离计算结果均小于50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米。7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业按Qc/Cm最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。故对本项目生产车间设置50m的卫生防护距离。经核实，本项目卫生防护距离内目前无居民点、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点。 3噪声环境影响分析 1、预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼噪声值（A声功率级）。 2、预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目设备声源分为室外 和室内两种声源，故分别选用不同的模式进行计算。项目设备均安装于车间、站房内，属于室内点声源。 （1）室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）室外声源 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （4）预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 3、预测参数 主要的噪声源强及声源特性见表7-1。 表7-1 主要噪声源产生和排放情况 单位：dB（A） 编号; 噪声源; 数量; 单台等效声级（dB（A））; 合成噪声（dB（A））; 到厂界距离m; 防治措施; 距离衰减值; 墙体隔声值; 降噪效果; 最终贡献值. 1; 冲床; 2; 80; 80; 东; 81; 隔声、减振; 41.8; 25; 63.2; 16.8. 南; 16; 55.9; 25; 49.1; 30.9. 西; 3; 70.5; 25; 34.5; 45.5. 北; 4; 68.0; 25; 37; 43. 2; 数控折弯机; 1; 80; 83; 东; 66; 隔声、减振; 46.6; 25; 61.4; 21.6. 南; 16; 58.9; 25; 49.1; 33.9. 西; 12; 61.4; 25; 46.6; 36.4. 北; 4; 71.0; 25; 37; 46. 3; 插齿机; 3; 85; 85; 东; 75; 隔声、减振; 47.5; 25; 62.5; 22.5. 南; 3; 75.4; 25; 34.6; 50.4. 西; 3; 75.4; 25; 34.6; 50.4. 北; 16; 60.9; 25; 49.1; 35.9. 4; 锯床; 3; 85; 85; 东; 22; 隔声、减振; 58.1; 25; 51.9; 33.1. 南; 10; 65; 25; 45; 40. 西; 41; 52.7; 25; 57.3; 27.7. 北; 3; 75.5; 25; 34.5; 50.5. 5; 空压机; 2; 85; 85; 东; 5; 隔声、减振; 71.0; 25; 39; 46. 南; 11; 64.1; 25; 45.9; 39.1. 西; 66; 48.6; 25; 61.4; 23.6. 北; 3; 75.5; 25; 34.5; 50.5. 6; 数控车床; 16; 80; 83; 东; 10; 隔声、减振; 63; 25; 45; 38. 南; 3; 73.5; 25; 34.5; 48.5. 西; 46; 49.7; 25; 58.3; 24.7. 北; 10; 63; 25; 45; 38. 7; 刨床; 1; 85; 85; 东; 40; 隔声、减振; 53.0; 25; 57; 28. 南; 5; 71.0; 25; 39; 46. 西; 36; 53.9; 25; 56.1; 28.9. 北; 12; 63.4; 25; 46.6; 38.4. 8; 铣床; 12; 85; 85; 东; 20; 隔声、减振; 59.0; 25; 51; 34. 南; 10; 65; 25; 45; 40. 西; 46; 51.7; 25; 58.3; 26.7. 北; 5; 71.0; 25; 39; 46. 9; 钻床; 3; 85; 85; 东; 22; 隔声、减振; 58.2; 25; 51.8; 33.2. 南; 10; 65; 25; 45; 40. 西; 44; 52.1; 25; 57.9; 27.1. 北; 5; 71.0; 25; 39; 46. 4、预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，项目主要设备噪声计算结果统计见表7-2，预测结果见表7-3。 表7-2 项目主要设备噪声计算结果统计表 噪声源; 对厂区一边界噪声贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 冲床; 16.8; 30.9; 45.5; 43. 数控折弯机; 21.6; 33.9; 36.4; 46. 插齿机; 22.5; 50.4; 50.4; 35.9. 锯床; 33.1; 40; 27.7; 50.5. 空压机; 46; 39.1; 23.6; 50.5. 数控车床; 38; 48.5; 24.7; 38. 刨床; 28; 46; 28.9; 38.4. 铣床; 34; 40; 26.7; 46. 钻床; 33.2; 40; 27.1; 46. 叠加值; 47.31; 54.19; 51.83; 55.8. 表7-3 噪声预测结果 dB(A) 预测点; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准; 超标情况. 昼; 昼; 昼; 昼. N1; 51.83; 52.7; 55.3; 60; 达标. N2; 47.31; 57.4; 57.81; 60; 达标. N3; 55.8; 55.3; 58.57; 60; 达标. N4; 54.19; 57.8; 59.37; 60; 达标. 由表7-3可见，本项目噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，各厂界均未出现超标现象。 3固体废物环境影响分析 项目运营期间产生固废从固废性质上，大致可分为一般工业废物、危险废物以及生活垃圾等类别，产生的固废要求通过合理的处置途径进行处置，具体处置办法如下： 表7-7 本项目固体废弃物产生及处理情况 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属屑、边角料; 一般固废; 车、磨加工; 固态; 61; 30; 外售综合利用; /. 2; 废砂轮; 打磨; 固态; 99; 0.3. 3; 焊渣; 焊接; 固态; 84; 0.0274. 4; 不合格品; 检验; 固态; /; 0.1. 5; 废切削液; 危险固废; 金加工; 液态; 900-006-09; 1.8; 委托有资质单位处理. 6; 废润滑油; 日常生产; 半固; 900-249-08; 0.12. 7; 废包装桶; 原料包装; 固态; 900-041-49; 0.084+2个. 8; 废乳化液; 断料; 液态; 900-006-09; 2.52. 9; 废磨削液; 车、磨加工; 液态; 900-006-09; 2.1. 10; 磨削油泥; 车、磨加工; 固态; 900-249-08; 1.1. 11; 废含油劳保用品; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 900-041-49; 0.03; 环卫清运. 12; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 99; 3. 本项目金属屑、边角料、废砂轮、焊渣、不合格品收集后外售综合利用；废切削液、废润滑油、废包装桶、废乳化液、废磨削液、磨削油泥收集后暂存于危废库房（约10m2），并委托有资质单位处理；废含油劳保用品、生活垃圾统一环卫清运。固体废弃物均得到合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。 - 危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 - 危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等2项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013第36号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》国家标准第1号修改单（GB18597-2001/XG1-2013）中相关修内容，有符合要求的专用标志。 ②贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ④贮存区符合消防要求。 ⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 - 危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输由危废处置单位进行，危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 项目各类固体废物分类收集、分类盛放，临时存放于固定场所，项目设一个临时堆场。临时堆放场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，以及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染。 - 危险废物处置方式的污染防治措施分析 本项目建成后产生的危废主要是废切削液（HW09，1.8t/a）、废润滑油（HW08，0.12t/a）、废包装桶（HW49，0.084+2个）、废乳化液（HW09，2.52t/a）、废磨削液（HW09，2.1t/a）、磨削油泥（HW08，1.1t/a），其中废含油劳保用品、生活垃圾由环卫部门清运处置，废切削液、废润滑油、废乳化液、废磨削液、磨削油泥可委托常州市风华环保有限公司进行处置，废包装桶可委托北控安耐得环保科技发展常州有限公司进行处置。 常州市风华环保有限公司位于钟楼经济开发区星港路，危废经营许可证编号JSCZ0404OOD020-2，经常州市环境保护局核准，处置、利用废矿物油（HW08，251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08）6000吨/年，处置油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09，900-005-09、900-006-09、900-007-09）20000吨/年、废酸（HW34，900-300-34、900-304-34）18000吨/年、废碱（HW35，900-352-35、900-353-35）3000吨/年、金属和塑料表面清洗废物（HW17，336-064-17）5000吨/年、金属和塑料表面磷化废物（HW17，336-064-17）2000吨/年（原有项目星港路65-28号）；处置、利用废矿物油（HW08，251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08）10000吨/年，处置含废有机溶剂水洗液（HW06，900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06）15000吨/年，油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09，900-005-09、900-006-09、900-007-09）30000吨/年，清洗/喷涂废液（HW12，900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12）15000吨/年，表面处理含油废液（HW17，336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17）15000吨/年，无机氟化物废物（HW32，900-026-32）和废酸（HW34，314-001-34、397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34）40000吨/年，废碱（HW35，900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35）10000吨/年（技改项目星港路65号、65-8号、65-27号）。本项目委托其处置的废切削液（HW09，1.8t/a）、废润滑油（HW08，0.12t/a）、废包装桶（HW49，0.084+2个）、废乳化液（HW09，2.52t/a）、废磨削液（HW09，2.1t/a）、磨削油泥（HW08，1.1t/a）处置量远小于其设计处置能力，因此该公司有能力处置本项目的此类危险废物。 北控安耐得环保科技发展常州有限公司由常州市安耐得工业废弃物处置有限公司变更而来，危废经营许可证编号JS0400OOI033-11，位于常州市新北区春江镇魏村江边工业区。经江苏省环保厅核准，焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂材料（HW05）、废有机溶剂与含有有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、废碱（HW35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-014-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50）合计28000吨/年。本项目委托其处置的废包装桶（HW49，0.084t/a+2个）在该公司核准经营危险废物类别之内，因此委托处理技术上是可行的。 - 排放情况 综上所述，建设项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染 | 营运期 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 通过污水管网接入横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港 | 达标排放 |
| 大气污染 | 无组织 | 生产车间 | 焊接烟尘 | 经移动式焊烟净化器捕集、处理；加强车间通风 | 达标排放 |
| 噪声 | 营运期 | 项目采用低噪声设备，采取隔声、减震措施。经预测，厂区东、南、西、北厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；因此，本项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  | 达标排放 |
| 固废 | 营运期 | 一般固废 | 金属屑、边角料 | 外售综合利用 | 处理及处置率100%，不直接排向外环境 |
|  |  |  | 废砂轮 |  |  |
|  |  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 危险固废 | 废切削液 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  |  | 废乳化液 |  |  |
|  |  |  | 废磨削液 |  |  |
|  |  |  | 磨削油泥 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 废含油劳保用品 | 环卫清运 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目运营后的各种污染物均得到了有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 九、“三同时”验收监测计划表

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》等规定，建设项目污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 具体实施计划为： （1）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （2）建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 项目建成后，“三同时”验收一览表如表9-1。 表9-1 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果 执行标准; 环保投资 (万元); 完成时间. 水污染物; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 通过污水管网接入横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港; 达横山桥污水处理厂接管要求，接管标准执行本执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级; 1; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。. 废气; 无组织; 生产车间; 焊接烟尘; 经移动式焊烟净化器捕集、处理；加强车间通风; GB16297-1996表2二级; 0.5. 噪声; 生产设备; Laeq; 设备隔声、减震音等; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准; 1. 固废; 生产固废; 金属屑、边角料; 外售综合利用; 固废“零”排放，不产生二次污染; 6.5. 废砂轮. 焊渣. 不合格品. 废切削液; 委托有资质单位处理. 废润滑油. 废包装桶. 废乳化液. 废磨削液. 磨削油泥. 废含油劳保用品; 环卫清运. 生活垃圾. 环境管理(机构、监测能力等); /; /. 绿化; 依托出租方绿化; /. 清污分流、排污口规范化设置; 依托出租方; /. 总量平衡具体方案; 本项目污水总量控制因子在横山桥污水处理厂内平衡; /. 卫生防护距离设置; /; /. 合计; 9. 环境管理与环境监测 1、环境管理 项目建成后，应按审批局的要求加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度。 （1）环境管理机构 项目建成后，在试运行阶段及正常生产过程中须设立环境管理机构，实行公司领导负责制，配备专业环保管理人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。 （2）环保管理制度的建立 ● 环境管理体系 项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。 ● 排污定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 ● 污染处理设施管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ● 奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资历源、能源浪费者予以处罚。 （3）环境管理机构的职责 ① 保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见； ② 及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识； ③ 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议； ④ 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，保证污染治理设施及风险防范措施稳定正常运行，并进行详细的记录，以备检查； ⑤ 按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构(人)等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 2、环境监测 为有效的了解企业的排污情况、保证企业排放的污染物达到有关控制标准的要求，应对企业各排污环节的污染物排放情况定期进行监测，为此，应根据企业的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。 （1）监测机构 配备专业技术人员，购置必备的仪器设备，具有定期自行监测的能力；也可按照监测计划委托地方环境监测站或第三方有资质的监测中心定期监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 （2）监测内容 ①废水 监测点位：按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中的有关规定，在接入总排口前单独设置采样井，在采样井采样平台； 监测频次：按照环境管理要求进行监测 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷。 ②噪声 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：厂界噪声昼间等效A声级Ld。 ③ 废气 监测点位：按照《固定源废气监测技术规范》中的有关规定，厂界下风向设置最多4个无组织排放监控点，上风向设置1个参照点； 监测频次：每6个月一次； 监测因子：焊接烟尘。 废气监测位置、监测因子、频率等详见表9-3。 表9-3 废气监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界无组织废气; 焊接烟尘; 每6个月一次. ④环境风险监控 制定严格的安全生产管理制度，原料运送、储存、使用等全过程必须采取严格的安全监控措施，对事故发生的主要生产单元及危险化学品容器、库房等应定期检查维护，切实作到防患于未然。特殊气体侦测的警报限值。 （3）监测资料管理 每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报。并应做好监测资料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。 污水排污口规范化设置 1、废（污）水排放口 项目排水系统按“清污分流、雨污分流”原则设计。全厂在排入市政污水管网之前设置废(污)水接管口1个，雨水排放口1个，并在污水接管口前单独设置便于采样的采样井。污水接管口在厂区范围内设计成明渠，并配备符合要求的污水流量计，在明渠附近设置符合规定的环境保护图形标牌，标明主要污染物名称、废水排放量等，实行排污口立标管理。雨水排放口设置可控闸门。 项目厂区内污水管网采用明管输送，应标识污水来源（生活污水），必须经闭水试验合格后方可投入使用，雨、污水排水管网图应分别在雨、污水排放口附近上墙明示。 2、废气排气筒 废气排气筒按要求设计永久性采样平台和采样口，有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。排气筒附近地面醒目处设环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类。 3、固定噪声源 根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 4、固体废物贮存（处置）场所 各种固体废物处置设施、堆放场所有防火、防扬散、防流失、防淋雨、防腐蚀、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，在醒目处设置环境保护图形标志牌。 污染物排放清单 污染物的排放情况以及环境保护措施等见表9-3。 表9-3 污染物排放清单 种类; 污染物名称; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 排放浓度mg/l; 执行标准; 排放量t/a; 总量控制t/a. 标准名称; 标准值; 接管量; 排入外环境量. 浓度mg/l; 速率kg/h; 控制总量; 考核总量. 废水; 生活 污水; 排水量; 生活污水经化粪池处理; /; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); /; /; 408; 408; /; /. COD; 400; 500; /; 0.163; 0.0204; 0.163; /. SS; 300; 400; /; 0.122; 0.004; /; 0.122. NH3-N; 30; 45; /; 0.012; 0.002; 0.012; /. TP; 5; 8; /; 0.002; 0.0002; 0.002; /. 废气; 无组织废气; 焊接烟尘; 经移动式焊烟净化器捕集、处理；加强车间通风; /; 达标排放，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; /; /; 0.0002; /. 噪声; LAeq; 常规隔声减震消声措施; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类; 昼60dB（A） 夜50dB（A）; /; /; /. 固废; 一般固废; 一般固废贮存堆场 合理处理处置; /; 渗漏，零排放，不造成二次污染; 0; /; /. 危险废物; 危废库房贮存，委托有资质单位处理; /; 0; /; /. 生活垃圾; 环卫清运; /; 0; /; /.

# 十、结论与建议

| - 项目概况 常州市思威格机械厂成立于2009年2月20日，企业主要经营：机械零部件、电机、五金件、金属制品的制造、加工。随着国家经济发展，市场需求的扩大，公司以市场导向，以技术创新为手段，顺应行业技术发展趋势，抡抓市场机遇，在市场调研论证下，决定利用公司现有厂920平方米，投资450万元，配置一条最新机械零部件加工生产线，项目建成后，可形成年产机械零部件3000吨的生产能力。该项目前景可观，优势明显，可同时满足汽车配件的生产加工，大大地提高了公司解决客户需求的能力。该项目建成并投产能有力地提高企业产品的供应能力，提升产品质量和市场竞争力。本项目位于常州市武进区横山桥镇新安工业园区633号（地理位置图见附图1）。 本项目北侧为福乐斯阀门控制设备有限公司，南侧为凤凰山新安塔陵园墓区，西侧为农田，东侧为常州市申奥阀门厂。（项目周边概况图见附图2）。 常州市福乐斯阀门控制设备有限公司东南面的一块土地（1025平方米）2009年协议转让给常州市思威格机械厂，于2010年起生效。本项目拟建地生产车间2010年起归属横山桥思威格机械厂，属于自有厂房，占地920平方米。 项目周边300米范围内均无敏感目标。（厂区平面布置图见附图3）。 本项目于2019年1月3日取得了江苏常州经济开发区管理委员会出具的企业备案通知书（备案号：常经审备[2019]14号，项目代码：2019-320491-34-03-500281）（见附件2）。 2、项目建设符合产业政策 本项目属于C3484 机械零部件加工。不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目，为允许类；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目，为允许类项目。 本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别；也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别。 本项目于2019年1月3日取得了江苏常州经济开发区管理委员会出具的企业备案通知书（备案号：常经审备[2019]14号）。 因此本项目符合当前国家相关产业政策和地方性法规政策。 3、项目建设符合地方规划 本项目位于武进区横山桥镇新安村，根据企业提供的土地使用证（武集用（2008）第1201046号，见附件），项目用地性质为工业用地，本项目为工业生产项目，与用地性质相符。 结合项目地理位置和区域水系，距离本项目最近的生态红线区域为横山（常州市区）生态公益林，距离其二级管控区2.4km，因此项目所在地不在常州生态红线区域范围内，项目的建设符合江苏省生态红线区域保护规划。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。 根据《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号文）规定，禁止新上增加氮、磷污染的项目。 本项目无生产废水产生，生活污水通过污水接管口接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。本项目的建设满足太湖水污染防治条例的相关规定，同时也满足《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号）的要求。 对照《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)的相关内容，本项目不属于“不符合国家产期政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”，生产工艺及生产区域均不在《太湖流域管理条例》相关禁止类中。符合《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)的相关要求。 因此项目在拟建地建设可行，选址合理。 4、项目各种污染物均能达标排放 （1）废水：本项目无生产废水产生，生活污水通过污水接管口接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。 （2）噪声：本项目运营后主要噪声源为冲床数控折弯机、插齿机、锯床、空压机、数控车床、刨床、铣床、钻床等设备运行产生的噪声。通过采取隔声、减振、消声等措施，能够满足2类声环境功能区标准要求，对周围声环境影响很小。 （3）废气：焊接工段有焊接烟尘产生。焊接烟尘经移动式焊烟净化器捕集、处理后无组织排放。 （4）固废：本项目金属屑、边角料、废砂轮、焊渣、不合格品收集后外售综合利用；废切削液、废润滑油、废乳化液、废磨削液、磨削油泥、废包装桶收集后暂存于危废库房，并委托有资质单位处理；废含油劳保用品、生活垃圾统一环卫清运。 固体废弃物控制率达到100%，全部实现“零”排放，不会造成二次污染。 运营期污染物“三本帐”汇总情况见表10-1。 表10-1 项目污染物“三本帐”汇总表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 接管量; 外环境. 生活污水; COD; 0.163; 0; 0.163; 0.0204. SS; 0.122; 0; 0.122; 0.004. NH3-N; 0.012; 0; 0.012; 0.002. TP; 0.002; 0; 0.002; 0.0002. 大气污染物; 无组织; 焊接烟尘; 0.0016; 0.0014; 0.0002. 固体废物; 一般固废; 金属屑、边角料; 30; 30; 0; 0. 废砂轮; 0.3; 0.3; 0; 0. 焊渣; 0.0274; 0.0274; 0; 0. 不合格品; 0.1; 0.1; 0; 0. 危险固废; 废切削液; 1.8; 1.8; 0; 0. 废润滑油; 0.12; 0.12; 0; 0. 废包装桶; 0.084+2个; 0.084+2个; 0; 0. 废乳化液; 2.52; 2.52; 0; 0. 废磨削液; 2.1; 2.1; 0; 0. 磨削油泥; 1.1; 1.1; 0; 0. 生活垃圾; 废含油劳保用品; 0.03; 0.03; 0; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0; 0. 5、项目建成投产后对环境的影响 （1）废水 本项目无生产废水产生，生活污水通过污水接管口接入戚月线市政污水管网，最终接管至横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。对周围地表水影响较小，不改变纳污河道水环境功能。 （2）噪声 在采取噪声防治措施的前提下，项目建成后各边界噪声基本维持现状，各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 （3）废气 焊接烟尘经移动式焊烟净化器捕集、处理后无组织排放；根据预测，大气污染物均可达标排放，对环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的各类固废控制率达到100%，不会造成二次污染。 6、项目污染物总量控制方案 本项目生活污水接管量为408m3/a，预计污染物接管量为COD 0.163t/a、SS 0.122t/a、NH3-N 0.012t/a、TP 0.002t/a。污水依托自有厂房排水系统接入塔陵路排污管道，最终接管进横山桥污水处理厂集中处理，达标尾水排入三山港。 7、项目建设可行性 综上所述，本项目，在认真落实各项污染防治措施的基础上，污染物可达标排放，项目建成投产，有一定的经济和社会效益，不会降低当地环境质量，且该项目的选址合理。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 8、要求与建议 （1）落实环保措施，确保污染物达标排放。 （2）及严格执行“三同时”验收制度，确保污染治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注释 - 本报告表附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目周边状况图； 附图3 项目厂区平面布置图； 附图4 区域水系图； 附图5 常州市生态红线区域分布图； 附图6 用地规划图。 附件 附件1 环评委托书 附件2 备案通知书 附件3 企业营业执照和法人身份证 附件4 厂房租赁协议 附件5 出租方土地证、宗地图 附件6 污水接管意向证明 附件7 申报登记表 附件8 环境质量监测报告 附件9 承诺书 附件10 建设单位环评单位承诺书 附件11 建设项目环境保护审批基础信息表 |  |  |